前   言

山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市，现有总资产80亿元，造纸产能130万吨，拥有37项自主知识产权，荣获“国家级高新技术企业”称号，集团下设昌乐新迈纸业有限公司、盛世热电、上海王的实业有限公司、山东阳光概念包装有限公司、阳光王子（寿光）特种纸有限公司、潍坊大环再生资源有限公司、 潍坊申易物流有限公司等子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，全球最先进的预印产品基地，进入中国民营企业500强、全国造纸15强。

昌乐新迈纸业有限公司成立于2009年，是由山东世纪阳光纸业集团有限公司和昌乐昌东废纸收购有限责任公司共同成立的有限责任公司，注册资本5亿元人民币，位于昌乐县经济开发区寿阳山路607号。公司占地面积约30万平方米，现有职工450余人，其中技术人员81人，主要经营范围：生产、销售机制纸及高级纸板、造纸助剂、造纸原料、造纸技术服务，进出口业务（不含分销业务）。主导产品为涂布牛卡白纸板、高档纱管原纸。其中牛卡白纸板主要用于食品、饮料、高档电器等包装箱的面层，可替代进口，适合高速精美印刷。

随着公司发展壮大以及生产工艺的需求，公司已将原衬浆生产线，增加脱墨槽和高浓漂白塔，建成一条日产450吨废纸脱墨浆生产线，以办公废纸、废旧书本纸、废旧画报纸等替代废白纸边做为主要原料，经脱墨处理后作为涂布白面牛卡纸的原料使用。技改后的脱墨浆线生产过程中产生的脱墨渣由脱墨渣回转窑焚烧装置，焚烧后产生的灰渣委托有资质的单位处置。企业已对制浆工序改造委托环评单位编制了《年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目环境影响评价报告书》，该报告书于2018年5月2号通过了潍坊市环境保护局的审批，批复文号为潍环审字[2018]12号。目前该项目已建成未投产。由于其采用焚烧方式处理脱墨渣，处理成本较高。根据核算，采用焚烧方式处理脱墨渣，分摊到每吨浆增加成本约164元，占制浆总成本的5%左右，将大大增加企业成本，而且焚烧过程中产生二次污染，其燃烧过程中废气治理投资费用与运行费用较高，产生的危废处置费用也较高，大大增加了企业的成本。目前国内企业实际采用焚烧方式脱墨渣的企业较少，大部分企业采用资源化方式处理脱墨渣。为降低厂区固体废物处理成本，提高集团内产生的固体废物综合利用率，公司决定对昌乐新迈脱墨浆生产线产生的脱墨渣进行资源化利用，拟对已建的项目进行脱墨渣综合利用改造项目，拟敷设200m的架空管道将未经螺旋压榨脱水前含水率为10%的脱墨浆310t/d（脱水后含水率为55%的脱墨渣为60t/d）直接回用于母公司山东世纪阳光纸业集团有限公司纱管纸生产线（本公司在公司山东世纪阳光纸业集团有限公司元内其生产车间紧邻纱管纸车间），掺入衬层浆用浆配抄纱管纸。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该脱墨渣综合利用改造项目须执行环境影响评价制度。因此，昌乐新迈纸业有限公司委托我单位承担了该项目的环境影响评价工作。我公司接到委托后，数次派技术人员踏勘现场、收集了本工程相关资料，编制完成了《昌乐新迈纸业有限公司年脱墨渣综合利用改造项目环境影响报告书》。

本技改项目无新增废水、废气、固废产生，其技改完成后已建配套的焚烧炉闲置，不再运行，则焚烧炉运行产生的废气、废水、固废不存在，减轻了项目排放的废气对环境的影响。由于本技改项目拟将螺旋压榨前的含水率为10%的脱墨渣直接回用于纱管纸，因此本技改项目完成后则制浆生产车间废水排入污水处理站的废水量减少，由于脱墨渣带入水分进入纱管纸生产线，则纱管纸生产线从污水处理站回用的中水量减少，排放量增加。技改完成后集团公司污水处理站排放的废水量增加约6.0m3/d，增加量不大，对水环境影响不大。本技改新增2台提升泵（一用一备），增加的噪声源较少，采取减震措施后，本项目技改完成后厂界可达标。

环境影响评价结论，本项目属于根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）中允许类项目，本项目完成后可减少废气及固废污染物的产生，减轻对环境的影响，从环境保护角度而言，本项目可行。

1 总论

- 1.1  编制依据

1.1.1  法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（2015.1.1实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年）（2018.12.29修订实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订）》（2016.1.1实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正本）》（2016.11.7）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修正版）》（2012.7.1实施）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法（2008年修订）》（2009.1.1实施）；

（9）《中华人民共和国土地管理法（2004年修正）》（2004.8.28实施）；

（10）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011.3.1实施）；

（11）《中华人民共和国节约能源法(2016年修订)》（2016.7.2实施）；

（12）国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》；

（13）环境保护部第16号令《关于废止、修改部分环保部门规章和规范性文件的决定》(2010年12月)；

（14）环境保护部公告2013第59号《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》；

（15）环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(2012年7月)；

（16）环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(2012年8月)；

（17） 环发[2012]130号《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（2012年10月）；

（18）环发[2013]81号《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（2013年7月）

（19）环发[2013]104号《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》（2013年9月）；

（20）环办[2012]134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（2012年10月）；

（21） 国发[2013]37号文《大气污染防治行动计划》（2013年9月）；

（22）国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》；

（23）国办发[2007]64号文《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》(2007年11月)；

（24）中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》；

（25）《取水定额 第5部分：造纸产品》（GB/T 18916.5-2002）；

（26）《造纸产业发展政策》（中华人民共和国国家发展和改革委员会2007年第71号）；

（27）环办[2010]146号《制浆造纸行业现场环境监察指南（试行）》；

（28） 环发[2015]4号《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

（29）环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》；

（30）环办[2015]112号《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》；

· 《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》（环保部公告2015年第70号）；

（31）国发[2016]31号《土壤污染防治行动计划》；

（32）《建设项目环境保护管理条例》（修正版，中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（33）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年，环保部令第44号，2018年4月28修订实施）。

（34）环办大气函[2017]773号关于征求《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告（征求意见稿）》意见的函；

（35）《造纸工业污染防治技术政策》（环保部公告2017年第35号，2017年8月1日）；

（36）《进口废物管理目录》（2017年）（环保部公告2017年第39号，2017年8月10日）。

1.1.2 山东省地方法规及文件

（1）《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法办法〉办法》（2018年1月23日修订）；

（2）《山东省环境保护条例》（山东省人大第99号公告），2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订；

（3）《山东省大气污染防治条例》（2016年7月22日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过）；

（4）《山东省人民政府关于贯彻国发[2005]39号文件进一步落实科学发展观加强环境保护的实施意见》（鲁政发[2006]72号）；

（5）《关于加强工业节水工作的通知》（鲁经贸资字[2001]511号）；

（6）《山东省节约用水办法》（山东省人民政府令第160号）；

（7）《山东省人民政府关于印发节能减排综合性工作实施方案的通知》（鲁政发[2007]39号），2007年6月27日；

（8）《山东省人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于工业建设项目节约集约利用土地的意见的通知》（鲁政办发[2007]48号），2007年7月23日；

（9）《关于在全省危险废物产生单位开展危险废物管理工作的通知》（鲁环函[2008]636号），2008年10月；

（10）《中共山东省委、山东省人民政府 关于加快推进生态文明建设的实施方案》（2016.5.16）；

（11）《中共山东省委办公厅、省政府办公厅 印发山东省2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》（2017.7.28）；

（12）《关于印发山东省落实《水污染防治行动计划》实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

（13）《山东省人民政府关于印发山东省土壤污染防治工作方案的通知》（鲁政发〔2016〕37号）；

（14）《山东省人民政府关于印发山东省生态环境保护“十三五”规划的通知》（鲁政发〔2017〕10号）；

（15）《山东省人民政府关于印发山东省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（鲁政发〔2017〕15号）；

（16）《山东省人民政府关于印发<山东省2013—2020年大气污染防治规划二期行动计划(2016—2017年)>的通知》（鲁政字〔2016〕111号）；

（17）《山东省落实《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则》（鲁政办字〔2017〕150号） ；

（18）《山东省环境保护厅关于印发《山东省环境安全预警水质监测方案(试行)》的通知》（鲁环发〔2011〕13号）；

（19）山东省环境保护厅转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知，鲁环函〔2012〕509号；

（20）《山东省环境保护厅关于明确危险废物环境管理有关问题的通知》（鲁环函[2017]135号）；

（21）《关于加强危险废物环境监管遏制非法排放、倾倒、处置危险废物势头的通知》（鲁环办函〔2015〕181号）；

（22）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

（23）《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市地表水环境保护功能区划分方案的通知》，2003年2月26日；

（24）《潍坊市整治空气异味污染实施方案》（潍办发［2013］27号）；

（25）《关于印发2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案的通知》（潍办字〔2017〕52号）；

（26）《关于深入推进大气污染防治的实施意见》（潍办发[2017]14号）；

（27）《潍坊市人民政府关于印发潍坊市水污染防治工作方案的通知》（潍政字〔2016〕24号）；

（28）《转发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的通知》（潍环函〔2012〕102号）；

（29）《潍坊市人民政府办公室关于加强危险化学品安全管理工作的通知》（潍政办字[2015]101号）；

（30）《关于印发<深化“三八六”环保行动实施“十大工程”加快绿色发展实施方案>的通知》（潍政办字〔2016〕10号）；

（31）《潍坊市人民政府办公室关于印发潍坊市危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（潍政办字〔2017〕36号）；

（32）《关于印发潍坊市水污染防治控制单元达标方案的通知》（潍坊市环境保护委员会、2016年9月8日）；

（33）《潍坊市大气污染防治条例》（2018年5月1日实施）。

1.1.3  技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018);

（7）《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）；

（8）《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系（试行）》（发改委2006年第87号公告）；

（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)；

（10）《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》(HJ 821-2017)；

（11）《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ 2302-2018)；

- 1.2  评价目的和指导思想

1.2.1  评价目的

本次环评是对已建工程年产55万吨涂布白面牛卡纸脱墨制浆过程产生的脱墨渣综合利用，将其产生的脱墨渣通过管道输送至纱管纸回用，主要分析其回用的可行性以及技改完成后“三废”产排情况，分析本项目投产后对当地水资源、地表水、地下水及周围敏感目标的影响范围及影响程度。

1.2.2  指导思想

根据国家有关环保法律法规、产业政策以及环境影响评价技术规定，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的现代化环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合拟建项目工程特点和所在区域的环境特征，在国家及山东省有关行业规划、区域总体发展规划和环境功能区划的指导下，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作；本项目为脱墨渣综合利用改造，属于一般工业项目，项目带来的问题主要是废水、废气和固废的治理与排放问题。评价中力求突出项目特点，抓住主要问题，自始至终贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”的原则，遵循废水“增产不增污”，固废“减量化”的要求，对项目的建设进行客观公正的评价。评价方法力求科学严谨、实事求是；分析论证力求客观公正；确保环保措施力求技术可靠、经济合理。

- 1.3 环境影响因子识别与评价重点

1.3.1  环境影响识别

（1）施工期影响识别

本项目仅是输浆管道的建设，管道采用架空形式，不进行土建施工，施工期影响较小，不再对施工期进行影响分析。

（2）营运期影响分析

营运期环境影响因素的识别情况见表1.3-1。

表1.3-1 营运期主要环境影响因素识别表

| 环境要素 | 影响因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 环境风险 |
| 环境空气 | — | — | — | — | — |
| 地表水 | — | 有影响 | — | — | — |
| 地下水 | — | 有影响 | — | — | — |
| 声环境 | — | — | 有影响 | — |  |

注：“—”表示无影响或影响较轻。

1.3.2  评价因子确定

结合本工程排污特征和所处环境特征及功能区划，确定本次环评现状监测因子及预测评价因子见表1.3-2。

表1.3-2   评价因子确定表

| 项目 专题 | 现状监测因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、TPM10、PM2.5、NH3、H2S、臭气浓度 | － |
| 地表水 | pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、氮氨、总氮、总磷、挥发酚、石油类、硫化物 | － |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | － |
| 土壤 | pH、铬、镉、镍、铅、铜、锌、砷、汞、锰、锑、锡、氰化物、氟化物、阳离子交换量 | － |
| 噪声 | Leq（A） | － |

1.3.3  评价重点

根据造纸工艺的特点，造纸企业都为耗水大户，其用水和排水都对当地水资源的开发利用及水环境产生一定的影响，因此，本次评价决定在全面、细致的进行工程分析的基础上，将水（包括地表水及地下水）环境影响评价、污染防治措施技术经济论证作为评价重点。

- 1.4  评价等级、评价范围和重点保护目标

1.4.1评价等级

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中评价级别计算方法：

Pi=CiSi

式中：Pi —第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi —第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

其判定依据详见表1.4-1。

表1.4-1  大气环境评价等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥ 10% |
| 二级 | 1≦Pmax＜10 |
| 三级 | Pmax＜10 |

本项目无新增废气，主要废气是配套污水处理站产生的恶臭，由于技改项目完成后其排入污水处理站的废水量减少，因此不增加其污水处理站的污染物量，根据导则大气环境评价等级为三级。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-2018)的有关规定，其评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等却和确定。其水污染影响型建设项目评价等级判定见表1.4-2。

表1.4-2   水环境评价等级判定表

| 评价工作等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入昌乐县实康污水处理厂集中处理里后达标排放，本项目废水属于间接排放，其评价等级为三级B。

（3）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610.3-2016）要求，地下水评价等级以建设项目行业分类与地下水环境敏感程度进行分级判定，其评价等级分级见表1.4-3。

表1.4-3   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目是采用是对制浆生产线生产废纸的脱墨渣技改，属于造纸类别，经查阅《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610.3-2016）附录A本项目属于Ⅱ类项目，本项目不在集中式饮用水源的准保护区、也不在补给径流区；亦不在分散式饮用水水源地补给径流区，该区域也无特殊地下水资源，项目所在区域处于下水环境不敏感区域。由表1.4-3可知，本项目地下水评价等级为三级。

（4）声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的有关规定，声环境影响评价工作等级一般分为三级，一级为详细评价，二级为一般性评价，三级为简要评价。声环境评价工作等级判定依据见表1.4-4。

表1.4-4  声环境评价等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限值要求的保护区等敏感目标，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)]，或受影响人口数量显著增多时 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)~5dB(A)以上[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多增多时 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且或噪声影响人口数量变化不大时 |
| 在确定评价工作等级时，如建设项目符合两个以上级别的划分原则时，按较高级别的评价等级评价。 |  |

本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区，项目改造完成后受影响人口数量变化不大，敏感目标噪声增加值小于3dB，按照导则中“5.2评价等级划分”确定噪声环境影响评价工作等级定为二级。

（5）环境风险评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中规定其风险评价等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定，其环境风险等级判定依据见表1.4-5。

表1.4-5  环境风险评价等级判定依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目不涉及危险化学品，不涉及有毒有害物质，根据导则本项目环境风险潜势为Ⅰ，由表1.4-5可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

1.4.2评价范围

根据评价等级结合项目情况，确定项目评价范围见表1.4-6。

表1.4-6 评价范围

| 项 目 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 三级评价不需设置大气环境影响评价范围 |
| 地表水 | 现状评价范围污水处理厂入丹河上游100m至纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 |
| 地下水 | 以厂址为中心≤6km2范围 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 环境风险 | 不需设置评价范围 |

1.4.3  敏感保护目标

经调查，项目周围无自然保护区、风景名胜区和受保护的文物古迹等，敏感保护目标主要为项目周围的居住区等。具体见表1.4-7和图1.4-1。

表1.4-3  环境保护目标一览表

| 项 目 | 序号 | 名称 | 相对方位 | 距厂界距离(m) | 人口（人） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 龙角社区 | S | 92 | 1230 | (GB3095-2012)二级 |
|  | 2 | 石埠村 | SSE | 950 | 500 |  |
|  | 3 | 孙富村 | N | 300 | 826 |  |
|  | 4 | 石家庄村 | W | 130 | 1102 |  |
| 地表水 | 1 | 丹河 | W | 3100 | —— | (GB3838-2002)中类ⅴ标准 |
| 地下水 | 1 | 附近浅层地下水 | 厂址周围 | 2500 | ------- | (GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 1 | 龙角社区 | S | 92 | 1230 | (GB3096-2008)2类 |
|  | 2 | 石家庄村 | W | 130 | 1102 |  |

- 1.5  评价标准

1.5.1 环境质量标准

本评价环境空气质量标准具体见表1.5-1。具体标准限值具体见表1.5-2~表1.5-5。

表1.5-1  环境质量标准

| 项 目 | 执 行 标 准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | 二级标准 |
|  | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准 |
| 地 表 水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅴ类 |
| 地 下 水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） | Ⅲ类 |
| 噪 声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类区标准 |

表1.5-2  环境空气质量标准

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 |  |
| 1 | SO2 | 500 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中表1二级（单位：μg/m3） |
| 2 | NO2 | 200 | 80 |  |
| 3 | TSP | — | 300 |  |
| 4 | PM10 | — | 150 |  |
| 5 | PM2.5 | — | 75 |  |
| 6 | CO | 10mg/m3 | 4 mg/m3 |  |
| 7 | NH3 | 0.2 | — | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度（单位：mg/m3） |
| 8 | H2S | 0.01 | — |  |

表1.5-3  地表水质量标准  (单位：mg/L，粪大肠菌群个/L， pH除外)

| 项目 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅴ类标准值 | 6~9 | ≤2 | ≤15 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 |
| 项目 | 总磷 | 总氮 | 挥发酚 | 硫化物 | 氯化物 | 氟化物 |
| Ⅴ类标准值 | ≤0.4 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤250 | ≤1.5 |
| 项目 | 石油类 | 粪大肠菌群 |  |  |  |  |
| Ⅴ类标准值 | ≤1.0 | 40000个/L |  |  |  |  |

表1.5-4  地下水质量标准Ⅲ类

| 污染物名称 | 标准限值 （mg/L） | 污染物名称 | 标准限值 （mg/L） | 污染物名称 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5（无量纲） | 挥发酚 | ≤0.002 | 汞 | ≤0.001 |
| 总硬度 | ≤450 | 氟化物 | ≤1.0 | 镉 | ≤0.01 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 硫酸盐 | ≤250 | 砷 | ≤0.05 |
| 耗氧指数 | ≤3.0 | 氯化物 | ≤250 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 氨氮 | ≤0.2 | 氰化物 | ≤0.05 | 锰 | ≤0.1 |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 总大肠菌群 | ≤3.0个/L | 铅 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 细菌总数 | ≤100个/mL | 铁 | ≤0.3 |

表1.5-5  声环境质量标准   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

## 1.5.2 排放标准

本次评价污染物排放标准具体见表1.5-6。

表1.5-6  污染物排放标准

| 项目 | 执 行 标 准 | 标准分级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表2二级 |
| 废水 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准和污水处理厂进水水质要求。 | 表3 一级 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类标准 |
| 固废 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |  |

项目废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，大气排放标准详见表1.5-7，无组织排放情况见表1.5-8。

表1.5-7  有组织废气污染物排放执行标准

| 排放源 | 排气筒高度(m) | 污染物 | 最高允许排放速率kg/h | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1、P4排气筒 | 15 | 氨 | 4.9 | （GB14554-93）表2中标准 |
|  |  | 硫化氢 | 0.33 |  |
|  |  | 臭气 | 2000（无量纲） |  |
| P2、P3、P5排气筒 | 30 | 氨 | 20 |  |
|  |  | 硫化氢 | 1.3 |  |
|  |  | 臭气 | 20000 |  |

表1.5-8  大气污染物无组织排放监控浓度限值

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
| H2S | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | 20 |  |

厂内废水经过污水处理设施处理后排入市政污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中A等级标准与排污许可证上的许可浓度，具体见表1.5-9。

表1.5-9  废水污染物排放执行标准       单位：mg/L，pH为无量纲

| 序号 | 污染物项目 | GB/T31962-2015表1A级 | 排污许可证上的允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~9.5 | 6-9 |
| 2 | COD | 500 | 160 |
| 3 | BOD5 | 350 | 50 |
| 4 | 氨氮 | 45 | 8 |
| 5 | SS | 400 | 100 |
| 6 | TP | 8 | 3 |
| 7 | TN | 70 | 30 |

营运期厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准详见表1.5-10。

表1.5-11    工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2 工程分析

- 2.1 企业背景

昌乐新迈纸业有限公司为山东世纪 阳光纸业集团有限公司的全资子公司。山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市。现有总资产80亿元，造纸产能130万吨，拥有37项自主知识产权，荣获“国家级高新技术企业”称号。下设昌乐新迈纸业有限公司、盛世热电、上海王的实业有限公司、山东阳光概念包装有限公司、阳光王子（寿光）特种纸有限公司、潍坊大环再生资源有限公司、 潍坊申易物流有限公司等子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，全球最先进的预印产品基地，进入中国民营企业500强、全国造纸15强。

公司建成了拥有100多名专业技术人员的技术中心，已获得50多项自主知识产权和发明、实用新型国家专利，受国家行业主管部门的委托，制定了白面牛卡纸系列产品的5套国家标准，被命名为“国家级高新技术企业”。

山东世纪阳光纸业集团有限公司组织架构及项目情况如图2.1-1。

- 2.2 现有工程分析

山东世纪阳光纸业集团有限公司在昌乐分为东西两个厂区，其中东厂区位于昌乐经济开发区龙角社区北侧，为主要生产厂区，共包含7个项目，山东世纪阳光纸业集团有限公司——年产8万吨/年牛底白板纸机生产线技术改造项目、年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目、年产20万吨纱管纸项目、污水深度处理中水回用项目，昌乐新迈纸业有限公司——年产30万吨涂布白面牛卡纸项目（涂布白面牛卡纸项目生产能力扩大到55万吨/年）、配套建有污水厂沼气综合利用精制天燃气项目、年12万吨固废处理综合利用项目，年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目。除了山东世纪阳光纸业集团有限公司污水深度处理中水回用项目未建设外，其余6个项目均已投产运行。

西厂区位于昌乐经济开发区北三里村北侧，共包含2个项目，其中山东阳光概念包装有限公司——1.25亿平方米/年高档印刷包装项目已投产运行，山东世纪阳光纸业集团有限公司——年产11万吨集束包装纸板项目（已通过环保局审批暂未建设）。山东世纪阳光纸业集团有限公司东、西厂区地理位置见图2.2-1。

本次评价主要为昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸脱墨渣综合利用技改项目，项目位于东厂区昌乐新迈纸业有限公司厂区内，用地为原企业发展用地。

由于山东阳光概念包装有限公司1.25亿平方米/年高档印刷包装项目无生产废水产生，其生活废水经过收集后通过市政污水管网排入城市污水处理厂处理，山东世纪阳光纸业集团有限公司年产11万吨集束包装纸板项目设计在西厂区新建污水处理站处理其生产废水，不纳入东厂区污水排放总量指标内，因此，本项目对于西厂区的两个项目不进行分析。

山东世纪阳光纸业集团有限公司

山东阳光概念包装有限公司

潍坊大环再生资源有限公司

昌乐新迈纸业有限公司

阳光王子（寿光）特种纸有限公司

潍坊申易物流有限公司

上海王的实业有限公司

盛世热电

1.25亿平方米/年高档印刷包装项目

年产11万吨集束包装纸板项目

山东世纪阳光纸业集团有限公司污水深度处理中水回用项目（未建设）

污水处理厂提标技术改造项目

生产线提高产能技改项目

（改造后产能：12万吨白纸、22万吨轻涂牛卡、31万吨纱管纸）

年12万吨固废处理综合利用项目

污水厂沼气综合利用精制天燃气项目

生产线提高产能技改项目

（改造后产能：55万吨涂布白面牛卡纸）

异味治理技术改造项目

年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目

西厂区

东厂区

图2.1-1  集团架构及项目情况

表2.2-1  项目环评审批与环保验收情况

| 项目位置 | 项目名称 |  | 环评审批情况 | 环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌乐经济开发区龙角社区北侧(东厂区) | 山东世纪阳光纸业集团有限公司 | 昌乐世纪阳光纸业有限公司年产8万吨/年牛底白板纸机生产线技术改造项目 | 鲁环审[2004]23号 | 鲁环验[2006]4号 |
|  |  | 昌乐世纪阳光纸业有限公司年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目 | 鲁环审[2006]80号 | 鲁环验[2007]29号 |
|  |  | 昌乐世纪阳光纸业有限公司年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目固废专章评价 | 备案编号:3707CL I2014001 |  |
|  |  | 昌乐世纪阳光纸业有限公司年产20万吨纱管纸项目 | 鲁环审[2006]180号 | 鲁环 验[2009]92号 |
|  |  | 山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目 (将年产8万吨牛底白板纸产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸产能提高至31万吨) | 乐环审字[2017]5号 | 自主验收已完成 |
|  |  | 山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理厂提标技术改造项目 | 乐环审字[2018]242号 | 已改造完毕未验收 |
|  |  | 山东世纪阳光纸业集团有限公司异味治理技术改造项目 | 乐环审字[2018]251号 | 已改造完毕未验收 |
|  | 昌乐新迈纸业有限公司 | 昌乐新迈纸业有限公司-年产30万吨涂布白面牛卡纸项目 | 鲁环审[2008]51号 | 鲁环验[2011]137号 |
|  |  | 昌乐新迈纸业有限公司-年产30万吨涂布白面牛卡纸项目补充报告 | 鲁环评审[2011]268号 |  |
|  |  | 昌乐新迈纸业有限公司污水厂沼气综合利用精制天燃气项目 | 乐环审表字[2011]146号 | 乐环验[2016]83号 |
|  |  | 昌乐新迈纸业有限公司-年12万吨固废处理综合利用项目 | 乐环审字[2015]18号 | 乐环验[2017]4号 |
|  |  | 昌乐新迈纸业有限公司生产线提高产能技改项目 （年产30万吨涂布白面牛卡纸项目生产能力扩大到55万吨/年） | 乐环审字[2017]6号 | 自主验收已完成 |
|  |  | 昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目 | 潍环审字[2018]12号 | 已建成，未投入运行 |
|  | 山东世纪阳光纸业集团有限公司污水深度处理中水回用项目 |  | 乐环审表字[2015]133号 | 暂未建设 |
| 昌乐经济开发区北三里村北侧(西厂区) | 山东阳光概念包装有限公司1.25亿平方米/年高档印刷包装项目 |  | 维环审表字[2011]1430号 | 乐环验[2014]48号 |
|  | 山东世纪阳光纸业集团有限公司年产11万吨集束包装纸板项目 |  | 乐环审字[2017]12号 | 暂未建设 |

2.2.1山东世纪阳光纸业集团有限公司项目

山东世纪阳光纸业集团有限公司厂区内有8万吨/年牛底白板纸机生产线项目，年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术改造项目，年产20万吨纱管纸项目，该3个项目主要环评验收及批复情况见表2.2-1，年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术生产线于2014年进行了改造，停用了原有的衬浆线使用的脱墨浆生产线，面浆工艺中淘汰了BCTMP工艺，该改造由潍坊市工程咨询院编制了《年产15万吨轻涂牛卡白纸板技术生产项目固废专章评价》并于2014年12月24日在昌乐环保局进行备案。

为满足市场需求，该公司对现有生产线进行产能提升改造。在不新增占地面积，不新增建筑面积，生产原料、工艺不变的前提下，主要将原有三条生产线制浆盘磨、纸机的传动电机功率加大改造，原有的真空泵改造为节能透平风机，提高生产车速，新购置烘干部离心通风机、大辊径冷却水泵、长纤维热分散、OCC循环泵、真空吸移辊等设备171台套，新增污水提标改造设备455台套。改造完成后，新增牛底白板纸4万吨、轻涂牛卡白纸板7万吨、纱管纸11万吨，将年产8万吨牛底白板纸生产线产能提高至12万吨，年产15万吨轻涂牛卡白纸板生产线产能提高至22万吨，年产20万吨纱管纸生产线产能提高至31万吨。《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》已获得潍坊市环保局批复（乐环审字[2017]5号）。已于2018年7月完成了自主验收。

#### 2.2.1.1 主要工程内容

1、工程组成

山东世纪阳光纸业集团有限公司现有工程项目组成见表2.2-2。

表2.2-2  山东世纪阳光纸业集团有限公司项目工程组成情况一览表（改造后）

| 工程类别 | 项目名称 | 生产工序 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 8→12万t/a牛底白板纸 | 打浆车间 | 原料为商品浆和废纸，制浆能力410t/d（按风干浆计）。 |  |
|  |  | 抄纸车间 | 该车间产品是牛底白板纸，生产纸的克重为170g/m2，幅宽3400mm，车速450m/min，年生产7920h，实际产能可达12.4万吨。 |  |
|  | 15→22万t/a轻涂牛卡白纸板 | 打浆车间 | 原料为商品浆和废纸，制浆能力960t/d（按风干浆计）。 |  |
|  |  | 抄纸车间 | 该车间产品是轻涂牛卡白纸板，生产纸的克重为180g/m2，幅宽4400mm，车速600m/min，年生产7920h，实际产能可达22.6万吨。 |  |
|  | 20→31万t/a纱管纸项目 | 打浆车间 | 原料为商品浆和废纸，制浆能力1254t/d（按风干浆计）。 |  |
|  |  | 抄纸车间 | 该车间产品是砂管纸，生产纸的克重为300g/m2，幅宽4800mm，车速460m/min，年生产7920h，实际产能可达31.5万吨。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 由自来水统一供给。 |  |  |
|  | 排水 | 采用“雨污分流”制，雨水进入雨水管网，污水经厂内污水处理站处理后排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂集中处理后达标排放。 |  |  |
|  | 供电 | 厂区内现有变配电室。 |  |  |
| 辅助工程 | 办公 | 设有办公楼一处。 |  |  |
|  | 宿舍 | 设有职工宿舍。 |  |  |
| 储运工程 | 仓库 | 项目设置有3处原料堆场。 |  |  |
|  | 成品库 | 设置有3处成品库。 |  |  |
|  | 辅料 | 各桶装辅料存在在制浆车间内，设有2个双氧水罐、2个液碱罐，罐区均设置有围堰，双氧水罐区围堰容积为35m3，液碱罐区围堰容积为35m3；污水处理站设有1个盐酸罐与1个磷酸罐该罐区均设置有围堰，盐酸罐区容积为18m3；磷酸罐区容积为16m3。 |  |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 产生的废水部分工艺之间循环使用，部分排入厂区污水处理站处理后再回用，剩余部分排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂集中处理后达标排放。厂内有5.5万t/d处理规模的污水处理站。 |  |  |
|  | 固废处置 | 产生的固废送往昌乐新迈纸业有限公司-年12万吨固废处理综合利用项目进行综合处置利用，污泥送往盛世热电厂进行焚烧处置。 |  |  |
|  | 噪声防治 | 设备安装时做减震、隔声处理，设置绿化带等措施。 |  |  |
|  | 废气治理 | 污水处理站集水池 |  | 密闭收集由碱喷淋处置后由15m高排气筒排放。 |
|  |  | 污泥脱水间 |  | 收集后由UV光解+碱喷淋处理后由15m高排气筒排放。 |
|  | 风险防范 | 建有事故水池，各罐区设置有围堰，建有导排系统。 |  |  |

2、公用工程

①供水

工程用水主要是制浆与造纸车间用水以及员工生活用水。用水来源主要来自于昌乐盛世电厂回水及自来水，由清水池内的水统一供给。

②排水

现有工程生活污水、生产废水全部排入现有污水处理站处理，处理后的水大部分回用，剩余由市政污水管网排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂进一步处理达标后排入丹河根据企业提供的数据资料，技改后投入运行的各生产线用排水情况见表2.2-3，吨产品新鲜用水量以及吨产品废水排放量情况见表2.2-4。

表2.2-3 各生产线用排水情况

| 生产线 | 用水点 | 总用水量(t/d) | 新鲜水用量(t/d) | 回用水量(t/d) | 产品带水及其它损耗水(t/d) | 废水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 车间外排水量(t/d) | 剩余废水量(t/d) | 废水去向 |
| 12万t/a牛底白板纸生产线 | 抄纸车间 | 2938.2 | 1997.2 | 941 | 357.5 | 2580.7 | 1639.7 | 排入厂区污水处理站处理 |
| 22万t/a轻涂牛卡白板纸生产线 | 制浆车间 | 5702.2 | 3827.2 | 1875 | 656.28 | 5045.92 | 3170.92 |  |
| 31万t/a纱管纸生产线 | 制浆车间 | 4620 | 3900 | 720 | 715 | 3905 | 3185 |  |
| 职工 | 生活用水 | 68 | 68 | / | 13 | 55 | 55 |  |
| 合计 |  | 13328.4 | 9792.4 | 3536 | 1741.78 | 11586.62 | 8050.62 |  |

表2.2-4 吨产品新鲜水用水量及吨产品废水排放量情况

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 新鲜水用水量 m3/d | 吨产品新鲜水用水量m3/t产品 | 车间废水排放量m3/d | 吨产品废水排放量m3/t产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牛底白板纸 | 12万吨/a | 1997.2 | 5.67 | 8050.62 | 4.21 |
| 2 | 轻涂牛卡白纸板 | 22万吨/a | 3827.2 | 5.88 |  |  |
| 3 | 纱管纸 | 31万吨/a | 3900 | 4.02 |  |  |

③用汽

项目所用蒸汽由昌乐盛世热电厂提供，所需蒸汽量是2971.04t/d ，盛世热电厂热负荷可满足该项目用气需求，损耗223.55t/d，剩余2747.49t/d蒸汽回盛世热电厂。

#### 2.2.1.2 生产工艺流程及产污环节

现有工程三条生产线工艺流程基本相同，牛底白板纸与轻涂牛卡白板纸采用商品木浆、白纸边和废纸为原料，高档纱管纸以废纸为原料，原料纸经过碎浆、打浆后，加入填料、助剂上网，在经过压榨、干燥压光、涂布、软压光、卷取、切纸后包装入库。

1、12万吨/a牛底白板纸生产线生产工艺流程

（1）制浆工艺流程

生产线制浆分面浆、衬浆、底浆、芯浆等四条制浆线。

①面浆工艺流程简述

商品漂白木浆板经链板输送机输送至间歇式水力碎浆机碎解，经高浓除砂器后由二台锥形磨浆机串联打浆，打浆浓度达到42℃SR左右进入木浆叩后浆池，在此加入松香胶和硫酸铝进行浆内施胶，加入辅料后泵送至造纸车间面浆成浆池。面浆工艺流程图见图2.2-2。

②制浆车间衬浆生产线工艺流程：

白纸边由水力碎浆机碎解，经高浓除砂器后进入压力筛，出压力筛良浆经一级三段低浓除砂器处理并由圆网浓缩机浓缩，再经两台锥形磨浆机串联打浆，进入叩后浆池，在此进行轻施胶，再泵送至造纸车间衬浆成浆池，其工艺流程见图2.2-3。

③制浆车间芯浆生产线工艺流程：

拣选后的LOCC进入D型水力碎浆机连续碎解，经高浓除砂器除去大部分重杂质，然后经过复式纤维分离机及粗筛处理，以进一步分离纤维，除去轻重杂质。粗筛采用一级两段处理，以减少纤维流失，保证纸浆得率。考虑到国内OCC的质量状况，为保证成纸的使用性能，在粗筛后使用了一套中浓除砂装置，再经过细筛，进一步除去小的杂质。出细筛的良浆再次稀释至0.8%-1%左右的浓度泵入一级三段锥形除砂器，良浆经圆盘浓缩机浓缩后泵送至3台锥形磨浆机串联打浆，成浆送至造纸车间芯浆成浆池，具体工艺流程见图2.2-4。

④制浆车间底浆生产线工艺流程

底浆生产线用于处理AOCC。AOCC由链板输送机送入低浓度碎浆除杂系统，再经高浓度除砂器、纤维分离机及粗筛去除较大的重杂质和轻杂质。粗选后的浆料稀释至1.2-1.5%的浓度后进入精筛，进一步处理后进行低浓除砂，由圆盘浓缩机浓缩后进入热分散系统，以使浆料中残存的热熔物、胶粘物等能够进一步分散成细小微粒，改善成品外观。分散后的浆料稀释至约4%的浓度，进入由3台锥磨浆机串联的打浆系统。成浆后加入松香和硫酸铝，送至造纸车间底浆成浆，其具体工艺流程见图2.2-5。

商品木浆板

链板输送机

水力碎浆机

浆池

高浓除砂器

磨浆池

成浆池

浆渣、泥沙

辅料

水

固废

图2.2-2  面浆系统工艺流程图

图2.2-3   衬浆系统工艺流程图

图2.2-4 底、芯浆系统工艺流程图

（2）造纸车间工艺流程

来自抄前成浆池的面浆经过冲浆泵进入一级三段除砂器除渣，后二次冲浆进入压力筛，出压力筛进入流浆箱上网。来自衬浆、芯浆、底浆成浆池的浆料分别经过冲浆泵进入网前压力筛后，进入流浆箱上网。上网的浆料经成型、压榨、干燥、卷取后，再经复卷机复卷后包装入库。具体工艺流程见图2.2-5。

图2.2-5 抄纸工艺流程及产污环节

2、22万吨轻涂牛卡白纸板生产工艺流程

该条生产线制浆分面浆、衬浆、底浆、芯浆等四条制浆线。

（1）制浆工艺流程简述

①面浆工艺流程

该生产线包括商品漂白针叶木浆和阔叶木浆，针叶和阔叶木浆经链板输送至水力碎浆机碎解，三台双盘磨磨浆机串联打浆，打浆度达到38-40°SR左右进入面浆池，最后泵送至造纸车间面浆抄前池。具体工艺流程见图2.2-6。

②衬浆生产线工艺流程

原有环评上批复的是采用废书本纸为原料，该条生产线于2014年停运，采用废纸为原料。将废纸经水力碎浆机碎解，筛选、浮选脱墨，磨浆机打浆后，送至抄纸车间衬浆成浆池。具体工艺流程见图2.2-7。

③制浆车间芯、底浆生产线工艺流程：

拣选后的LOCC、AOCC进入鼓式碎浆机碎解，经粗选、精选、浓缩、打浆后送至抄纸车间芯浆成浆池。具体工艺流程见图2.2-8。

商品漂白木浆（针叶木浆+阔叶木浆）

链板输送机

水力碎浆机

木浆塔

磨前池

盘磨机

磨后池

面浆抄前池

图2.2-6 面浆生产工艺流程及产污环节图

图2.2-7 芯、底浆生产工艺流程及产污环节图

图2.2-8  抄纸生产工艺流程及产污环节图

3、31万吨/年纱管纸生产线

该条生产线主要是以废纸为原料分制浆系统与抄纸系统。

（1）制浆系统

制浆车间由碎浆、除渣、筛选净化、打浆等工段组成，废纸堆场的废纸由叉车送来，卸至链板机上送入D型水力碎浆机，碎解后的浆料经过高浓除砂器和孔筛出去较大的轻重杂质，然后经过中浓除砂器、分级筛将浆料分成长纤维浆和短纤维浆。长纤维浆再经过缝筛、低浓除渣器进一步净化，由盘式浓缩机浓缩、磨浆后进入贮浆塔贮存；短纤维浆则经过盘式浓缩机浓缩、磨浆后进入贮浆塔贮存。之后长、短纤维浆根据面衬芯底浆的要求配浆。配好的浆料送至抄纸车间使用。其生产工艺流程见图2.2-9。

图2.2-9 制浆车间工艺流程及产污环节图

（2）抄纸车间工艺

抄纸车间采用四叠网3200造纸机，制浆车间来浆料经压力筛净化后，送流浆箱上网、成形、压榨、干燥，然后压光、卷取后送完成工段；纸卷再经复卷机复卷，然后采用自动输送系统称量、包装后入库。具体工艺流程见图2.2-10。

图2.2-10 抄纸工艺流程及产污环节图

4、产污环节分析

（1）废气：现有工程废气主要是来自于各制浆车间产生的异味以及配套的污水处理站产生的恶臭。

（2）废水：该项目产生的废水有制浆工序碎浆、分离、除砂产生的，浆料浓缩后的白水用于碎浆工序；抄纸工序产生的废水主要来自于成网、压榨等工序，该工序产生的废水进入白水池进行回用，多余的排放。

（3）固废：各制浆中水力碎浆机、除砂器等工序产生的塑料片、浆渣、废金属、泥沙、配套污水处理站产生的污泥以及生活垃圾。

（4）噪声：各设备运行产生的噪声。

2.2.1.3  “三废”排放及达标分析

1、废气

（1）废气治理排放情况

主要废气是配套污水处理设施产生的恶臭以及制浆产生的异味，污水处理站恶臭主要来源于曝气池、厌氧发酵、沉淀池、污泥脱水间产生的恶臭，厌氧发酵采用IC进行，散发的无组织恶臭较少，其发酵产生的沼气经精制后输送到阳光纸业集团有限公司子公司昌乐新迈有限公司造纸烘干使用。配套污水处理站已将污水处理站主要产臭构筑物曝气池、污泥脱水间等进行封闭处置，通过负压收集的方式对其产生的恶臭气体进行了收集处理。为进一步减轻污水处理站恶臭对环境的影响，山东世纪阳光纸业有限公司将沉淀池、预酸化池、调节池、集水池、调节预酸化池等构筑物产生的恶臭收集处理后高空排放。主要治理措施见表2.2-4。

表2.2-5  污水处理站恶臭收集治理情况

| 污染源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径 （m） | 废气量（m3/h） | 采取的治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表曝池 | 15 | 0.3 | 24067 | 加盖密闭收集将恶臭异味引入碱液喷淋塔处理由P1排气筒排放 |
| 污泥脱水房 | 30 | 0.5 | 4925 | 密闭收集将其产生的恶臭首先引入UV光解处理装置处理后再次进入碱液喷淋塔处理由P2排气筒排放 |
| 2#预酸化池、调节池、3#、4#一沉池 | 30 | 0.5 | / | 对各池采用加盖收集将产生的异味引入生物洗涤塔处理后由P3排气筒排放 |
| 集水池、应急池 | 15 | 0.3 | 18751 | 对各池采用加盖收集将产生的异味引入碱液塔处理后由P4排气筒排放 |
| 预酸化池、1#集水池、1#、2#一沉池 | 30 | 0.2 | 8230 | 对各池采用加盖收集将产生的异味引入生物洗涤塔处理后由P5排气筒排放 |

（2）废气达标情况

①有组织废气达标情况

建设单位于2019年2月21日委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对各排气筒进行了监测，各监测结果如下。

表2.2-6（a）     恶臭排气筒P1对应的监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量（Nm3/h） | 检测结果（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒检测口 | 颗粒物 | 24067 | 8.7 | 0.21 |
|  | 氨 |  | ND | / |
|  | 硫化氢 |  | ND | / |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  | 55 | / |

表2.2-6（b）  恶臭排气筒P2对应的监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量 （Nm3/h） | 检测结果（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒检测口 | 颗粒物 | 4925 | 1.4 | 6.90×10-3 |
|  | 氨 |  | 0.54 | 2.66×10-3 |
|  | 硫化氢 |  | ND | / |
|  | 臭气浓度 （无量纲） |  | 55 | / |

表2.2-6（c）  恶臭排气筒P4对应的监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量 （Nm3/h） | 检测结果（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒检测口 | 颗粒物 | 18751 | 1.7 | 3.19×10-2 |
|  | 氨 |  | ND | / |
|  | 硫化氢 |  | ND | / |
|  | 臭气浓度 （无量纲） |  | 55 | / |

表2.2-6（d）  恶臭排气筒P5对应的监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量 （Nm3/h） | 检测结果（mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒检测口 | 颗粒物 | 8230 | 1.6 | 1.32×10-2 |
|  | 氨 |  | ND | / |
|  | 硫化氢 |  | ND | / |
|  | 臭气浓度 （无量纲） |  | 55 | / |

由上表可知，各恶臭排气筒排放的恶臭均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准中的标准要求。

②无组织废气达标情况

厂区排放的无组织废气主要有H2S、NH3、臭气浓度等，企业于2019. 2.21日委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对该公司厂界废气进行了监测，监测结果见表2.2-7。

表2.2-7   厂界废气无组织监测结果表

| 检测项目 | 采样位置 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 上风向 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 1 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 2 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 3 | ND | mg/m3 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 上风向 | ＜10 | / |
|  | 下风向 1 | ＜10 | / |
|  | 下风向 2 | ＜10 | / |
|  | 下风向 3 | ＜10 | / |
| 氨 | 上风向 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 1 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 2 | ND | mg/m3 |
|  | 下风向 3 | 0.03 | mg/m3 |
| 颗粒物 | 上风向 | 0.091 | mg/m3 |
|  | 下风向 1 | 0.130 | mg/m3 |
|  | 下风向 2 | 0.148 | mg/m3 |
|  | 下风向 3 | 0.159 | mg/m3 |

由上表可知，厂界无组织废气中氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中新改扩建1.5 mg/m3、0.06mg/m3、20的标准要求，颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2允许排放浓度1.0mg/m3的标准要求。

2、废水

（1）废水产生情况

山东世纪阳光纸业集团有限公司现有工程项目产生的废水进入厂区内现有污水处理站进行处理。该污水处理站总处理规模是5.5万m3/d，现有污水处理站总处理废水量是25940.4m3/d（山东世纪阳光纸业集团有限公司项目排入污水处理站的废水量是11586.6m3/d，昌乐新迈纸业有限公司排入污水处理站的废水量是12571.6m3/d，办公楼等生活污水及其他废水782.2m3/d），  现有污水处理站还剩余29059.6m3/d的处理能力。

（2）污水处理措施

山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理站设置有两套污水预处理设施，包括格栅、沉砂池、集水池、微滤机等预处理工序，分别接收山东世纪阳光纸业集团有限公司项目废水和昌乐新迈纸业有限公司项目废水，经过预处理后的两部分废水在初沉池内混合后共同排入调节预酸化池，后经厌氧+好样+沉淀+过滤处理后部分回用到生产工序，剩余废水通过市政污水管网排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂进一步处理，最终排入丹河。）为确保公司污水排放的稳定性，该公司对污水处理站进行了提标改造，增加了一座曝气池与厌氧塔，从而增加了污水的停留时间，提高了耗氧工序与厌氧工序污染物的去除效率，减轻后续工序的构筑的处理负荷，保证污水处理站稳定达标排放，现已改造完毕，运行。企业污水处理工艺流程如图2.2-11所示。

牛底白板纸生产废水

轻涂牛卡白纸生产废水

纱管纸生产废水

新迈公司涂布白面牛卡纸生产废水

图2.2-11  污水处理工艺流程简图

②工艺流程简述

a、集水池：

污水由各车间排污口流入容积为1320m³集水池，集水池装备有机械格栅以栅除大块杂物，保护后续转动设备，集水池内安装有两台潜水搅拌机以维持集水池内均匀混合及防止固形物沉淀。

设计进水指标：Q=55000m³/天，TCOD=3000mg/L，TSS=5000mg/ L，PH=6-9。

b、微滤机：

通过转动利用滤网将废水中的长纤维过滤出来，利用刮浆板将浆导出筒体，车间回收再利用。喷淋水通过手动调节阀进行喷淋。

设计进水指标：Q=55000m³/天，TCOD=3000mg/ L，TSS=5000mg/l，PH=6-9。

设计出水指标：Q=55000m³/天，TCOD=3000mg/L，TSS=4000mg/l，PH=6-9。对SS的去除效率为20%。

c、配水井和初沉池：

废水经过微滤机，进入配水井，通过配水，15000m3/d的废水从配水井自流到一座容积为3500m³初沉池，20000m³的废水从配水井自流到一座容积为4500m³初沉池，废水中的SS在初沉池中依靠重力下沉，沉降污泥在初沉池依靠刮泥机收集到初沉池中部，并在此被初沉池污泥泵直接输送到污泥贮池内与浓缩后的二沉池污泥混合，然后一起输送到污泥脱水机进行脱水。

设计进水指标：Q=55000m³/天，TCOD=3000mg/l，TSS=4000mg/l，PH=6-9。

设计出水指标：Q=55000m³/天，SCOD=2800mg/l，TSS=400mg/l，PH=6-9。对COD的去除效率为7%，SS的去除效率90%。

d、调节池：

废水经初沉池处理后进入容积为3170m³调节池，调节池能为35000m3/d的水量提供约3h的调节时间，调节池的作用是均衡水质水量，使废水均匀地进入后续处理系统。

e、冷却/加热装置：

中温厌氧菌适宜的工作温度是35—38℃，在夏季为了保证废水在此温度范围内，废水经过冷却塔冷却，在冬季水温较低时冷却塔可以不开，为了使IC反应器达到良好的COD去除效果，需对预酸化池内的污水进行蒸汽加热。需要降温时，污水由调节池提升至冷却塔，降温后依靠重力自流进入预酸化池，通过在预酸化池内安装有蒸汽喷射器，当水温低于厌氧的适合温度需要加热时，蒸汽控制阀会自动打开，通过蒸汽喷射器对废水加热。

f、预酸化池：

废水自冷却塔藉重力流进容积为3740m³的预酸化池，平均停留时间为2.5h，预酸化池的主要功能是使废水发生适度的预酸化，为后续进行的厌氧反应提供良好的环境条件。IC供料泵将废水由预酸化池泵送至2座IC反应器。

设计进水指标SCOD=2800mg/ L，TSS=400mg/ L，PH=6-9

设计出水指标： SCOD=2800mg/ L，TSS=400mg/ L，PH=6-9。

g、IC内循环厌氧反应器：

废水自预酸化池通过IC供料泵泵入IC反应器中，项目拟新增一座容积为2900m3酸化池的废水进入厌氧塔的水量是根据厌氧塔的运行负荷调整的，该厌氧塔建成后其将酸化池内的废水分流引入4个厌氧塔内。增加其污水在厌氧塔内停留时间，由改造改造前停留时间4.5h增加至6.24h，使厌氧塔出水COD浓度由原来1000 mg/L降为800mg/L。

设计进水指标：SCOD=2800mg/l，TSS=400mg/l，PH=6-9。

设计出水指标： SCOD=800mg/l，TSS=400mg/l，PH=6-9。对COD的去除效率为72%左右。

h、好氧系统的工艺原理：在好氧处理系统中，活性污泥通过自身的作用将废水中的有机物（主要是BOD）转化为二氧化碳、水和新生污泥，同时消耗水中的氧气（主要靠曝气来充氧），在形成二氧化碳过程中释放大量的能量并被微生物利用将有机物转化为自身细胞物质。

i、好氧曝气池：

采用漂浮式表曝机曝气，在曝气池中发生实质性的COD到CO2和H2O转化，部分有机污染物转化成污泥，因为整个系统的污泥量由于生长而增加，曝气池的污泥量将会上升，为保持曝气池的污泥量在预设值，必须将剩余污泥从二沉池中取出，回用水泵出口管道上接一根管线连接到曝气池边，用于曝气池的喷淋或冲洗。项目拟增加一座容积为10500m3的曝气池，根据各曝气池的容积分配进入各曝气池的废水量，该曝气池建成后增加污水在曝气池的停留时间，改造前停留时间18h，增加至24h，降低污泥负荷，随之降低了COD出水浓度，使耗氧系统出水COD浓度降降至200mg/L，从而降低了三沉池加药成本。

设计进水指标： SCOD=800mg/l，TSS=400mg/l，PH=6-9

设计出水指标： SCOD=200mg/l，TSS=400mg/l，PH=6-9。对COD的去除效率为75%左右，实际可达80%左右。

j、二沉池：

来自于曝气池的混合液藉重力流入配水井，然后分配到两个二沉池中，容积均为4500m³，表面负荷约为0.52m³/m²/h，在二沉池中通过重力沉降将污泥与处理后的出水进行分离，二沉池内安装有刮泥机，将沉下来的污泥收集到二沉池底部的中心位置，二沉池底部的污泥部分回流至曝气池，部分做为剩余污泥，排放到污泥浓缩池中进行浓缩。

k、三沉池：

由于造纸废水中含有一部分不可生物降解的COD，如木素等，这些成分在生物处理系统中是不能从水中去除的，因此，要想达到预期的排放标准，需要对废水进行三级处理。三级处理主要采用添加絮凝剂，进一步去除COD，对COD的去除效率约为60%，确保其出水浓度在160mg/L以下。

（2）达标情况分析

山东世纪阳光纸业集团有限公司项目产生的废水为各制浆车间与抄纸车间产生的废水，根据表2.2-3所示，山东世纪阳光纸业集团有限公司项目废水产生量为11586.62m3/d，经过厂内污水处理设施处理后，部分回用到车间生产，回用量为3536m3/d，污泥带走损耗161.52m3/d，剩余7889.1m3/d排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理。本公司的《产能提升改造项目》验收对污水处理站进出口进行了监测，污水处理站进口监测结果见表2.2-8，出口监测结果见表2.2-9。企业于2019.02.21日委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对该厂总排放口进行了监测，监测结果见表2.2-10。

表2.2-8   废水进水水质检测结果一览表

| 检测指标/日期 |  | 2018.1.04 |  | 2018.1.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | 单位 | 1#集水池 | 2#集水池 | 1#集水池 | 2#集水池 |
| TSS | mg/L | 6612 | 4415 | 10255 | 1999 |
| PH | / | 7.25 | 6.97 | 7.44 | 7.32 |
| 色度 | pt-co | 1110 | 2830 | 2440 | 2843 |
| CODcr | mg/L | 3998 | 4136 | 3636 | 2843 |
| 氨氮 | mg/L | 0 | 1.45 | 3.6 | 2.52 |
| 总氮 | mg/L | 21.5 | 31.0 | 15.8 | 10.2 |
| 总磷 | mg/L | 1.5 | 1.8 | 未检出 | 未检出 |
| BOD | mg/L | 1319.34 | 1364.88 | 1199.88 | 938.19 |

表2.2-9   污水处理站排放口检测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 检测项目检测结果（mg/L，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | CODCr | pH | SS | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 色度 |
| 污水总排口 | 2018. 01.04 | 频次一 | 3.35 | 95 | 7.86 | 58 | 42 | 0.23 | 5.3 | 2 |
|  |  | 频次二 | 3.42 | 89 | 7.95 | 52 | 37 | 0.20 | 5.8 | 3 |
|  |  | 频次三 | 3.20 | 93 | 7.91 | 53 | 35 | 0.22 | 6.2 | 2 |
|  | 2018. 01.05 | 频次一 | 3.47 | 91 | 7.95 | 42 | 40 | 0.19 | 5.7 | 2 |
|  |  | 频次二 | 3.91 | 94 | 7.84 | 59 | 41 | 0.25 | 5.4 | 3 |
|  |  | 频次三 | 3.02 | 92 | 7.92 | 56 | 39 | 0.24 | 5.5 | 1 |

表2.2-10 污水处理站排放口检测结果

| 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH（无量纲） | 6.91 | —— |
|  | 色度 | 32 | 倍 |
|  | 悬浮物 | 11 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.905 | mg/L |
|  | 化学需氧量 | 111 | mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 35.2 | mg/L |
|  | 总氮 | 13.1 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.164 | mg/L |
|  | 硫化物 | ND | mg/L |

由上表可知，污水经处理后可满足污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中A等级标准与排污许可证中许可排放浓度。 2018年11月~2018年4月污水处理站的在线监测数据见表2.2-11。

表2.2-11    污水处理站在线监测数据

| 时间 | 化学需氧量浓度(mg/l) | 氨氮浓度(mg/l) | 平均废水排放量 (m3/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年11月份均值 | 112 | 1.9 | 11745 |
| 2018年12月份均值 | 118 | 2.88 | 11055 |
| 2019年1月份均值 | 118 | 1.24 | 8351 |
| 2019年2月份均值 | 101 | 3.79 | 8255 |
| 2017年12月份均值 | 111 | 0.39 | 8476 |
| 2018年1月份均值 | 117 | 1.58 | 9192 |

根据在线监测数据，污水处理站出水可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中A等级标准要求及排污许可证上的许可浓度。

3、噪声

（1）噪声源强

现有项目噪声主要来自于制浆造纸设备产生的，其主要设备噪声情况见表2.2-10。

表2.2-12   主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 数量 （台） | 采取的治理措施 | 治理后源强 dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压盘磨 | 80 | 1 | 减震、车间隔音 | 60 | 牛底白板纸生产线 |
| 2 | 毛布在线清洗泵 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 3 | 底网驱网辊传动电机 | 85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 4 | 透平风机 | 95 | 2 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 5 | 烘干部离心通风机 | 95 | 1 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 6 | 大辊径冷却水泵 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 7 | 光泽压榨机 | 80 | 10 | 减震、车间隔音 | 60 |  |
| 8 | 长纤维热分散机 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 | 轻涂牛卡白纸板生产线 |
| 9 | 长纤维螺旋压榨机 | 85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 10 | 新增压损池搅拌器 | 75 | 1 | 减震、车间隔音 | 55 |  |
| 11 | 各类循环泵 | 75~90 | 10 | 减震、车间隔音 | 70 |  |
| 12 | 真空透平风机 | 75~95 | 2 | 减震、车间隔音、消音 | 65 |  |
| 13 | 真空透平风机 | 75~95 | 3 | 减震、车间隔音、消音 | 65 | 纱管纸生产线 |
| 14 | 收浆疏解机 | 75~85 | 2 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 15 | 潜水搅拌器 | 80 | 22 | 减震、车间隔音 | 60 | 污水处理站 |
| 16 | 各类泵 | 75~80 | 30 | 减震、车间隔音 | 60 |  |

（2）治理措施

噪声采取的防治措施如下：①选用低噪声设备，所有设备订货时选用低噪声、低振动、高质量的设备；②对高噪音设备安装高性能消声器，并进行基础减震处理，安装橡胶间隔垫或减震台座等；③生产时，在厂区内关门关窗，这样可以减少噪声的传播；④加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。采取以上措施后，再经过距离衰减，现有厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

4、固废

固废产生情况见表2.2-13。

表2.2-13  现有工程固废产生情况一览表

| 序号 | 污染物产生环节 | 污染物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛底白板纸 | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 | 一般固废 | 564 | 新迈固废综合处置项目进行综合处置 |
|  | 制浆 | 重渣 |  | 1814 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 0.55 | 委托青州鲁光润滑油有限公司处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥（绝干） | 一般固废 | 9230 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 11608.55 |  |  |  |
| 轻涂牛卡白纸板生产线 | 制浆 | 重渣 | 一般固废 | 3173 | 送入新迈公司综合处置中心综合处置利用 |
|  | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 |  | 989 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 1.0 | 委托青州鲁光润滑油有限公司处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥（绝干） | 一般固废 | 16923 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 21086 |  |  |  |
| 纱管纸生产线 | 原料拆包、分拣 | 废铁丝、铁钉 | 一般固废 | 1506 | 送入新迈公司综合处置中心综合处置利用 |
|  | 制浆 | 重渣 |  | 4837 |  |
|  | 设备维修与维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 1.4 | 委托青州鲁光润滑油有限公司处置 |
|  | 污水处理站 | 污泥（绝干） | 一般固废 | 23846 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
|  | 合计 | 30190.4 |  |  |  |
| 合计 | 62884.95 |  |  |  |  |

综上，项目产生的固废均得到妥善处置，不随意排放。

2.2.2 昌乐新迈纸业有限公司项目

昌乐新迈纸业有限公司位于昌乐县经济开发区北区，是山东世纪阳光纸业集团有限公司的子公司，公司成立于2009年，主要经营范围生产、销售机制纸及高级纸板、造纸助剂、造纸原料、造纸技术服务，进出口业务（不含分销业务）。该公司主要有固废处置项目及造纸项目。该公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目于2008年通过山东省环保局批复，文号是鲁环审[2008]51号，于2011年通过山东省环保厅的验收，批号是鲁环验[2011]137号。

为满足市场需求，2016年企业对现有造纸生产线进行改造，购置水力清渣机、四段粗筛、低真空脱水箱、废纸制浆（DIP）底浆线等设备55台套，在现有车间内进行了改造，生产原料、工艺不变，主要将原设计定量为80-140g/m2，变化为125-235g/m2，使年产30万吨涂布白面牛卡纸项目生产能力提高至55万吨，增加产能25万吨，并且为了减少污染物排放和控制固废产生，配套建设沼气综合利用精致天然气工程和12万吨固废处理综合利用项目（已验收，批号为乐环验[2017]4号）。《昌乐新迈纸业有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》已获得昌乐县环保局批复（乐环审字[2017]6号），并且已进行自主验收。

#### 2.2.2.1 主要工程内容

1、工程组成

昌乐新迈纸业有限公司现有工程项目组成见表2.2-15。

表2.2-15  现有工程组成情况一览表

| 工程类别 | 项目名称 | 生产工序 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 55万吨涂布白面牛卡纸 | 制浆车间 | 原料为商品浆、白纸边、废书画纸，制浆能力为50t/h，年生产8160h，年生产纸浆40.8万吨。 |
|  |  | 抄纸车间 | 产品为牛底白板纸，生产纸的克重为为125-235g/m2，幅宽6650mm，抄纸设备车速900m/min，年生产8160h，实际产能可达55万吨 |
|  | 沼气综合利用精致天然气 | 提纯脱硫脱碳 | 通过生物脱硫塔、脱碳塔，制备纯净的天然气。 |
|  | 年12万吨固废处理综合利用项目 | 破碎、分拣、漂洗、造粒 | 将山东世纪阳光纸业有限公司造纸产生的固废以及本公司产生的固废进行综合处置，设置固废处理车间 |
| 公用工程 | 供水 | 制浆、造纸用水部分来自污水处理站处理后的水，部分由自来水统一供给，部分由昌乐盛世热电厂冷凝水供给；固废综合利用处置项目用水来自世纪阳光纸业集团有限公司污水处理站处理后的水；沼气精制天然气脱硫用水来自自来水. |  |
|  | 排水 | 采用“雨污分流”制，雨水进入雨水管网，污水经污水处理站处理后进入污水管网. |  |
|  | 供电 | 厂区内现有变配电室 |  |
| 辅助工程 | 办公 | 依托山东世纪阳光纸业有限公司办公楼. |  |
|  | 宿舍 | 依托山东世纪阳光纸业有限公司职工宿舍. |  |
| 储运工程 | 仓库 | 设置有1处原料堆场. |  |
|  | 成品库 | 设置有1处成品库. |  |
|  | 辅料 | 桶装辅料存在在制浆车间内，桶装存放区未设置围堰，设有1个双氧水罐、1个液碱罐，罐区均设置有围堰，双氧水罐区围堰容积为35m3，液碱罐区围堰容积为35m3 . |  |
| 环保工程 | 废水治理 | 产生的废水部分工艺之间循环使用，部分排入山东世纪阳光纸业有限公司污水处理设施处理后再回用，剩余部分排放，山东世纪阳光纸业有限公司污水处理站处理规模是5.5万t/d处理规模，可满足本项目废水处理需求. |  |
|  | 固废处置 | 生产产生的固废送往本公司进行综合处置利用，污泥送往盛世热电厂进行焚烧处置；固废综合处置产生的废活性炭及电捕集焦油委托有资质的单位处置. |  |
|  | 噪声防治 | 设备安装时做减震隔声处理，设置绿化带等措施。 |  |
|  | 废气治理 | 固废综合利用造粒废气 | 由集气罩收集后引入水喷淋+电捕焦油器+光催化氧化+活性炭吸附+布袋除尘处理后由30m高的排气筒排放. |
|  | 风险防范 | 建有事故池，各罐区设置有围堰，建有导排系统. |  |

2、昌乐新迈纸业有限公司现有项目主要设备

表2.2-16  昌乐新迈纸业有限公司现有工程组成情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 底浆生产工序 |  |  |
| 1 | OCC水力碎浆机 | 13DR | 1 |
| 2 | 水力清渣机 | HP42-5000ⅡX | 1 |
| 3 | 水力清渣机 | ZSF3 | 1 |
| 4 | 一段粗筛1# | Ultra-V600 | 1 |
| 5 | 二段粗筛 | Ultra-V 400 | 1 |
| 6 | 三段粗筛( 2nd stage screen ) | FS4B | 1 |
| 7 | 四段粗筛( 3rd stage screen ) | CSM22B | 1 |
| 8 | 一段重质除砂器 |  |  |
| 9 | 一段除砂器(短纤维) | 92XCEL 150-C | 1 |
| 10 | 二段除砂器(短纤维) | 30XCEL 150-C | 1 |
| 11 | 三段除砂器(短纤维) | 10XCEL 150-C | 1 |
| 12 | 一段除砂器(长纤维) | 42XCEL 150-C | 1 |
| 13 | 二段除砂器(长纤维) | 22XCEL 150-C | 1 |
| 14 | 三段除砂器(长纤维) | 16XCEL 150-C | 1 |
| 15 | 四段除砂器(长纤维) | 14XCEL 150-C | 1 |
| 16 | 五段除砂器(长纤维) | 8XCEL 150-C | 1 |
| 17 | 一段分级筛 1# | Ultra VC-600 | 1 |
| 18 | 一段分级筛2# | Ultra VC-600 | 1 |
| 19 | 一段分级筛3# | Ultra VC-600 | 1 |
| 20 | 一段精筛 | MSF12/15 | 1 |
| 21 | 二段精筛 | MSI08/08 | 1 |
| 22 | 三段精筛 | Ultra-V 300 | 1 |
| 23 | 短纤维多圆盘浓缩机 | DF 5716/14 | 1 |
| 24 | 长纤维多圆盘浓缩机 | DF 5707/06H | 1 |
| 二 | 衬浆生产线 |  |  |
| 1 | 链板输送机 | B=2400mm | 1 |
| 2 | 水力高浓碎浆机 | Q=500-600t/d | 1 |
| 3 | 二次碎浆机 | Q=10-20t/d | 1 |
| 4 | 高浓除砂系统 | 16000L/min，自动排渣 | 1 |
| 5 | 圆筒筛 |  | 1 |
| 6 | 一段粗筛 | Q=450-600t/d筛孔φ3.0mm | 1 |
| 7 | 二段粗筛 | Q=150-180t/d筛孔φ3.0mm | 1 |
| 8 | 三段粗筛 | Q=50-60t/d筛孔φ3.0mm | 1 |
| 9 | 四段粗筛 | Q=15-20t/d筛孔φ3.0mm | 1 |
| 10 | 一段除砂器 |  | 1 |
| 11 | 二段除砂器 |  | 1 |
| 12 | 三段除砂器 |  | 1 |
| 13 | 一段精筛 | Q=450-600t/d，筛缝0.25mm | 1 |
| 14 | 二段精筛 | Q=150-200t/d，筛缝0.25mm | 1 |
| 15 | 三段精筛 | Q=50-70t/d，筛缝0.25mm | 1 |
| 16 | 多圆盘浓缩机 | 筛选面积：160m2 | 1 |
| 17 | 热分散系统 | Q=450-600t/d | 1 |
| 18 | 螺旋输送机 | Q=450-600t/d | 1 |
| 19 | 后除砂系统 |  | 1 |
| 20 | 盘式浓缩机 | 筛选面积：150m2 | 1 |
| 21 | 中浓泵 |  | 1 |
| 22 | 计量槽 | φ1.500×2000mm,V=3.5m3 | 4 |
| 23 | 计量泵 | Q=12m3/h，H=4m | 4 |
| 24 | 浆池 |  | 15 |
| 25 | 浆泵 |  | 17 |
| 26 | 储浆塔 | V=1600m3 | 1 |
| 27 | 污泥压榨螺旋 |  | 2 |
| 三 | 面浆生产线 |  |  |
| 1 | 碎浆机 | HD-80 | 1 |
| 2 | 双盘磨 |  | 1 |
| 3 | 储浆塔 | V=1200m3 | 1 |
| 4 | 压力筛 | Q=50-70t/d，筛缝0.25mm | 1 |
| 5 | 浆池 |  | 2 |
| 6 | 浆泵 |  | 10 |
| 四 | 抄纸生产线 |  |  |
| 1 | 真空脱水箱 | 7350*35 | 1 |
| 2 | 低真空脱水箱 | 7400*41 | 3 |
| 3 | 真空脱水箱 | 7350*35 | 1 |
| 4 | 2.4#红外线热烘箱改造 | 1656KW | 1 |
| 5 | 1.2#、1.3#、2.2#、2.3#热烘箱喷咀改造 |  | 4 |
| 合计 |  |  | 55 |

2、公用工程

（1）给排水

①给水：车间职工生活用水量是32.5m3/d；生产用水主要是造纸用水及脱硫用水，用水主要来自自来水和污水处理厂中水；沼气精制天然气脱硫用水来自自来水。昌乐新迈纸业有限公司用水情况见表2.2-16。

表2.2-16  昌乐新迈纸业有限公司现有工程用水情况   [单位：t/d]

| 用水点 | 总用水量 | 新鲜水用量 | 回用水量 | 浆料及物料带水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造纸车间 | 14311.2 | 5978 | 8333.3 | 1783 |
| 沼气精制天然气脱硫工序 | 22 | 22 | / | / |
| 车间职工生活用水 | 32.5 | 32.5 | / | / |
| 合计 | 14365.7 | 6032.5 | 8333.3 | 1783 |

②排水：项目采用雨污分流制排水系统，雨水经项目所在厂区内雨水管汇集后，排入市政雨水管网，污水经污水处理站处理达标后排入污水管网。

生产废水依托山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理站处理，处理后的水大部分回用，剩余由市政污水管网排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂进一步处理达标后排入丹河。昌乐新迈纸业有限公司现有工程用排水情况见表2.2-17，吨产品用水量及排水量情况见表2.2-18。现有55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序浆水平衡见图2.2-12。

表2.2-17 昌乐新迈纸业有限公司现有工程排水情况   [单位：t/d]

| 排水点 | 废水 |  |  |  |  |  | 损耗水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 回用情况 |  |  | 剩余废水情况 |  |  |
|  |  | 回用量 | 回用去向 | 回用率(%) | 剩余废水 | 处理方式 |  |
| 造纸车间 | 9829.2 | 8333.3 | 生产车间 | 84.8 | 1495.9 | 经山东世纪阳光纸业集团有限公司污水站处理 | 1783.1 |
| 脱硫工序 | 17.6 | / | / | / | 17.6 |  | 4.4 |
| 生活区 | 26 | / | / | / | 26 |  | 6.5 |
| 合计 | 9872.8 | 8333.3 | / | 84.4 | 1539.5 |  | 1794.0 |

表2.2-18 吨产品新鲜水用水量及吨产品废水排放量情况

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 新鲜水用水量m3/d | 吨产品新鲜水用水量m3/t产品 | 废水排放量m3/d | 吨产品废水排放量m3/t产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白面涂布牛卡纸 | 55万吨/a | 5978 | 3.7 | 1495.9 | 0.77 |

③供热

项目所用蒸汽由昌乐盛世热电厂提供，改造后所需蒸汽量是2520t/d，可满足该项目用气需求，项目蒸汽平衡见图2.2-13。

前烘干

407

回新盛热电厂

379.5

27.5

损耗

施胶机烘干

2113

142.5

损耗

2350

2520

1970.5

图2.2-13  蒸汽平衡图（单位：t/d）

#### 2.2.2.2 工艺流程及产污环节

1、白面涂布牛卡纸生产工艺流程

（1）制浆工艺流程

该条生产线制浆分面浆、底浆、衬浆等三条制浆线。

①面浆工艺流程简述

商品漂白木浆板（白纸边）经链板输送机输送至间歇式水力碎浆机碎解，经高浓除砂器后由二台锥形磨浆机串联打浆，打浆浓度达到42℃SR左右进入木浆叩后浆池，在此加入松香胶和硫酸铝进行浆内施胶。加入辅料后泵送至造纸车间面浆成浆池。面浆工艺流程图见图2.2-14。

商品木浆板

或白纸边

链板输送机

水力碎浆机

浆池

高浓除砂器

磨浆池

成浆池池

浆渣、泥沙

辅料

水

图2.2-14  面浆系统工艺流程图

②底浆、衬浆生产线工艺流程：

底浆和衬浆生产线原料为废白纸边。工艺流程为：废白纸边由链板输送机送入低浓度碎浆除杂系统，再经高浓度除砂器、纤维分离机及粗筛去除较大的重杂质和轻杂质。粗选后的浆料稀释至1.2-1.5%的浓度后进入精筛，进一步处理后进行低浓除砂，由圆盘浓缩机浓缩后进入热分散系统，以使浆料中残存的热熔物、胶粘物等能够进一步分散成细小微粒，改善成品外观。分散后的浆料稀释至约4%的浓度，进入由3台锥磨浆机串联的打浆系统。成浆后加入松香和硫酸铝，送至造纸车间底浆成浆，其具体工艺流程见图2.2-15。

（2）抄纸车间工艺流程

来自抄前成浆池的面浆经过冲浆泵进入一级三段除砂器除渣，后二次冲浆进入压力筛，出压力筛进入流浆箱上网。来自面浆、芯浆、底浆成浆池的浆料分别经过冲浆泵进入网前压力筛后，进入流浆箱上网。上网的浆料经成型、压榨、干燥、卷取后，再经复卷机复卷后包装入库。具体工艺流程见图2.2-16。

废白纸边

图2.2-15 芯浆、低浆系统工艺流程图

废纸浆

辅料

配浆中心

成浆池

流浆箱

网部

烘干部（机内涂布）

压光系统

成纸入库

卷取及复卷系统

多圆盘系统

湿损纸

湿损纸

湿损纸

白水

机外白水槽

白水塔

压榨部

干损纸

水力碎浆机

干损纸

贮浆塔

高频疏解机

干损纸浆

回收浆

商品浆

调浆白水

制浆系统

白纸边浆

图2.2-16 造纸生产工艺流程图

2、沼气综合利用精制天然气项目工艺流程

为合理利用山东世纪阳光纸业集团有限公司污水站IC厌氧发酵产生的沼气，公司对沼气进行脱硫脱碳精制天然气，其主要工艺流程见图2.2-17。

臭气

废液

图2.2-17 沼气精制天然气工程流程

工艺流程简述

①原料沼气稳压工段

因来IC压氧塔产的原料沼气压力、气量波动较大，需经过原料气柜稳压贮存，缓冲时间为30分钟，经过稳压贮存后的气体，进入脱硫工序。

②生物脱硫工段

经过稳压贮存后的气体，进入生物脱硫，首先脱到200 ppm以下，再通过罗茨风机增压送到脱硫塔进行，精脱硫为干法脱硫，脱到15mg/Nm3以下。

流程简介：稳压气体从一个脱硫塔底部进入，之后串联进入另一个脱硫塔。气体通过脱硫塔，在塔内与塔里面填料表面专属菌种接触，在合适的温度及N、P、K含量的情况下，微生物利用硫化氢自身生长繁殖，从而去除气体中硫化氢，进入下面的干法脱硫和变压吸附脱碳工序。

控制单元内含循环系统、监测系统等，通过水泵定时的启动停止，保持填料表面合适的湿度，保证硫化氢的溶解和生物繁殖所需要的营养物质。

③原料沼气压缩工段

脱硫后的气体经过压缩机增加到0.45MPa，由于压缩机在压缩过程中，压缩机的油份不可避免的扩散到气体中去，而油份对变压吸附中的吸附剂是致命的。因此，在进行脱碳前气体必须进行脱硫预处理，脱硫压缩后的气体经过气水分离器脱除游离油水后才能进入下一步脱碳过程。

④原料沼气脱碳工段

来自压缩脱油后的0.45MPa脱硫气，自吸附塔底部进入预先设定好控制时序的VPSA甲烷（天然气）提纯装置，原料沼气中的高沸点组分（CO2）被吸附剂吸附，不容易吸附的低沸点组分（CH4）作为产品气从吸附塔顶部到产品气缓冲罐，减压后送到用户。

⑤吸附剂解吸再生工段

被吸附剂吸附的高沸点组分（CO2、H2S、H2O等）通过采用降压/抽空的方式解吸，即通过均压降低压力后解析一部分。为保障吸附剂能够再生彻底，在均压过程结束后，采用抽真空的方式进一步降低杂质分压压力，在抽空过程结束后，吸附剂的再生即完成。

吸附剂再生过程的放空气排入大气。

为了使再生完成的吸附塔进入下一周期的吸附状态，必须对吸附塔进行吸附前准备，吸附准备主要是回复到吸附塔压力，减少系统的波动。吸附剂再生完成后，吸附塔压力为0.08MPa。为了保证吸附效果和稳定系统压力，必须对吸附塔进行充压使其达到规定的吸附压力；在升压的同时回收其它吸附塔中死空间内的有效组分（CH4），吸附塔之间才采用两两对应的方式进行压力均衡。然后再使用产品气将吸附塔压力升至吸附压力，这时吸附塔的吸附准备工作完成，即可进入下一个循环。通过上述过程实现了甲烷（天然气）提纯装置的连续、稳定、安全运转。

该工艺采用6-2-3VPSA工艺，即由6个吸附塔组成，其中2个吸附塔始终处于吸附状态，当吸附饱和后，进行三次均压降，均压降结束后，用抽真空的解析方式。吸附塔在每个循环周期内，需要经历吸附、一次均压降、二次均压降、三次均压降、逆放、抽空、一次均压升、二次均压升、三次均压升、终充等十个步骤。

⑥存储工段

经过气水分离、脱碳之后的产品天然气在产品气缓冲罐减压后汇入厂区的天然气管网，用于造纸烘干用。

3、固废综合处置项目工艺流程

（1）工艺流程

现有《年12万吨固废处理综合利用项目》主要是对本公司造纸产生的固废以及山东世纪阳光纸业有限公司造纸产生的固废进行综合处置，分为两期建设，目前一期工程已经建成投产，建成年处理制浆固废6万吨，回收综合利用湿浆（绝干）、塑料颗粒、废金属5.5万吨的生产线，目前年实际回收综合利用湿浆（绝干）约2000t、塑料颗粒约34000t、非金属约2100t，共计38100t，具有较大的剩余处理能力。其主要工艺流程见图2.2-18。

石子、沙子等

废水、泥沙

不熔融物及杂质

固废

破碎

磁力选

涡流选

筛除

洗涤

螺旋分离

废金属

过滤

纤维

料片

浆池

干燥

旋风分离

制浆车间

KP挤压

热切造粒

离心干燥

包装入库

成品仓料

高速揉搓

塑料颗粒

废气

恶臭

废气处理装置

图2.2-18 固废处置工艺流程图

（2）工艺流程简述

制浆固废经过锟式破碎机破碎成小片状，在输送过程中通过磁铁（回收废铁）、涡流选（回收铝、铜等其他金属）回收废金属；其余固废经过旋转筛筛除，未完全破碎的大块料输送至破碎机重新破碎，破碎合格料片进入转鼓式洗料机洗涤，重杂质（石子、砂子等）沉降于渣料管定期排出，洗涤后料片（PE、PC塑料在漂洗槽中洗涤过程中，PE密度较大沉入水底，PC密度小漂浮在水面，据此区分选出PE、PC塑料）与洗涤水混合物通过2条输送带输送至螺旋分离机，纤维、泥沙和水通过滤网板进入纤维回收机，滤去水及泥沙，回收纤维；脱水后塑料片进入过渡料仓，回收塑料片。

分离回收的纤维输运至储浆池，去废纸制浆车间利用。

回收的料片进入造粒回收系统，经干燥处理后，旋风分离进一步除去不熔融物及杂质，筛选料片经高速揉搓后经KP挤压、热切造粒（温度450℃，造粒机采购国外先进设备，机头浸泡在水中，塑料在水下切割，不会出现传统拉丝切割机头堵塞等现象，也不会有裂解产污产生，也不会产生颗粒物、氟化物、恶臭等特征污染物）；经离心机通过转子产生离心力，将塑料颗粒甩干，甩干过程不会产生污染物，干燥后得到塑料颗粒；进入成品料仓，自动定量包装入库存，外售。热切造粒过程产生的废气进入废气处理设施处理后由30m高排气筒排放。

#### 2.2.2.3 产污环节分析

（1）废气：现有工程产生的废气有涂布白面卡生产线各制浆车间产生的异味、抄纸烘干燃烧天然气产生的SO2、NOx、颗粒物以及配套的污水处理站产生的恶臭；固废综合处置项目造粒工序产生的造粒废气以及原料固废散发的少量恶臭。

（2）废水：现有工程产生的废水有沼气精制天然生物脱硫工序产生的废水，涂布白面卡生产线产生的废水有制浆工序碎浆、分离、除砂产生的，浆料浓缩后的白水用于碎浆工序；抄纸工序产生的废水主要来自于成网、压榨等工序，该工序产生的废水进入白水池进行回用，多余的排放，固废综合处置工程产生的洗涤废水。

（3）固废：涂布白面卡生产线各制浆中水力碎浆机、除砂器等工序产生的塑料片、浆渣、废金属、泥沙、污水处理产生的污泥以及生活垃圾；固废综合处置项目产生的石子、沙子等、废气处理装置产生的废活性炭等。

（4）噪声：各设备运行产生的噪声。

#### 2.2.2.4 “三废”排放及达标分析

1、废气

产生的废气主要是固废综合处置项目造粒过产生的有机废气和抄纸工段利用精制沼气燃烧烘干产生的废气。

（1）有组织废气

有组织废气主要为固废综合处置项目造粒过程产生的有机废气，废气成分为塑料受热分解产生的氯乙烯、丙烯与其他烯烃的混合气体（非甲烷总烃），采用“水膜喷淋+电捕焦油器+光催化氧化+活性炭吸附工艺”工艺处理后，经一根50m高排气筒排放，根据企业于2019年3月10日委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对造粒排气筒进行了监测,结果如表2.2-19所示。

表2.2-19  固废综合利用项目排气筒监测结果

| 监测项目 | 标干流量（mg/m3） | 检测结（mg/m3） | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 7359 | 7.9 | 0.0581 |
| 臭气浓度 |  | 55 | / |
| 非甲烷总烃 |  | 80.9 | 0.6 |
| 氯化氢 |  | 0.33 | 0.00243 |

从上表可以看出，非甲烷总烃排放浓度为80.9mg/m3，HCl排放浓度为0.33mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，臭气浓度为55，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；颗粒物排放浓度为18.5mg/m3，颗粒物为7.9mg/m3，可满足《山东省大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区标准要求。

（2）无组织废气

山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理站厌氧产生的沼气由本公司进行脱硫、脱碳精制后由管道经过6个燃烧器燃烧，加热经过的循环风，循环风经自控单元调整后输出合适温度的热风对抄纸干燥，该工序废气为无组织排放。2018年1月4日、1月5日、1月9日和1月10日《山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》验收对厂界无组织排放的污染物进行了监测，监测结果见表2.2-20所示。

表2.2-20 东厂区厂界无组织排放监测结果一览表 （单位：臭气浓度无量纲）

| 采样点位 监测项 目、日期 |  | 上风向监测点 |  | 下风向1#监测点 | 下风向2#监测点 | 下风向3#监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 μg/m3 | 0109第一次 | 33 |  | 38 | 40 | 42 |
|  | 0109第二次 | 36 |  | 43 | 45 | 43 |
|  | 0109第三次 | 34 |  | 40 | 43 | 41 |
|  | 0110第一次 | 34 |  | 41 | 44 | 42 |
|  | 0110第二次 | 37 |  | 44 | 45 | 44 |
|  | 0110第三次 | 36 |  | 43 | 45 | 44 |
|  | 最大值 | 45 |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 400 |  |  |  |  |
| NOx μg/m3 | 0109第一次 | 41 | 47 |  | 49 | 48 |
|  | 0109第二次 | 43 | 52 |  | 50 | 50 |
|  | 0109第三次 | 42 | 49 |  | 50 | 48 |
|  | 0110第一次 | 42 | 50 |  | 52 | 49 |
|  | 0110第二次 | 45 | 55 |  | 53 | 51 |
|  | 0110第三次 | 43 | 52 |  | 53 | 50 |
|  | 最大值 | 55 |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 120 |  |  |  |  |
| 颗粒物mg/m3 | 0109第一次 | 0.361 | 0.436 |  | 0.429 | 0.440 |
|  | 0109第二次 | 0.359 | 0.432 |  | 0.440 | 0.428 |
|  | 0109第三次 | 0.367 | 0.447 |  | 0.431 | 0.437 |
|  | 0110第一次 | 0.353 | 0.443 |  | 0.430 | 0.439 |
|  | 0110第二次 | 0.359 | 0.436 |  | 0.447 | 0.427 |
|  | 0110第三次 | 0.363 | 0.451 |  | 0.439 | 0.441 |
|  | 最大值 | 0.451 |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.0 |  |  |  |  |
| 氨 mg/m3 | 0104第一次 | 0.11 | 0.21 |  | 0.34 | 0.27 |
|  | 0104第二次 | 0.13 | 0.29 |  | 0.27 | 0.23 |
|  | 0104第三次 | 0.10 | 0.25 |  | 0.26 | 0.25 |
|  | 0105第一次 | 0.12 | 0.26 |  | 0.25 | 0.24 |
|  | 0105第二次 | 0.14 | 0.28 |  | 0.23 | 0.26 |
|  | 0105第三次 | 0.14 | 0.22 |  | 0.27 | 0.28 |
|  | 最大值 | 0.34 |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 1.5 |  |  |  |  |
| H2S mg/m3 | 0104第一次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 0104第二次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 0104第三次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 0105第一次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 0105第二次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 0105第三次 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
|  | 最大值 | / |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 0.06 |  |  |  |  |
| 臭气浓度 | 0104第一次 | ＜10 | ＜10 |  | ＜10 | 13 |
|  | 0104第二次 | ＜10 | ＜10 |  | 15 | ＜10 |
|  | 0104第三次 | ＜10 | 13 |  | ＜10 | ＜10 |
|  | 0105第一次 | ＜10 | ＜10 |  | 16 | 12 |
|  | 0105第二次 | ＜10 | 15 |  | 14 | ＜10 |
|  | 0105第三次 | ＜10 | 14 |  | ＜10 | 16 |
|  | 最大值 | 16 |  |  |  |  |
|  | 标准值 | 20 |  |  |  |  |

由上表可知，厂界无组织排放硫化氢、氨、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准要求；厂界SO2最大浓度是0.088mg/m3，NOx最大浓度是0.076mg/m3，颗粒物最大浓度是0.388mg/m3，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

2、废水

（1）废水产生情况

昌乐新迈纸业有限公司项目废水包括职工生活废水和生产废水，其中造纸车间废水量是12528m3/d，脱硫工序产生的废水量17.6m3/d，车间职工生活产生废水26m3/d，共计12571.6m3/d，产生的废水进入山东世纪阳光纸业集团有限公司工程配套的污水处理站进行处理，处理后的水大部分回用于制浆与抄纸工序。

（2）治理措施及达标情况分析

废水水质根据《固废综合利用项目》对污水处理站进水口水质监测数据，具体见表2.2-5。昌乐新迈纸业有限公司废水水质情况见表2.2-20。

表2.2-20  昌乐新迈纸业有限公司废水水质产生情况一览表

| 污染物名称 | pH值 | 氨氮 | CODcr | SS | BOD5 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质浓度 | - | 35.1 | 1136 | 254 | 498 | 75.0 | 4.50 |

污水经处理后可满足山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂的污水处理协议要求：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表一中A等级标准和排污许可证水质标准（CODcr≤160mg/L，BOD≤50mg/L，SS≤100 mg/L，氨氮≤8mg/L）中要求。昌乐新迈纸业有限公司废水允许排放情况见表2.2-21。

表2.2-21    昌乐新迈纸业有限公司废水排放情况一览表

| 项目 |  | 产生浓度mg/l | 产生量 | 消减回用量 | 污泥带走水 | 排放浓度mg/l | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | - | 334.2万m3/a （9829.2m3/d） | 281.85万m3/a | 3.85万m3/a | - | 48.49万m3/a | 山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂 |
|  | COD（t/a） | 1136 | 3796.40 | 3744.06 | 3.85 | 100 | 48.49 |  |
|  | NH3-N （t/a） | 35.1 | 117.30 | 113.11 | 0.31 | 8 | 3.88 |  |

由上表可知，昌乐新迈纸业有限公司废水排放量是48.49万t/a，COD允许排放浓度是100mg/L、氨氮是8mg/L。根据计算，根据计算，排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂的COD量为48.49t/a，氨氮量为3.88t/a。

经过山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理后，COD排放浓度是40mg/L、氨氮是2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L。根据计算，昌乐新迈纸业有限公司排入外环境的COD排放量为19.40t/a，氨氮排放量为0.97t/a，TP排放量为0.48t/a，TN排放量为7.27t/a。

3、噪声

（1）噪声源强

昌乐新迈纸业有限公司现有工程噪声主要来自于生产设备，其主要设备噪声情况见表2.2-22。

表2.2-22  主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 dB（A） | 数量 （台） | 采取的治理措施 | 治理后源强 dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除砂器 | 80 | 4 | 减震、车间隔音 | 60 | 制浆 |
| 2 | 水力清渣机 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 3 | 四段粗筛 | 80 | 1 | 减震、车间隔音 | 60 |  |
| 4 | 各类泵 | 75~90 | 13 | 减震、车间隔音 | 70 |  |
| 5 | 精筛机 | 80 | 4 | 减震、车间隔音 | 60 |  |
| 6 | 热分散机 | 85 | 1 | 减震、车间隔音 | 65 |  |
| 7 | 碎浆机 | 90 | 1 | 减震、车间隔音 | 70 |  |
| 8 | 浓缩机 | 80 | 1 | 减震、车间隔音 | 60 |  |
| 9 | 脱水箱 | 80 | 5 | 减震、车间隔音 | 60 | 抄纸工序 |

（2）治理措施

采取的防治措施如下：

①选用低噪声设备，所有设备订货时选用低噪声、低振动、高质量的设备；②对高噪音设备安装高性能消声器，并进行基础减震处理，安装橡胶间隔垫或减震台座等；③生产时，在厂区内关门关窗，这样可以减少噪声的传播；④加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。

采取以上措施后，再经过距离衰减，昌乐新迈纸业有限公司现有工程经预测与山东世纪阳光纸业集团有限公司厂界噪声预测值叠加后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的标准要求。

4、固废

昌乐新迈纸业有限公司现有工程固废产生情况见表2.2-23。

表2.2-23  现有工程固废产生情况一览表

| 序号 | 污染源名称 | 污染物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 固废处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料拆包、分拣 | 铁丝、铁钉 | 一般固废 | 2089 | 本公司固废综合处置项目进行综合处置 |
| 2 | 打浆 | 重渣 |  | 8314 |  |
| 3 | 设备维修及维护 | 废机油 | 危险固废，危废代码是900-217-08 | 2.6 | 委托青州鲁光润滑油有限公司处置 |
| 4 | 污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 41000 | 固废收集池暂存，掺入热电厂燃煤中烧掉 |
| 合计 |  |  |  | 51405.6 |  |

综上，项目产生的固废均得到妥善处置，不随意排放。

2.2.3 现有工程全厂水平衡

全厂现有工程水平衡见图2.2-19。根据全厂水平衡图可以计算，山东世纪阳光纸业集团有限公司和昌乐新迈纸业有限公司共产生废水量316.72万m3/a，东厂区办公生活区和其他杂用水共计产生废水28.55万m3/a（按照365天计算，折合782.19m3/d，主要包括职工宿舍、食堂、办公设施等废水），剩余345.27万m3/a排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理。

- 2.3已建工程分析

由于进口废纸政策限制，新迈现有造纸衬浆生产线以办公废纸、废旧书本纸、废旧画报纸为纤维原料，碎解工段采用高浓连续碎解进行处理。废纸用带有变频调速和称重装置的链板运输机送入水力碎解机碎解处理，以确保适量的废纸进量；废纸进入水力碎解机进行碎解的同时，在此加入适量的白水和化学品（H2O2、Na2SiO3、NaOH、脱墨剂等），在14-18%高浓状态下进行连续缓和的碎解。新迈公司将年产55万吨涂布白面牛卡纸项目改造制浆生产线为废纸脱墨制浆，并且新建脱墨渣焚烧治理项目，设计年产废纸脱墨浆15万吨。《年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目环境影响评价报告》已由潍坊市环保局于2018年5月2号以潍环审字[2018]12号进行了批复，目前该项目已建成未投产。

2.3.1已建工程组成情况

已建工程组成见表2.3-1。

表2.3-1 已建项目工程组成一览表

| 工程类别 | 工 段 | 工程内容 | 与现有依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 制浆车间 | 利用现有车间，调整现有底浆和衬浆生产线原料结构，在现有450t/d衬浆废白纸边废纸制浆生产线基础上技术改造为450t/d废纸脱墨浆生产线，新购进浮选脱墨槽、高浓漂白塔、浆泵等设施设备。 | 技术改造 |
|  | 脱墨渣焚烧车间 | 新建脱墨渣焚烧车间，占地面积3000m2，单层框架结构，建筑高度12m | 新建 |
| 公用工程 | 供汽 | 技改后新增年消耗蒸汽量24.684万t，接自盛世热电蒸汽管网。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 技改后年用电4840万kWh，较技改前新增790万KWh/a，取自昌乐盛世热电有限责任公司。 | 依托现有 |
|  | 供水 | 底浆生产线用水新增2699m3/d，折合91.77a万m3/a新鲜水用水量。废纸脱墨浆车间全部使用回用水，回转窑焚烧系统新增清水3.536万m3/a，技改后全厂新鲜水用量205.105万m3/a，较技改前新增新鲜水用量3.536万m3/a，取自市政供水管网. | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 技改后年产生废水449.58万m3/a，均排入现有5.5万m3/d污水处理厂处理，处理后306.91万m3/a回用于生产，除去污泥带走水量3.9万m3/a，剩余外排废水量为138.77万m3/a，技改工程完成后较技改前废水排放量增加了90.28万m3/a。 | 依托现有 |
|  | 固废处置 | 固体废弃物主要为生产过程中产生的废塑料、铁丝、铁钉、浆渣和脱墨渣，其中废塑料全部由昌乐新迈纸业有限公司年12万吨固废处理综合利用项目回用，其中铁丝、铁钉送资源回收部门处理，浆渣全部回用于纱管纸生产线，脱墨渣由新建废纸脱墨渣焚烧处理措施处理，包括回转窑焚烧和助燃系统，以及余热回收系统。 | 新建废物焚烧系统 |
|  | 废气处理 | 制浆生产依托现有通风措施处理废气 | 依托现有 |
|  |  | 新建脱墨渣焚烧系统废气采用“急冷+干式反应+布袋除尘+喷淋洗涤”工艺处理，处理后废气满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2013）及修改单重点控制区大气污染物浓度限值和《危险废物焚烧污染物控制标准》（GB18484-2001）表3标准要求。 焚烧系统在车间内建设，减少废气无组织排放。 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 针对不同噪声源，分别采取基础减振、安装消声器、利用厂房隔声等控噪措施。 | 新建 |

2.3.2主要生产设备

主要生产设备见表2.3-2。

表2.3-2 已建项目衬浆制浆工段技改工程主要生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 制浆系统 |  |  |  |  |
| 1 | 链板输送机 | B=2400mm | 台 | 1 | 现有 |
| 2 | 水力高浓碎浆机 | Q=500-600t/d | 套 | 1 | 现有 |
| 3 | 二次碎浆机 | Q=10-20t/d | 台 | 1 | 现有 |
| 4 | 高浓除砂系统 | 16000L/min，自动排渣 | 套 | 1 | 现有 |
| 5 | 圆筒筛 |  | 台 | 1 | 现有 |
| 6 | 一段粗筛 | Q=450-600t/d筛孔φ3.0mm | 台 | 1 | 现有 |
| 7 | 二段粗筛 | Q=150-180t/d筛孔φ3.0mm | 台 | 1 | 现有 |
| 8 | 三段粗筛 | Q=50-60t/d筛孔φ3.0mm | 台 | 1 | 现有 |
| 9 | 四段粗筛 | Q=15-20t/d筛孔φ3.0mm | 台 | 1 | 现有 |
| 10 | 一段除砂器 |  | 组 | 1 | 现有 |
| 11 | 二段除砂器 |  | 组 | 1 | 现有 |
| 12 | 三段除砂器 |  | 组 | 1 | 现有 |
| 13 | 前浮选脱墨槽 |  | 套 | 1 | 新增 |
| 14 | 一段精筛 | Q=450-600t/d，筛缝0.25mm | 台 | 1 | 现有 |
| 15 | 二段精筛 | Q=150-200t/d，筛缝0.25mm | 台 | 1 | 现有 |
| 16 | 三段精筛 | Q=50-70t/d，筛缝0.25mm | 台 | 1 | 现有 |
| 17 | 多圆盘浓缩机 | 筛选面积：160m2 | 台 | 1 | 现有 |
| 18 | 热分散系统 | Q=450-600t/d | 套 | 1 | 现有 |
| 19 | 螺旋输送机 | Q=450-600t/d | 套 | 1 | 现有 |
| 20 | 高浓漂白塔 | Q=450-600t/d | 台 | 1 | 新增 |
| 21 | 后浮选脱墨槽 |  | 套 | 1 | 新增 |
| 22 | 后除砂系统 |  | 组 | 1 | 现有 |
| 23 | 盘式浓缩机 | 筛选面积：150m2 | 台 | 1 | 现有 |
| 24 | 中浓泵 |  | 套 | 1 | 现有 |
| 25 | 计量槽 | φ1.500×2000mm,V=3.5m3 | 台 | 4 | 现有 |
| 26 | 计量泵 | Q=12m3/h，H=4m | 台 | 4 | 现有 |
| 27 | 浆池 |  | 个 | 15 | 现有 |
| 28 | 浆泵 |  | 台 | 22 | 新购进5台 |
| 29 | 储浆塔 | V=1600m3 | 个 | 1 |  |
| 30 | 重力床 |  | 台 | 2 | 新增 |
| 31 | 污泥压榨螺旋 |  | 台 | 2 | 现有 |

脱墨渣焚烧工段主要生产设备见表2.3-3。

表2.3-3脱墨渣焚烧工段主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焚烧及助燃系统 |  |  |  |
| 1 | 回转窑筒体 | 材质：Q235-B 设计处理量：60吨/天 规格：Φ2.6×11.5m 内径：Φ2.0m 转速：0.06-0.60 rpm/分倾斜度：1.5~2.0°（逆流） 燃烧温度：850-1000℃ 耐火材料：耐热层δ150刚玉莫来石砖+保温层δ150轻质砖 含：密闭锁风装置、冷却风罩 | 套 | 1 |
|  | 主传动装置 | 型号：变频电机 功率：22kw 电压：380V 额定频率：50Hz 额定转速：100~960rpm 防护等级：IP55以上 绝缘等级：F级 | 台 | 1 |
|  | 齿轮传动装置 | 型式：单边传动速比：7.15 含：大齿轮、小齿轮 | 套 | 1 |
|  | 窑头窑尾罩 | 材质：Q235 耐火材料：δ100mm高铝料+δ100轻质料 | 套 | 2 |
|  | 窑头窑尾密封 | 材质：不锈钢304鱼鳞弹片 密封型式：迷宫式+鳞片密封 | 套 | 2 |
|  | 托轮支承装置 | 含：挡带挡轮的支承装置、挡支承装置 | 套 | 1 |
|  | 烟气冷凝除雾器 | 材质：玻璃钢 控制温度150℃ | 套 | 1 |
| 2 | 二次燃烧室 | 容积：33.3m3，控制燃烧烟气量10000m3/h 出口温度：1100~1200℃ 耐火材料：δ200mm高铝浇注料+δ150轻质料+δ50 硅酸铝 | 套 | 1 |
|  | 紧急排放烟囱 | 外 径：Φ0.5 内 径：0.3m 筒体壁厚：6mm 筒体材料：Q235-B 保温材料：浇注料δ100 外表温度：70℃ 连接形式：法兰开盖动力：气动 气动装置安装形式：立式气源：IA压力：0.6 MPa | 套 | 1 |
|  | 高温防爆口 | 材质：Q235+耐火材料重力开启 | 套 | 1 |
| 3 | 焚烧炉燃烧器 | 控制方式：按比例调节 燃料：天然气 含： 退膛架 | 套 | 1 |
|  | 二次燃烧器 | 控制方式：按比例调节 燃料：天然气 含： 退膛架 | 套 | 1 |
|  | 燃料管路 | 材质：20#无缝钢管（厚度符合国标） 含：门、金属软管等 | 套 | 1 |
| 4 | 一次送风机 | 型号：9-19No8D 压头：3852~3407pa 流量：5275~7144m3/h 功率：15kw 转速：1450rpm（变频） 材料：Q235-B 防护等级：IP55以上 绝缘等级：F级 安装形式：避震垫 输送介质：空气 | 台 | 1 |
|  | 二次送风机 | 型号：9-26No4A 压头：3852~3407pa 流量：2198~3215m3/h 功率：5.5kw 转速：1450rpm（变频） 材料：Q235-B 防护等级：IP55以上 绝缘等级：F级 安装形式：避震垫 输送介质：空气 | 台 | 1 |
| 5 | 一次送风管路 | 材质：Q235 规格：DN300 含：阀门、膨胀节等 | 套 | 1 |
|  | 二次送风管路 | 材质：Q235 规格：DN300 含：阀门、膨胀节等 | 套 | 1 |
| 6 | 出口烟道 | 材质：Q235-B+耐火材料300mm 含：清灰门、清灰孔、补偿器 | 套 | 1 |
| 二 | 余热回收系统 |  |  |  |
| 1 | 膜式壁锅炉 | 型号：QC11/1100-4.5-1.0 管束材质：20g-GB3087 蒸汽压力：1.0MpaG 饱和汽量：4.5t/h 进水温度：80℃ 附：压力控制器、液位装置、安全阀及管路、压力表、控制阀、排污扩容器、除铁器、除氧器、冷凝水罐。 | 套 | 1 |
| 2 | 给水泵 | 扬程：130米 流量：6m3/h 功率：4.0kw | 台 | 2 |
| 3 | 冷凝水泵 | 扬程：30米 流量：6m3/h 功率：1.1kw | 台 | 2 |
| 4 | 给水管路 | 材质：20-GB3087+外保温 规格：DN32 | 套 | 1 |
| 5 | 蒸汽管路 | 材质：20-GB3087+外保温 规格：DN125 | 套 | 1 |
| 6 | 移动积灰仓 | 材质：Q235-B 规格：600×600×600 | 套 | 1 |
| 7 | 烟气脱硝系统 |  |  |  |
| 7.1 | 尿素溶液储罐 | 容积：0.5m³ 材质：PP | 套 | 2 |
| 7.2 | 尿素溶液泵 | 型号：CDL1-90 扬程：54米 流量：0.4m3/h 功率：0.55kw | 台 | 2 |
| 7.3 | 雾化喷嘴 | 雾化量：100kg/h 不锈钢：SUS316L | 只 | 1 |
| 7.4 | 脱硝管路 | 材质：SUS304 规格：DN20 含：调节阀门、手动阀、止回阀、回流管路 | 套 | 1 |
| 7.5 | 压缩空气管路 | 材质：Q235-B 规格：DN15 含：调节阀门、手动阀、金属软管 | 套 | 1 |
| 7.6 | NH3检测仪 | 型号：NH3 GA-5000DN 量程：0~50ppm | 台 | 1 |
| 8 | 出口烟道 | 材质：Q235-B+耐火材料150mm 含：清灰门、清灰孔 | 套 | 1 |
| 三 | 急冷系统 |  |  |  |
| 1 | 半干式急冷塔 | 规格：Φ2.6×10.0m 耐酸碱材料：δ100 碱液浓度：2‰ 进口温度：500℃ 出口温度200℃ | 套 | 1 |
| 2 | 急冷泵A/B | 型号：CDL3-190 流量：4.0m3/h 扬程：52m 功率：1.5 kw 材质：SUS304 | 台 | 2 |
| 3 | 急冷管路 | 材质：Q235-B 规格：DN25 含：调节阀门、手动阀、止回阀、回流管路 | 套 | 1 |
| 4 | 双流体雾化器 | 材质：316L | 套 | 4 |
| 5 | 消防水管路 | 材质：Q235-B 规格：DN25 含：调节阀门、手动阀 | 套 | 1 |
| 6 | 急冷水箱 | 材质：Q235-B 容积：1m3 含：液位计 | 套 | 1 |
| 7 | 压缩空气管路 | 材质：Q235-B 规格：DN20 含：调节阀门、手动阀、金属软管 | 套 | 1 |
| 四 | 干式反应系统 |  |  |  |
| 1 | 干式反应装置 | 材质：Q235-B+外保温 | 套 | 1 |
| 2 | 活性碳投加装置 | 投加量：5-50kg/h 储仓：0.5m3 | 套 | 1 |
| 3 | 氧化钙投加装置 | 投加量：5~50kg/h 储仓：0.5m3 | 套 | 1 |
| 4 | 罗茨风机 | 风量：300m3/h 压头：10000Pa 防护等级：IP55以上 绝缘等级：F级 电机轴承：NSK 温度：30℃ 材料：Q235B 安装形式：避震垫 壳体厚度：4mm 输送介质：空气 传动处设：保护罩 | 套 | 1 |
| 5 | 气送管路 | 材质：Q235-B 规格：DN50 含：阀门 | 套 | 1 |
| 6 | 出口管道 | 材质：Q235-B 规格：Φ1000mm | 套 | 1 |
| 五 | 布袋除尘系统 |  |  |  |
| 1 | 布袋除尘器 | 清灰形式：离线脉冲式 烟气流速：0.6~0.8m/min 过滤面积：490m 2 进口温度：190℃ 出口温度：180℃ 设备阻力≤1500Pa 壳体材料：Q235-B +防腐 卸灰：星型卸料 龙骨：有机硅高温浸泡涂覆处理 | 套 | 1 |
| 2 | 顶部门盖边框 | 材质：Q235-B+防腐 厚度：4mm | 批 | 1 |
| 3 | 保温门盖板 | 规格：880×1000 厚度2mm 保温厚度100mm 烟气接触面材质316L | 批 | 1 |
| 4 | 电磁脉冲阀 | 规格：DMF-Z-25S | 批 | 1 |
| 5 | 喷吹管及支架 | 材质：Q235-B+防腐 | 批 | 1 |
| 6 | 支架支撑槽钢 | 材质：Q235-B+防腐 | 根 | 1 |
| 7 | 电磁阀气包 | 材质：20# | 只 | 1 |
| 8 | 电动星型卸灰阀 | 材质：Q235-B 功率：0.75kw 规格：300×300 | 台 | 6 |
| 9 | 蒸汽加热盘管 | 材质：20# | 批 | 1 |
| 10 | 冲孔花板 | 厚度：10mm 材质：316L+防腐 防腐：有机硅喷涂 | 套 | 1 |
| 11 | 滤料 | 滤袋材料：PTFE+PTFE覆膜 干基克重： 830g/m2 滤袋规格： Φ133mm×5000mm 瞬间高温：250℃ 粉尘排放：PM2.5≥99.95% 使用寿命：≧2年 | m2 | 490 |
| 12 | 袋笼 | 材质：20#带百叶窗笼架口，有机硅喷涂防腐 | 只 | 300 |
| 13 | 除尘器外保温 | 规格：δ100硅酸铝纤维棉+0.5mm镀锌彩钢板 | 套 | 1 |
| 14 | 进出气总管 | 材质：Q235-B+外保温 规格： Φ1000mm | 套 | 2 |
| 15 | 进出气分管 | 材质：Q235-B+外保温 规格： Φ400mm 含：进出口控制阀门12套 | 套 | 12 |
| 16 | 出口管道 | 材质：Q235-B+外保温 规格： Φ900mm | 套 | 2 |
| 17 | 飞灰固化设备 | 添加药剂螯合剂+水泥，处理能力5m3/h， | 套 | 1 |
| 六 | 喷淋吸收系统 |  |  |  |
| 1 | 预制喷淋冷却器 | 规格：Φ1.40 厚度：10mm 进口温度：170℃ 出口温度：80℃ 材料：进口玻璃钢901树脂+907树脂（耐温220℃） | 台 | 1 |
| 2 | 喷淋塔 | 规格：Φ2.60×8.0m 厚度：12mm 进口温度：180℃ 出口温度：80℃ 材料：进口玻璃钢901树脂+963树脂（耐温100℃） | 台 | 1 |
| 3 | 烟气除雾器 | 材质：玻璃钢 | 台 | 2 |
| 4 | 喷淋泵A/B | 型号：CDL85-20 流量：100m3/h 扬程：36m 功率：15.0 kw 材质：SUS304 | 台 | 2 |
| 5 | 喷淋管路 | 材质：Q235-B+防腐规格：DN125 含：手动阀、止回阀、回流管路 | 套 | 1 |
| 6 | 冲洗管路 | 材质：Q235-B+防腐规格：DN20 含：阀门 | 套 | 1 |
| 7 | 低温烟道 | 规格：DN900 材质：玻璃钢 | 套 | 1 |
| 七 | SCR脱硝系统 |  |  |  |
| 1 | 烟气升温器 | 采用余热锅炉蒸汽加热 | 套 | 1 |
| 2 | SCR脱硝设备 | 脱硝催化剂设3层，2用1备 | 套 | 1 |
| 八 | 排烟系统 |  |  |  |
| 1 | 引风机 | 型 号：9-26No11.2D 压 头：7000pa 流 量：25000m3/h 功 率：75kw 转 速：1450rpm 防护等级：IP55以上 绝缘等级：F级 材质：碳钢 安装形式：避震垫 传动处设：保护罩 配置：叶轮检查孔 | 台 | 1 |
| 2 | 进出口膨胀节 | 规格：DN900 材质：进口防腐帆布 | 套 | 2 |
| 3 | 烟囱 | 出口内径：Φ0.90m 离地高度：50m 材质：玻璃钢 带：塔架、避雷装置、检测装置等 | 套 | 1 |
| 4 | 低温烟道 | 规格：DN900 材质：玻璃钢 | 套 | 1 |
| 九 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 储气罐IA | 型号：LD170709B1 容积：V=0.5m3 材质：Q235-B | 台 | 1 |
| 2 | 压缩空气管路 | 材质：SUS304 规格：DN25 含：阀门、金属软管 | 套 | 1 |

2.3.3厂区总平面布置

总体布局：根据项目工艺及设备特点和平面布置原则，遵循紧凑布局、节约用地的原则，本项目在满足生产工艺和结合公用设施的前提下布置建筑物。

已建项目位于山东世纪阳光纸业集团有限公司东厂区院内，昌乐新迈纸业有限公司现有生产车间内，本项目技改工程位于55万吨涂布白面牛卡纸生产车间内，位于整个厂区的北侧，制浆生产车间呈反向“L”型布置，脱墨槽和高浓漂白塔位于制浆车间东东侧，废纸从备料车间经过破包后通过链板传送机送至二层破碎车间，在通过管道送至脱墨制浆工段，整个流程依次布置，主要噪声设备位于车间内部，远离厂界；脱墨渣焚烧工段位于现原料厂等东部，位于整个厂区中部偏东侧的位置，且焚烧炉排气筒布置在焚烧车间的最北侧，远离周围环境敏感目标。制浆工段和脱墨渣焚烧工段均位于南办公区的下风向，距离西门附近的厂前区距离较远。由以上分析，从整个厂区来看，厂区平面布置较合理。

焚烧车间：焚烧设备位于焚烧车间厂房内，南北向靠北侧布置，车间南侧、西侧各设置一个出入口，物料和危废均从西侧出入口进出，南侧主要为人员出入口，主要设备靠北侧布置，车间西侧靠南部分设置飞灰固化设备，固化后的飞灰在车间危废暂存库内暂存，焚烧后的废渣直接暂存于车间内，定期清理，从而减少了二次污染的可能，设备的排气筒在车间外北侧布置，远离南侧厂界，总体来看焚烧车间的布置是合理的。

场内外运输：本项目建成投产后，主要是废纸及化工原料的运输（湿浆采用厂内管道架空输送），运输工具采用叉车或拖车等，尽量减少人力搬运，降低劳动强度；脱墨渣通过车间内脱水设备处理后排入转运箱内，装满后通过叉车运至焚烧车间的脱墨渣储存仓，等待处理；厂外运输主要为废渣、浆渣、固废等的运出，废纸及化工原料的运入等，新增运输量厂内由公司内部车辆运输，厂外可由当地运输部门解决，危险废物运输由危废接受单位派专用运输车辆运输，并做好记录。因此本项目不增加运输车辆。

已建项目总平面布置见图2.3-1。

2.3.4 生产工艺流程及产污环节分析

#### 2.3.4.1 废纸制浆技术改造工段工艺流程及产污环节分析

由于企业目前进口废纸量减少，因此对于纸质要求不高的纸品制浆生产线调整原料结构，采用国内收购的废纸代替进口废纸。昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸生产车间内面浆线仍旧采用外购漂白浆，使用衬浆线生产的纸浆作为补充，衬浆层由现有的白纸边改为采用进口废纸为原料，而对纸品要求较低的底浆层制浆线则全部采用低端废纸作为原料。

已建项目衬浆生产线以办公废纸、废旧书本纸、废旧画报纸为纤维原料，碎解工段采用高浓连续碎解进行处理。废纸用带有变频调速和称重装置的链板运输机送入水力碎解机碎解处理，以确保适量的废纸进量；废纸进入水力碎解机进行碎解的同时，在此加入适量的白水和化学品（H2O2、Na2SiO3、NaOH、脱墨剂等），在14-18%高浓状态下进行连续缓和的碎解。

碎解后的浆料进入卸料塔，浆料经稀释后用高浓除渣器除去重渣，良浆进入一级二段粗筛（孔筛），一段粗筛尾浆进入二段粗筛筛选，一段、二段粗筛良浆进入三段式低浓除砂器筛选，尾浆进入三段、四段尾筛处理，良浆回二段循环，尾渣外排，除砂后的良浆进入预浮选脱墨槽进行预浮选，预浮选槽脱墨浆的良浆进入一级三段精筛系统，尾渣经二段、三段精筛继续处理，良浆经过盘式浓缩机浓缩洗涤后，浆料浓度由1.0-1.3%提高到5-8%，浆料经斜螺旋浓缩机、螺旋挤浆机进一步浓缩，浆料浓度由10%提高到35%，经入盘式热分散系统（由料塞螺旋、撕烈机、加热器、盘式热分散机等设备组成），热分散系统对浆料中的胶粘剂、蜡质及其它未脱除的油墨粒子加以分散，同时在热分散机系统中加入H2O2、Na2SiO3、NaOH等化学药品及蒸汽，然后浆料进入一段高浓漂白塔。

浆料在一段高浓漂白塔内柱状下移，漂白时间50-60分钟，浆料在下部锥体附近加水稀释到4%的浓度泵送贮浆池，经进一步调浓至1.0-1.3%泵送至后浮选脱墨槽。后浮选主要作为浆料清洁过程，对浆料白度提高较少，提高ISO约3%左右，由于经热分散系统处理之后，油墨粒子及胶粘物粒度大大减小，后浮选可进一步脱除含在纸浆中的这些微颗粒物质。后浮选脱墨槽浆送至低浓除渣系统除砂后进入后盘式浓缩机，浆料浓度由1.3%提高到5-8%，浓缩、洗涤后的浆料送入螺旋浓缩机、螺旋挤浆机进一步浓缩，浆料浓度由8%提高到15%，经中浓泵送良浆进入衬成浆塔备用。湿浆经过与衬层白水塔来水混合后形成3.3%的湿浆，一部分送入面浆生产线作为面浆的补充，剩余大部分湿浆通过管道送入抄前池，继续进行稀释，通过浆泵送入压力筛进行筛选，筛渣排入污水管网，进入厂区污水处理站；筛后浆进入流浆箱，在成型车间进行抄纸后送入底层成型车间使用。

生产过程中经浓缩、洗涤及压榨得到的制浆废水排放至废水处理厂，经处理后的废水大部分回用，部分达标排放。制浆废渣经重力床脱水后白水经浮选后进入白水塔，含10%的脱墨渣进入螺旋压榨机脱水至含水量为55%的脱墨污送入回转窑焚烧装置进行焚烧处置。其脱墨浆生产工艺流程见图2.3-2。

#### 2.3.4.2 废纸脱墨渣焚烧工段工艺流程及产污环节分析

经过脱水后的废纸脱墨渣和其他废纤维等含水率约55%左右，通过回转窑焚烧处理，做到减量化处理，焚烧系统设计处理能力为60t/d，满负荷运行时间为8160h/a。回转窑焚烧工艺主要包括进料系统、回转窑、二次燃烧室、废液焚烧系统、出渣系统、补氧风系统、辅助燃烧系统及自动控制系统。

具体工艺流程为：

脱墨浆渣和其他废渣由铲车输送进贮仓，在贮仓下方设置滑架装置，废渣由皮带处送进入浆叶式干燥机，废浆渣水分由55%干燥至35%左右；干燥后的废渣由皮带输送进入焚烧炉系统，蒸发出的气体先经过冷凝脱水后，剩余废气送入焚烧炉焚烧处理，收集的冷凝水排入污水收集管道W1。

脱墨浆渣和其他废渣等废物入炉后，在负压状态下，废物在窑内温度1000℃以上时形成熔融状，沿着回转窑的倾斜角度和旋转方向缓慢移动，经60min左右的燃烧时间，熔融的流体从窑内流出，掉进水封刮板出渣机，经水急速冷却后被排出S1。回转窑焚烧后的灰渣进入冷渣机冷却，灰渣温度降低到80℃以下，冷却后的灰渣存入专门的储存箱内存储，定期委托有资质单位处理。

回转窑内的烟气从窑尾进入二燃室，通过二燃室的燃烧器将温度加热到1100℃以上，烟气在二燃室停留时间2s以上，使烟气中的微量有机物及二噁英得以充分分解，分解效率超过99.99%，确保进入焚烧系统的危险废物充分燃烧完全。

在二燃室充分燃烧的高温烟气由烟道进入余热锅炉进行热量回收，余热锅炉将烟气中的部分热能回收，产生的蒸汽量为0.264万t/a，供内部使用。烟气经过余热锅炉后，温度由原来的1100℃以上降至600℃左右进入烟气净化系统净化处理。烟气净化系统由急冷塔、干式脱酸系统、袋式除尘器和湿法脱酸系统组成。为减少“二噁英”再合成的机会，要减少烟气在200～500℃的滞留时间，采取 “急冷”措施处理，烟气在急冷塔内的停留时间小于1s。从急冷塔出来的烟气温度由原来的550～600℃在1s内降至200℃以下，进入干法脱酸系统，干法脱酸选用Ca(OH)2为脱酸剂，脱酸剤从氢氧化钙仓进入干法脱酸设备（静态混合器），与烟气充分混合。反应后的烟气经过喷射有活性炭的烟风管道吸附后，进入袋式除尘器除尘。除尘后的烟气经过升温器升温后进入SCR脱销设备进行脱销，脱销后的烟气进入湿法脱酸系统，烟气中的SO2和HCl与NaOH溶液进一步中和，处理后的烟气通过50m高，内径0.9m的烟囱达标排放G1。在余热锅炉炉膛设计非催化还原（SNCR）系统，采用喷尿素的方法进行脱氮处理。

余热锅炉和急冷塔产生的飞灰属于危险废物S2，均进入飞灰贮仓由专用固化设备进行固化处理，固化剂为专用螯合剂和水泥。脱硝催化剂S3产生量为20t/3a，折合约6.5t/a，委托有资质单位收集处理。

脱墨渣焚烧工艺流程如图2.3-3所示。

2.3.5主要原辅材料及动力消耗指标

#### 2.3.5.1废纸脱墨制浆原辅材料及动力消耗

废纸脱墨制浆原辅材料及动力消耗情况见表2.3-4。

表2.3-4    废纸脱墨浆原辅材料消耗表

| 名称 | 消耗指标 |  |  |  | 厂内存储量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位消耗 |  | 年耗 |  |  |  |
|  | 单位 | 消耗量 | 单位 | 消耗量 |  |  |
| 1、纤维原料 |  |  |  |  |  |  |
| 废纸 | t | 1.2 | 万吨 | 18 | 5万t | 风干量，衬浆生产线，脱墨制浆 |
| 废纸 | t | 1.24 | 万吨 | 42.4 | 15万t | 风干量，底浆生产线 |
| 2、化学品 |  |  |  |  |  |  |
| H2O2 | kg | 24.2 | t | 3630 | 100t | 以100%计，2%使用量 |
| NaOH | kg | 18.15 | t | 2722.5 | 50t | 以100%计，1.5%使用量 |
| NaSiO3 | kg | 36.3 | t | 5445 | 100t | 以100%计，3%使用量 |
| FAS | kg | 4.84 | t | 726 | 50t | 还原性漂白剂，0.4%使用量 |
| 脱墨剂 | kg | 3.63 | t | 544.5 | 50t | 以100%计，0.3%使用量 |
| DTPA | kg | 3.63 | t | 544.5 | 50t | 以100%计，0.3%使用量 |
| 3、燃料及动力 |  |  |  |  |  |  |
| 水 | m3 | 0 | 万m3 | 0 |  | 技改后清水用量不增加，全部使用回用水，吨纸回用水量为18.1m3 |
| 电 | KWh | 300 | 万KWh | 4500 |  | 技改后吨纸耗电量新增30KWh |
| 汽 | t | 1.0 | 万t | 15 |  | 技改后脱墨浆车间生产用汽一部分使用回转窑焚烧系统产生蒸汽，热电厂供汽较技改前减少了0.264万吨/年 |

#### 2.3.5.2 脱墨渣焚烧系统能源消耗

脱墨渣焚烧系统能源消耗情况见表2.3-5。

表2.3-5 项目主要能源消耗表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 用量 | 厂内暂存量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | m3/h | 150 | / | 122.4万m3/a |
| 2 | 压缩空气 | m3/min | 3.74 | / | 0.6~0.8MpaG |
| 3 | 自来水 | m3/h | 4.0 | / | 3.264万m3/a |
| 4 | 循环水 | m3/h | 15 | / | 风机、进料冷却 |
| 5 | 活性炭粉 | kg/h | 5 | 10t | 40.8t/a |
| 6 | 熟石灰粉 | kg/h | 10 | 20t | 81.6 t/a |
| 7 | NaOH | kg/h | 14.7 | 50t | 120t/a |
| 8 | 尿素 | kg/h | 3 | 10t | 20% |
| 9 | 飞灰固化螯合剂 | kg/h | 2 | 3t | 16.5t/a |
| 10 | 固化水泥 | kg/h | 4 | 5t | 33t/a |

2.3.6  公用工程

#### 2.3.6.1 供热

已建工程所用蒸汽由本集团公司子公司昌乐盛世热电厂提供，所需蒸汽量是726t/d，折合14.4t/h。盛世热电厂剩余热负荷可满足该项目用气需求。

#### 2.3.6.2  供电工程

已建工程技改完成后装机容量为9534.2kW，较技改前设备装机容量增加了893kW，计算负荷为6407kW，年耗电量约为4901.4×104kWh。新迈纸业厂区内的110KV/10KV高压变电站为本项目提供供电保障，可以满足本项目的工程用电需求。根据新迈纸业电力系统近年来的运行情况可知，自有热电厂电力供应稳定、可靠。

#### 2.3.6.3  供水工程

1、用水量及水源

已建项目投产后，生产用水主要为制浆用水，由于底浆生产工段原料变化，国内废纸质量较低，当生产克重下降，车速提升时，为确保运行效率，必须使用大量清水加强网部、压榨部工艺备品的清洗频次及清洗力度，因此需要增加清水用水量2699m3/d，主要用于冲洗网部和压榨部；衬浆生产线生产用水量为65387m3/d，全部采用回用水，其中由白水池供给63898m3/d，回用污水1489m3/d，不新增新鲜用水；回转窑焚烧系统用水96m3/d，主要用于软化水制备、余热锅炉补水、冷凝水补水、焚烧烟气洗涤和车间地面冲洗，生活用水量为8m3/d，采用自来水。项目用水情况详见表2.3-6。

表2.3-6  已建项目新增用水量表

| 序号 | 用水部门 | 用水种类 | 用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底浆生产线 | 自来水 | 2699 | 现有供水管网供给 |
| 2 | 制浆生产线 | 白水 | 63898 | 通过多圆盘过滤后，由现有回用水系统统一供给 |
| 3 |  | 污水处理站回用水 | 1489 |  |
| 4 | 回转窑焚烧生产线 | 自来水 | 96 | 现有供水管网供给 |
| 5 | 生活用水 | 自来水 | 8 |  |
| 6 | 消防用水 | 自来水 | 24 |  |
|  | 合计 |  | 65491 | 不含消防时 |
|  |  |  | 65515 | 含消防时 |

2、浆水平衡

已建项目完成后55万吨涂布白面牛卡纸生产车间浆水平衡情况如图2.3-5所示，技改完成后集团水平衡图如图2.3-6所示。

通过浆水平衡分析可知，已建项目建成后底浆车间废水新增产生量为2699m3/d，排入企业现有污水处理站处理；衬浆车间废水产生废水量65073.8m3/d，折合2212.52万m3/a，其中制浆白水共计63898m3/d，通过多圆盘过滤器过滤后全部回用到制浆车间，含渣废水共计1147m3/d，焚烧车间废水包括软水再生废水、余热锅炉排污水、废气洗涤废水、脱墨渣烘干冷凝废水，共计22.4m3/d，职工生活污水6.4m3/d，共计1175.8m3/d，排入公司现有污水处理站处理。

2.3.6.4  供气工程

已建工程废纸脱墨渣焚烧车间焚烧时需要使用天然气作为燃料，根据可研报告可知，焚烧车间天然气用量为150 m3/h，折合122.4万m3/a，由当地燃气管网直接接入。

2.3.7 已建项目运行期污染物达标情况分析

已建项目项目各污染物达标情况以已批复的环评报告为准。

#### 2.3.7.1废气污染防治措施及污染物达标排放

已建工程主要废气为废纸脱墨制浆产生的粉尘和废纸脱墨渣焚烧产生的废气。

1、粉尘气体

填料、辅料制备过程中卸料时易产生少量粉尘，采取的措施：使用量较大的填料、辅料制备车间安装布袋除尘器，减少辅料、填料损失，降低粉尘排放浓度。从现场调查可以看出，废纸制浆车间通过洒水增加原料湿度，破碎车间封闭等措施，外排粉尘量很少，对周围环境影响很小。

2、废纸脱墨渣焚烧废气

（1）焚烧废气源强计算

废纸脱墨渣为危险废物，在焚烧的过程中会产生多种污染物，根据表2.3-12确定的废纸脱墨渣成分分析可知，焚烧废气G1中主要污染物有：SO2、NOx、烟尘、HF、HCl、重金属（铅及其化合物、汞及其化合物、镍及其化合物和铬、锰、汞及其化合物、铜及其化合物）和有机剧毒性污染物（二噁英类污染物等）等。程采用“SNCR脱硝+烟气急冷+干式脱酸+活性炭喷射系统+布袋除尘器+SCR脱销+湿法脱酸”的烟气净化方案，去除烟气中的烟尘、酸性气体及二噁英。治理后废气达标排放情况见表2.3-7。

表2.3-7   焚烧炉烟气污染物排放一览表

| 排放源 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 净化效率% | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 削减量 t/a | 排放标准（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DB37/2376-2013 | GB18484-2001 |
| 烟气量8500m3/h排气筒50m高，出口内径0.9m，烟气出口温度80℃，项目年运行340d，8160h | SO2 | 30 | 2.2 | -- | 30 | 2.2 | 0 | 50 | 300 |
|  | CO | 61.8 | 4.28 | 3 | 60 | 4.16 | 0.12 | — | 80 |
|  | 颗粒物 | 27249.5 | 1890.17 | 99.96 | 10 | 0.69 | 1889.48 | 10 | 80 |
|  | 氮氧化物 | 500 | 34.68 | 80 | 100 | 6.93 | 27.74 | 100 | 500 |
|  | HF | 181.2 | 12.54 | 96.14 | 7 | 0.49 | 12.05 | — | 7 |
|  | HCl | 257.6 | 17.84 | 94.18 | 15 | 1.04 | 16.80 | — | 70 |
|  | Hg及其化合物 | 0.02 | 0.0013 | 60.00 | 0.008 | 0.0006 | 0.0007 | — | 0.1 |
|  | Pb及其化合物 | 1.9 | 0.13 | 73.68 | 0.5 | 0.03 | 0.10 | — | 1 |
|  | Ni及其化合物 | 0.9 | 0.06 | 72.22 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | — | 1 |
|  | Cr及其化合物 | 1.2 | 0.081 | 66.67 | 0.4 | 0.03 | 0.05 | — | 4 |
|  | 铜及其化合物 | 22.4 | 1.55 | 98.21 | 0.4 | 0.03 | 1.52 | — |  |
|  | 锰及其化合物 | 4.7 | 0.33 | 91.49 | 0.4 | 0.03 | 0.30 | — |  |
|  | 二噁英 | 2.4ngTEQ/m3 | 1.63×10-7TEQ | 47.5 | 0.5ngTEQ/m3 | 3.0×10-8TEQ | 1.43×10-7TEQ | — | 0.5TEQng/m3 |

由上表可以看出，焚烧炉烟气处理后的污染物排放浓度满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区要求后，通过50m高内径0.9m的烟囱排放。焚烧炉排放废气量8500m3/h（6936万m3/a），主要污染物排放量分别为SO22.2t/a、NOx6.94t/a、颗粒物0.69t/a、铅0.03t/a、汞0.0006t/a、铬0.03t/a、镍为0.02t/a、铜0.03t/a、锰为0.03t/a、二噁英3.0×10-8TEQ t/a。

#### 2.3.7.2 已建项目废水污染防治措施及污染物达标排放

已建工程产生的废水有制浆废水、焚烧车间废水和职工生活污水等，涂布白面牛卡生产车间排入污水处理站废水量为13194m3/d，焚烧车间废水22.4m3/d，生活废水6.4m3/d，共计13222.8m3/d，折合449.58万m3/a，增加了生产过程中中水回用量，回用中水9026.9m3/d，折合306.91万m3/a，除去污泥带走水量3.9万m3/a，剩余138.77万m3/a外排山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂。废水排放情况见表2.3-8。

表2.3-8 已建项目完成后昌乐新迈纸业有限公司废水排放情况一览表

| 项目 |  | 产生浓度mg/l | 产生量 | 消减回用量 | 污泥带走水 | 排放浓度mg/l | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | - | 449.58万m3/a （13222.8m3/d） | 306.91万m3/a | 3.9万m3/a | - | 138.77万m3/a | 山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂 |
|  | COD（t/a） | 1087.9 | 4890.93 | 4748.26 | 6.24 | 160 | 222.02 |  |
|  | NH3-N（t/a） | 32.9 | 147.91 | 136.50 | 0.31 | 8 | 11.10 |  |
|  | TP（t/a） | - | - | - | 0.12 | 3 | 4.16 |  |
|  | TN（t/a） | - | - | - | 1.17 | 30 | 41.63 |  |

经厂内污水处理站处理后废水排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入丹河。

#### 2.3.7.3 已建项目固体废物处置情况

已建项目固体废物产生、处置情况见表2.3-9。已建项目产生的工业固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废包括浆渣、废塑料和生活垃圾，具体产生及处置情况如下。

表2.3-9 已建项目固废的产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 重量（t/a） | 固体成份 | 固废性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 生产车间 | 3086（含水率95%，绝干142） | 纤维 | 一般固废 | 部分回收利用，不能回收的部分送盛世热电焚烧处理 |
| 2 | 废塑料 |  | 960 | 废塑料、非金属 |  | 送造粒车间回收处理 |
| 3 | 焚烧炉渣和飞灰 | 脱墨渣焚烧炉、余热锅炉、急冷塔、除尘器 | 1889.48 | 无机物、残碳、重金属 | HW18 772-003-18 | 送危废处置单位处理 |
| 4 | 废活性炭 | 废气净化装置 | 40 | 活性炭、有机物、重金属 | HW18 772-005-18 |  |
| 5 | 废离子交换树脂 | 软化水器 | 1t/5a | 苯乙烯系树脂和丙烯酸系树脂 | HW13 900-015-13 |  |
| 6 | 废脱硝催化剂 | SCR脱销器 | 6.5 （20t/3a） | V2O5-WO3(MoO3) /TiO2 | HW50 772-007-50 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 生活 | 34 | 食品、果皮等 | 一般固废 | 环卫部门统一处理 |
| 合计 |  |  | 6016.18 |  |  |  |
| 注：全部综合利用或妥善处置 |  |  |  |  |  |  |

#### 2.3.7.4噪声污染源及防治措施

已建项目噪声以机械噪声及空气动力噪声为主，主要噪声源有碎浆机、抄纸机、磨浆机、浆泵、真空泵、空压机、风机、水泵等，噪声级约75～105dB(A)，在工艺设计时考虑采用集中布置、在建筑上做隔声、吸声处理、对具体设备采取设置减振支座、消声器等方法，降低噪声源噪声，同时采取以下措施：

1、从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值，并在一些必要的设备（风机等）上加装消音、隔音装置。

2、工艺设计时考虑采用集中布置的方法，在设备、管道设计中，注意防振、防冲击减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

3、在厂房建筑设计中，尽量使主要工作和休息场所远离强声源，对工作人员进行噪声防护隔离；在建筑上做隔声、吸音处理，保证厂房的隔声量。

4、在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。在厂区、厂前区及厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低公司噪声对周围环境的影响。

通过上述措施降低噪音、在建工程投产后全厂厂界昼夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

已建项目投产，由于已建工程产生的脱墨浆渣经焚烧处置即产生二次污染，又浪费资源，经分析研究公司决定将产生的脱墨浆渣在进入螺旋压榨脱水前通过管道输送至母公司山东世纪阳光纸业有限公司纱管纸回用于衬浆。本项目则是对脱墨浆渣的综合利用改造进行分析。

- 2.4脱墨渣综合利用技改项目

昌乐新迈纸业有限公司已建工程年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目未投产。由于其采用焚烧方式处理脱墨渣，处理成本较高。根据核算，采用焚烧方式处理脱墨渣，分摊到每吨浆增加成本约164元，占制浆总成本的5%左右，将大大增加企业成本。目前国内企业实际采用焚烧方式脱墨渣的企业较少，大部分企业采用资源化方式处理脱墨渣。为降低厂区固体废物处理成本，提高集团内产生的固体废物综合利用率，公司决定对昌乐新迈脱墨浆生产线产生的脱墨渣进行资源化利用，拟采用管道全部直接回用于母公司山东世纪阳光纸业集团有限公司纱管纸生产线（本公司在公司山东世纪阳光纸业集团有限公司元内其生产车间紧邻纱管纸车间），掺入衬层浆用浆配抄纱管纸。本项目将实际阳光纸业纱管纸生产线变动处一并分析。

2.4.1技改项目基本情况

（1）项目名称：脱墨渣综合利用技术改造项目。

（2）项目性质：技术改造。

（3）建设单位：昌乐新迈纸业有限公司。

（4）建设地点：昌乐县经济开发区大沂路北侧山东世纪阳光纸业集团有限公司院内。

（5）建设规模：在现有厂区内建设，不新增占地面积，新购置提浆泵、流量计等设备，敷设200m输浆管道，将脱墨浆生产线产生的脱墨渣泵送至山东世纪阳光纸业集团有限公司生产线回收利用，日回收日用脱墨渣60t（含水率55%）的生产规模。

（6）项目投资：80万元。

（7）用地：不新增用地面积。

（8）劳动定员：不新增员工数量。

2.4.2项目建设背景

#### 2.4.2.1脱墨污泥物理化学性质基础研究

对脱墨污泥物理化学性质有一个清楚的认识是对其处理与资源化利用的基础，为此广大学者进行了大量研究。

（1）脱墨污泥的元素组成及含量

有研究表明，绝干脱墨污泥中C、H、O 元素所占比例最大，约为78%左右，C元素和H 元素主要来源于污泥中的纤维，说明脱墨污泥中有机物含量的比例较大。另外，脱墨污泥中Ca、Al 元素含量也比较高，这两种元素主要来源于造纸过程中所用填料。此外，还含有少量的Na、Mg、Si、Fe、K、Cu、Zn、Sr、Mn、Ti、Cr、Pb 等元素，重金属含量低于国家标准《农用污泥中污染物控制标准》（GB/T4284-1984）。

（2）脱墨污泥中纤维的形态分布

纤维在脱墨污泥有机物中的含量比较高，主要是断裂的细小纤维。纤维的平均长度为0.24mm，长度小于0.20mm的组分占总量的72%；13%的纤维长度分布在0.20～0.40mm。脱墨污泥中的无机物、油墨等物质充满了纤维之间的空隙，使得整块污泥呈疏松多孔的结构。

（3）脱墨污泥的热解特性

研究发现，无论在氮气还是空气气氛下，温度超过200℃后，脱墨污泥开始快速分解，200～400℃范围内，在氮气和空气气氛下脱墨污泥热分解速率的最大值分别出现在329.5℃和298.9℃。热解温度由200℃升至550℃时，在空气中的热解失重率达68.9%。而在氮气中温度则要达到600℃时，污泥的热解失重率才可达到69%。700℃后，污泥在氮气和空气中均不再分解。这说明脱墨污泥中的有机物容易被热化学裂解。研究发现，脱墨污泥的热解反应动力学为3个三级平行反应，热失重过程可分为水分析出、挥发物质析出和固定碳燃尽和碳酸钙热分解4 个阶段。脱墨污泥粉末在750℃、氮气气氛条件下，热裂解后固体产物所占比例较大，质量分数为45.8%，主要成分为CaCO3；气体产物质量分数为29.8%，气体成分中可燃气体CO 和CH4 的体积含量很高；冷凝液体产物的质量分数为24.4%，主要成分是焦油。焦油的红外光谱（FT-IR）分析表明，其主要成分是酚、羧酸、醛和醇类等物质。

#### 2.4.2.2 脱墨污泥当前国内外利用情况

1、脱墨污泥的处理

（1）焚烧或燃烧法

焚烧法是欧洲处理废弃物的最普遍方法之一，焚烧的同时还能产生能量和蒸汽。该技术几乎适用于处理所有污泥，包括二次污泥或生物污泥。但是，由于大部分污泥的水分和灰分含量高，焚烧过程会出现能量不足的情况。流化床锅炉燃烧技术能有效热氧化处理高灰分、高水分废弃物，处理过程还产生蒸汽和(或)电能，减少工厂对高成本化石燃料的依赖。该系统不仅能处理脱墨污泥，还能处理从填埋场开采出来的材料，从而减轻地下水污染问题。流化床燃烧正快速地成为造纸厂废弃物的最终处理方法。焚烧的主要目的是把需要填埋的废弃物减少80%～90%。灰渣的最终处理或使用可以根据其品质的不同而有不同选择。某些情况下灰渣只是被简单地填埋，而有的灰渣则用于建筑业或其他应用。要特别注意筛渣中的氯含量，因为氯化物可能会引起设备腐蚀和空气污染。灰渣漂洗可有效地去除或稀释氯和重金属，使灰渣的氯浓度低于农业所限制的水平。

（2）湿氧化法

湿氧化法是指将液态或固态的有机废弃物置于水中和某种氧化剂在高效降解条件下进行氧化反应的方法。该过程在温度150～330℃，压力为1～2MPa的液相中发生，并且需要纯氧或空气中的氧参与反应。该法是一种直接的化学氧化反应，不会产生毒性问题。氧化反应发生在水环中，氧气可溶于水中与有机物和其他可氧化物质发生反应。水在该过程中既充当催化剂又充当水解反应物。氧气与水中的自由基和有机物发生反应从而形成有机自由基。这些有机自由基被认为是湿氧化反应中的关键因素。催化剂如均相铜和铁及其非均相配合物或稀有金属可以用来提高反应速率。湿氧化法化学的主要特征是形成羧酸和最终产物：CO2 和H2O。以乙酸、甲酸和草酸为主的这些酸类可以生物降解，一般可以采用传统生物法去除。湿氧化法放出的少量的NOx、SOx和悬浮颗粒。根据原料流的组成不同，乙醛、酮类和乙醇等挥发性有机物可能混在气体中，但能通过热氧化去除。在普通湿氧化法处理过程中，废弃物是通过高压泵输送的。

通过湿氧化反应，废弃物被碳化从而其燃烧值提高到了中级煤炭级别。在反应器中，预热过的泥浆在高压下氧化产生高压蒸汽，该蒸汽能推动涡轮发电。废弃物不会产生任何空气污染，因为它燃烧时不产生任何烟雾。

湿氧化技术在欧洲被认为是一种处理造纸污泥的新兴技术。与焚烧法相比，湿氧化法更容易操作，而且受水分含量影响较小，同时降解效率受废弃物燃烧性能的影响较小。与生物处理相比，湿氧化技术的工艺结构紧凑，能高浓高效处理危险废弃物和生物学有毒物质。一些案例研究证明，与现有的处理方法相比，该方法处理成本可降低至少50%。

（3）超临界水氧化法

超临界水氧化法是一种新兴且高效的有机废水和污泥处理方法。当加热到临界温度374℃(400～600℃)且加压到临界压力22.1MPa(25.0MPa )时，水会获得一系列新的化学性质。当温度和压力在超临界状态时，水可用作修复技术,即超临界水氧化。在超临界状态下，水能与氧气及非极性有机物互溶，使有机废弃物被氧化为CO2 和H2O，无机盐和填料等物质能从水中沉淀出来从而被回收利用。

超临界水氧化系统能处理含低浓有机物的废水，对排出物进行控制，还能连接热能回收系统。为节约成本，应尽量提高污泥的固含量(固含量大于20% )。为确保污泥的连续供应，应注意避免大颗粒污泥进入高压泵。

（4）超声波法

超声波处理污泥的原理是基于细胞粉碎后释放出胞内物质。这种胞内物质作为自产底物供微生物生长，即利用隐性生长的原理，从而减少系统的污泥产量。超声波处理技术因其在细胞破碎方面具有高效、稳定、清洁、安全等优点，在污泥处理中可以提高污泥可降解性能且应用方便。近年来，将超声波应用于污泥减量的研究备受关注，也为污泥减量化和污泥污染的消除提供了一条更为实用、可靠、经济的途径。

目前，国内外对污泥超声破解技术的研究主要集中在污泥破解后固体物质物化、生化特征的变化情况及对加速后续厌氧消化进程或污泥减量的影响。对于大量污泥的处理，超声技术可作为一种预处理技术与其他处理技术联合使用。德国利用超声波进行污泥减量已进入实际应用阶段，而国内在这方面的研究基本上处于初步实验研究阶段，仍需进一步争取进入实用阶段。

2、脱墨污泥的资源化利用

（1）堆肥

脱墨污泥属于生物固体废弃物，除含有大量细小纤维外，还含有可被植物吸收利用的有机物质、N、P、K 等养分及中微量元素，是一种质优价廉的有机肥源。但脱墨污泥又含有重金属、多种病原菌，容易腐烂发臭，因此在农用前需进行无害化处理。堆肥法是指利用微生物对脱墨污泥中的有机物进行代谢分解，直到大部分造纸纤维和有机物性质达到稳定(气味或化学性质)并且碳含量损失最小。有时会向污泥中添加肥料从而提高其营养物含量。堆肥法是处理成本最低的方法之一。实验表明，脱墨污泥和家禽肥料混合堆肥可以得到农作物所需的P、K 元素，并降低土壤水中的硝酸盐含量，提高农作物产量。

利用脱墨污泥堆肥最令人关注的问题为是否会造成污染。国外研究表明，脱墨污泥与其他纤维素废弃生物质以一定比例混合堆肥24 周后，原脱墨污泥中的重金属、苯酚、氯化和芳香族碳水化合物、二氧芭和呋喃多氯联苯族化合物含量都低于检测限值。国内研究也认为，造纸污泥适量的农用不会导致重金属污染。

（2）生产造纸用填料和涂布颜料

脱墨污泥主要成分是白土和碳酸钙，它们都是无机颜料，如果回收后纯度很高，可以回用作为造纸的填料和涂布颜料，这是一条很理想的利用脱墨污泥的途径。污泥的成分，除了白土和碳酸钙外，还有细小纤维和粗渣筛渣，这些是可以燃烧的有机物。因此，采用燃烧或锻烧的方法，除去有机物后，留下来的应当就是不能燃烧的无机颜料。

据报道，日本静冈Fuji 工业研究所对循环利用造纸污泥灰分作为造纸填料进行了研究。处理污泥的方法包括第1 阶段碳化和第2 阶段锻烧，得到的灰分易于在球磨机中磨碎，而且不会破坏形成的结构；所得灰分的白度约为65%；通入CO2 到浆料中可以提高循环填料在纸张中的留着率。研究人员还试验了锻烧条件对造纸填料灰分特性的影响，结果表明，用造纸污泥生产造纸填料时，锻烧最佳温度为600～700℃，可以得到高白度灰分。

日本Nippon 造纸工业有限公司研制成功利用造纸污泥生产填料的方法：(1)采用模压机模压含无机组分CaCO3 30%～95%；(2)在干燥窑中干燥、碳化和锻烧模压物；(3)将模压物粉碎成颗粒状产物。

英国Aylesford 新闻纸厂采用北美技术从废纸脱墨污泥中回收纤维和填料。英国造纸厂的污泥通常含水分37%、纤维2%和填料41%。Aylesford 新闻纸厂利用KDS Micronex设备干燥污泥，再利用分裂设备裂解污泥，最后通过筛选分离出纤维和填料级分，干污泥含水4%～10%、纤维36%和填料64% (以绝干污泥计)。填料主要含碳酸钙和白土，可回用于造纸，能提高纸张平滑度、光泽度和不透明度。

（3）生产建筑材料

西班牙科技人员利用废纸脱墨污泥生产纤维—水泥制品，解决了造纸工业废物利用和环境保护问题。研究结果表明，利用废纸脱墨污泥作为纤维—水泥制品中纤维的来源在技术和经济上是可行的，试验项目包括废纸脱墨污泥对纤维—水泥制品的强度、滤水性和保水值的影响。用脱墨污泥中的纤维代替5%的原始纤维可提高纤维—水泥制品的强度，用量达到10%也未降低产品强度，当用脱墨污泥中细小纤维代替原始纤维用量的10%～15%时，还能改善产品的滤水性。工业规模生产证实，该方法既经济又环保，由于废纸脱墨污泥成本较低，可增加造纸和纤维—水泥工业新的附加值。

丹麦Full Circle Products 公司开发了用脱墨污泥制高质量建筑板的方法，直接用于建筑和装修工业，在这个过程中不需要用胶粘剂、水泥或任何有害助剂，车间没有固体废料，所有边角料、砂磨残余物料等均可在生产中循环利用。建筑板应用后还可以回收，循环利用。

英国废物和再生资源利用部门经过2年研究认为，废纸脱墨污泥是一种有利用价值的资源，可广泛应用于制造建筑产品。英国威尔士大学生物组成研究中心与建筑研究所的科技人员研究了利用造纸厂废纸脱墨污泥的技术与经济可行性，并预测了产品的应用发展前景。试验了6种类型建筑产品配用一定量的造纸污泥，所得的产品质量符合建筑材料的标准规定，这6种产品的污泥配用量分别为：①软质纤维板80%；②中密度纤维板45%；③硬质纤维板80%～100%；④用污泥胶合的水泥板30%； ⑤低密度水泥制品2.5%～5%；⑥贴面地砖80%～85%。刘贤森等利用造纸厂脱墨污泥为原料，以脉醛树脂为胶豁剂制造了纤维板。所制得的纤维板的内结合强度、沸腾实验后内结合强度、吸水厚度膨胀率都能达到《国家中密度纤维板标准》所规定的室内型纤维板标准。

（4）生产再生纸

将脱墨污泥利用至低端纸产品中的例子也有很多。美国一些生产多层纸板的工厂将脱墨废水气浮物掺用到纸板的芯浆中去，从而做到没有这方面的废渣排出。浙江永泰有限公司将脱墨污泥添加至灰底白板的芯层，实现脱墨污泥100%综合利用，渣不出厂。（永泰集团有限公司利用造纸脱墨污泥回用生产再生纸管原纸Paper Science ＆Technology 2014 Vol.33 No.6)。在德清地区也有利用脱墨污泥直接加入生产低档纸的生产。

#### 2.4.2.3脱墨浆对产品影响的研究

本技改项目利用脱墨浆生产线产生的脱墨浆采用管道输送至母公司纱管纸生产线用于衬层浆，世纪阳光现有纱管纸产品克重为230-510g/m2，纱管纸产量约为939t/d。脱墨渣回用量约为27t/d（绝干），占纱管纸总产量的比例为2.87%，总体脱墨渣添加比例较低，为研究其是否对产品产生影响，并委托SGS（通标标准技术服务（天津）有限公司）对产品进行RoHS标准的检测，所有检测项目均未检出，具体检测结果见表2.4-1。

表2.4-1  产品检测结果

| 序号 | 测试项目 | 限值 | 单位 | 纱管纸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 100 | mg/kg | 未检出 | 限值引用自ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ |
| 2 | 铅 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 3 | 汞 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 4 | 六价铬 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 5 | 多溴联苯之和 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 6 | 一溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 7 | 二溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 8 | 三溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 9 | 四溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 10 | 五溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 11 | 六溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 12 | 七溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 13 | 八溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 14 | 九溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 15 | 十溴联苯 | -- |  | 未检出 |  |
| 16 | 多溴二苯醚之和 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 17 | 一溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 18 | 二溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 19 | 三溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 20 | 四溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 21 | 五溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 22 | 六溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 23 | 七溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 24 | 八溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 25 | 九溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 26 | 十溴二苯醚 | -- |  | 未检出 |  |
| 27 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 28 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 29 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 30 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000 |  | 未检出 |  |
| 31 | 氟 | -- |  | 未检出 | 参照EN︰2016方法测定 |
| 32 | 氯 | -- |  | 312 |  |
| 33 | 溴 | -- |  | 未检出 |  |
| 34 | 碘 | -- |  | 未检出 |  |

由上表可知，掺杂脱墨浆对产品未产生影响。

2.4.3技改项目组成

技改项目是将脱墨浆线产生的脱墨浆直接由管道输送至纱管纸回用，其组成情况见表2.4-2。

表2.4-2 项目工程组成一览表

| 工程类别 | 工 段 | 工程内容 | 与现有依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 输浆管道 | 敷设200m的管道，将脱墨线产生的浆输送至世纪阳光纸业 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 本项目用电约为15kWh，依托厂区现有配电室 | 依托现有 |
|  | 供水 | 本技改项目不新增用水，现有及已建工程（未投产）取自市政供水管网. | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水处理 | 本技改项目无新增废水产生，技改完成后较技改前废水产生量减少9.27万m3/a。 | 依托现有 |
|  | 固废处置 | 本项目不新增固废，技改完成后无脱墨渣产生 | / |
|  | 废气处理 | 本项目无废气产生 | / |
|  | 噪声治理 | 本项目新增噪声源为输浆泵产生的，输浆泵采取减震措施 | / |

2.4.4综合利用规模

拟将脱墨浆线产生的脱水后的脱墨渣60t/d（含水率为55%），则脱墨渣的绝干量为27t/a，不再进行螺旋压榨脱水，直接将含水率为90%的310t/d（由于压榨脱水过程废水中带走约1.6%的浆渣，该部分废渣一同进入纱管纸回用）脱墨渣通过管道直接输送至母公司山东世纪阳光纸业有限公司纱管纸衬浆塔用于衬浆。

2.4.5设备

所需设备主要是将泵、流量计以及敷设管道，其主要情况见表2.4-3。

表2.4-3   本项目所需设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵 | S3-80-265.3 | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 流量计 |  |  |  |
| 3 | 输浆管道 | 内径φ100mm | 200m | 最大输送能力50m3/h |

2.4.6原辅料消耗情况

本技改项目仅是脱墨浆的综合利用，不改变已建工程脱墨浆生产线的原辅料，由于其输送至世纪阳光纱管纸用，因此纱管纸的原辅料有所改变，其纱管纸原辅料变化情况见表2.4-4，脱墨浆主要成分见表2.4-5与表2.4-6。

表2.4-4  纱纸管生产主要原辅料消耗变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 改造前 | 改造后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 消耗量（t/a） | 消耗量（t/a） |
| 1 | 国内废纸 | 303824 | 292135.6 |
| 2 | 浆渣 | 35550 | 35550 |
| 3 | 脱墨渣 | 0 | 10540 |
| 4 | 硫酸铝 | 1034.3 | 1034.3 |
| 5 | 淀粉 | 390.4 | 390.4 |
| 6 | 液碱 | 314.7 | 314.7 |
| 7 | 聚酯干网 | 2200 | 2200 |
| 8 | 毛布 | 16.5 | 16.5 |
| 9 | 干网 | 5500 | 5500 |

表2.4-5   脱墨渣主要物质成分检测结果

| 序号 | 成分 | 含量（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分 | 19.07～21.35 | -- |
| 2 | 废纸 | 14.21～16.08 | 纤维 |
| 3 | 丁苯乳胶 | 2.90～3.52 | 胶粘物 |
| 4 | 环氧树脂 | 1.02～1.54 | 胶粘物 |
| 5 | 有机酸 | 0.11～0.53 | 助剂 |
| 6 | 蜡 | 0.15～0.21 | 助剂 |
| 7 | 碳酸钙 | 54.57～56.2 | 填料 |
| 8 | 粘土 | 3.05～3.58 | 填料 |
| 9 | 杂质 | 0.82～1.01 | 杂质 |

表2.4-6  脱墨渣主要元素成分检测结果

| 序号 | 成分 | 含量 | 序号 | 成分 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mg（%） | <1 | 13 | Co(ppm) | <7 |
| 2 | Al（ppm） | 8162 | 14 | Ni(ppm) | 8 |
| 3 | P(ppm) | <79 | 15 | Cu(ppm) | 101 |
| 4 | S(ppm) | 621 | 16 | Zn(ppm) | 35 |
| 5 | Cl(ppm) | <5 | 17 | As(ppm) | <5 |
| 6 | K(ppm) | <20 | 18 | Se(ppm) | <5 |
| 7 | Ca(%) | 14 | 19 | Br(ppm) | <5 |
| 8 | Ti(ppm) | 1195 | 20 | Rb(ppm) | <5 |
| 9 | V(ppm) | <33 | 21 | Sr(ppm) | 88 |
| 10 | Cr(ppm) | 64 | 22 | Y(ppm) | 12 |
| 11 | Mn(ppm) | 19 | 23 | Zr(ppm) | 25 |
| 12 | Fe(ppm) | 853 |  |  |  |

由上表可知，脱墨废纸浆生产线产生的脱墨渣的主要成分为碳酸钙、纤维和水分，占比达到87.85%以上，其中金属成分含量较低。

2.4.7脱墨浆定位

该技改项目脱墨浆来自脱墨浆生产线的浮选槽工段及白水气浮澄清器（含水率约为94.5%），该企业拟经过重力床脱水后（该部分脱水经浮选后进入白水池回用）含水率约为10%进入螺旋压榨机进一步脱水形成脱墨污泥（含水率约55%）进行焚烧（焚烧炉已建成），脱墨污泥在《国家危险废物名录》（2016）中属于危险废物（废物类别HW12，废物代码221-001-12）。由于其焚烧处置费用高，而且产生二次污染，经过讨论研究对不经螺旋压榨脱水后的脱墨渣采用管道输送至世纪阳光纸业纱管纸进行综合利用回用。

根据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）第6.1b）“不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质”可以不作为固体废物管理。本项目对产生的脱墨浆拟不经过脱水和贮存过程，直接在生产现场通过管道输入纱管纸生产线参与造纸生产，符合《固体废物鉴别标准通则》（GB343302017）第6.1b）情形，因此，脱墨渣浆可不作为固体废物管理，本项目可视为副产物资源化综合利用项目。

2.4.8公用工程

#### 2.4.8.1供热

本项目无需供热。

#### 2.4.8.2 供电工程

本项目用电主要是将泵用电，新迈纸业厂区内的110KV/10KV高压变电站为本项目提供供电保障，可以满足本项目的工程用电需求。根据新迈纸业电力系统近年来的运行情况可知，自有热电厂电力供应稳定、可靠。

#### 2.4.8.3 供排水工程

（1）用水量及水源

本技改项目不需新增用水。

（2）排水工程

本技改项目无废水排放，由于本项目将脱墨浆直接回用于纱管纸，则本项目技改完成后废水量减少，根据脱墨渣的含水率，则本项目技改完成后制浆生产线废水减少量为272.4m3/d。本项目技改完成后55万吨涂布白面牛卡纸生产车间浆水平衡情况如图2.4-1所示，浆水平衡见图2.4-2，技改完成后集团水平衡图见图2.4-3，纱管纸浆水平衡见图2.4-4。

#### 2.4.8.4本项目厂区总平面布置

总体布局：根据项目工艺及设备特点和平面布置原则，遵循紧凑布局、节约用地的原则，本项目在满足生产工艺和结合公用设施的前提下布置建筑物。

本项目位于山东世纪阳光纸业集团有限公司东厂区院内，昌乐新迈纸业有限公司现有生产车间内， 年产55万吨涂布白面牛卡纸生产车间内，位于整个厂区的北侧，制浆生产车间呈反向“L”型布置，脱墨槽和高浓漂白塔位于制浆车间东东侧，废纸从备料车间经过破包后通过链板传送机送至二层破碎车间，在通过管道送至脱墨制浆工段，整个流程依次布置，主要噪声设备位于车间内部，远离厂界。本项目管道敷设采用架空形式，其从整个厂区来看，厂区平面布置较合理。本项目在平面图中的位置见图2.4-5。

2.4.9生产工艺流程及产污环节

#### 2.4.9.1生产工艺流程

本次技改工程是对脱墨浆生产线产生的脱墨渣回用于纱管纸，原脱墨渣拟脱水后焚烧，与原生产线对比主体工艺未变化，处置方式发生变更，技改后的脱墨浆生产工艺见图2.4-6。由于脱墨渣直接用泵送至纱管纸浆塔，纱管纸生产工艺不发生改变，不再分析纱管纸工艺流程。工艺描述如下

办公废纸、废旧书本纸、废旧画报纸碎解工段采用高浓连续碎解进行处理。废纸用带有变频调速和称重装置的链板运输机送入水力碎解机碎解处理，以确保适量的废纸进量；废纸进入水力碎解机进行碎解的同时，在此加入适量的白水和化学品（H2O2、Na2SiO3、NaOH、脱墨剂等），在14-18%高浓状态下进行连续缓和的碎解。

碎解后的浆料进入卸料塔，浆料经稀释后用高浓除渣器除去重渣，良浆进入一级二段粗筛（孔筛），一段粗筛尾浆进入二段粗筛筛选，一段、二段粗筛良浆进入三段式低浓除砂器筛选，尾浆进入三段、四段尾筛处理，良浆回二段循环，尾渣外排，除砂后的良浆进入预浮选脱墨槽进行预浮选，预浮选槽脱墨浆的良浆进入一级三段精筛系统，尾渣经二段、三段精筛继续处理，良浆经过盘式浓缩机浓缩洗涤后，浆料浓度由1.0-1.3%提高到5-8%，浆料经斜螺旋浓缩机、螺旋挤浆机进一步浓缩，浆料浓度由10%提高到35%，经入盘式热分散系统（由料塞螺旋、撕烈机、加热器、盘式热分散机等设备组成），热分散系统对浆料中的胶粘剂、蜡质及其它未脱除的油墨粒子加以分散，同时在热分散机系统中加入H2O2、Na2SiO3、NaOH等化学药品及蒸汽，然后浆料进入一段高浓漂白塔。

浆料在一段高浓漂白塔内柱状下移，漂白时间50-60分钟，浆料在下部锥体附近加水稀释到4%的浓度泵送贮浆池，经进一步调浓至1.0-1.3%泵送至后浮选脱墨槽。后浮选主要作为浆料清洁过程，对浆料白度提高较少，提高ISO约3%左右，由于经热分散系统处理之后，油墨粒子及胶粘物粒度大大减小，后浮选可进一步脱除含在纸浆中的这些微颗粒物质。后浮选脱墨槽浆送至低浓除渣系统除砂后进入后盘式浓缩机，浆料浓度由1.3%提高到5-8%，浓缩、洗涤后的浆料送入螺旋浓缩机、螺旋挤浆机进一步浓缩，浆料浓度由8%提高到15%，经中浓泵送良浆进入衬成浆塔备用。湿浆经过与衬层白水塔来水混合后形成3.3%的湿浆，一部分送入面浆生产线作为面浆的补充，剩余大部分湿浆通过管道送入抄前池，继续进行稀释，通过浆泵送入压力筛进行筛选，筛渣排入污水管网，进入厂区污水处理站；筛后浆进入流浆箱，在成型车间进行抄纸后送入底层成型车间使用。

生产过程中经浓缩、洗涤及压榨得到的制浆废水排放至废水处理厂，经处理后的废水大部分回用，部分达标排放。制浆废渣经重力床脱水后白水经浮选后进入白水塔，含10%的脱墨渣用管道输送至纱管纸回用于母公司世纪阳光纸业纱纱管纸生产线所用。其脱墨浆生产工艺流程见图2.4-6。

输送至纱管纸浆塔

浮选

白水池

图2.4-6  技改后的脱墨制浆工艺流程图

#### 2.4.9.2产污环节

本技改工程生产工艺产生环节同已建工程。本次技改是对已建工程产生的脱墨渣综合利用，不再进行焚烧处置（焚烧炉闲置），由于本项目技改完成后其脱墨渣不再焚烧，本项目技改完成后其焚烧脱墨渣产生的废水、废气、固废等不再产生。

废水：本项目不新增废水，技改完成后废水产生量减少。

固废：本技改项目无固废产生，技改完成后无脱墨渣产生。

废气：本技改项目无废气产生。

噪声：本技改项目噪声源是浆泵运行产生的噪声。

2.4.10污染物产排放情况分析

#### 2.4.10.1废气

本技改项目无新增废气排放，所产生废气是配套污水处理站产生的恶臭，本技改项目完成废水增加量很少，污水处理站产生的恶臭基本不会增加。本技改项目完成后其焚烧炉闲置，焚烧废气不再产生排放。

#### 2.4.10.2废水

由于本技改项目脱墨渣直接输送至世纪阳光纸业有限公司纱管纸回用，则使纱管纸生产线废水排放情况发生变化，山东世纪阳光纸业有限公司与昌乐新迈有限公司共用一个排污许可证，本报告将纱管纸的废水变化情况一同分析。

（1）本技改项目废水变化情况

本项目不新增废水，由于本项目将重力床脱水后含水率为90%的脱墨渣310t不再进行螺旋压榨脱水直接管道输送至世纪阳光公司纱管纸使用，技改前脱水至60t含水率为55%再进入焚烧炉焚烧处置，则制浆生产线废水减少量为250 m3/d；由于不再对脱墨渣进行焚烧，其配套焚烧炉焚烧车间废水不再产生（包括软水再生废水、余热锅炉排污水、脱墨渣烘干冷凝水、废气洗涤废水），共计22.4m3/d，本项目技改完成后共减少废水量为272.4m3/d。则技改完成后昌乐新迈纸业有限公司排入污水处理站废水量为共计12950.4m3/d，折合440.31万m3/a，回用中水9026.9m3/d，折合306.91万m3/a，除去污泥带走水量3.9万m3/a，剩余129.5万m3/a外排山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂。本项目技改完成后全厂废水排放情况见表2.4-7。

表2.4-7  技改完成后昌乐新迈纸业有限公司废水排放情况一览表

| 项目 |  | 技改前排放量 | 技改后排放量 | 技改完成后排放量变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水（万m3/a） | 138.77 | 129.5 | -9.27 | 排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂 |
|  | COD（t/a） | 222.02 | 207.2 | -14.82 |  |
|  | NH3-N（t/a） | 11.10 | 10.36 | -0.74 |  |
|  | TP（t/a） | 4.16 | 3.89 | -0.27 |  |
|  | TN（t/a） | 41.63 | 38.85 | -2.78 |  |

备注：排入污水处理厂的浓度按照排污许可证上的许可浓度计算。

（2）山东世纪阳光纸业纱管纸废水变化情况

新迈产生的脱墨渣通过管道输送至浆塔，其输入的量为310t/d，含水率为90%，由于其带入水分，带入水量为279t/d，则纱管纸从污水处理站回用的量则减少279t/d，纱管纸生产线多排279t/d。根据集团公司全厂水平衡图，技改完成后则纱管纸生产线废水排入昌乐县污水处理厂的量是3464t/d。

（3）技改完成后集团公司全厂废水变化情况

由于本公司废水排入世纪阳光纸业有限公司污水处理站一起处理后外排（2家公司共用一排污许可证）由新迈制浆线废水排放情况分析可知，该生产线少排废水量为272.4t/d，综合所述，本项目技改完成后集团公司全厂废水多排6.6t/d（2409 t/d），全厂废水排放量为435.79万 t/a，根据该公司排污许可证许可浓度COD允许排放浓度是160mg/L、氨氮是8mg/L、TP是3mg/L、TN是30mg/L，则排放废水污染物量CODCr为697.26t/a、氨氮为34.86t/a，TP为13.07t/a，TN为130.73t/a。新增排放量不大。全厂废水排放变化情况见表2.4-8。

表2.4-8  技改完成后集团公司全厂废水排放情况一览表

| 项目 |  | 技改前排放量 | 技改后排放量 | 技改完成后排放量变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水（万m3/a） | 433.55 | 435.79 | +0.24 | 排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂 |
|  | COD（t/a） | 696.88 | 697.26 | +0.38 |  |
|  | NH3-N（t/a） | 34.84 | 34.86 | +0.02 |  |
|  | TP（t/a） | 13.07 | 13.07 | +0 |  |
|  | TN（t/a） | 130.67 | 130.73 | +0.06 |  |

由上表可知，本项目技改完成后废水排放量较少，COD增加量少于1吨。对污水处理厂的影响不大。

#### 2.4.10.3固废

本技改项目无固废产生，技改完成后由于脱墨渣不再进行焚烧，再配套焚烧炉产生的焚烧炉渣、焚烧废气处理措施产生的固废等不再产生。

#### 2.4.10.4噪声

本项目新增2台提升泵一用一备，噪声源强约为75dB(A)对提升泵采用减震措施，对环境影响不大。

2.4.11技改项目完成后昌乐新迈公司污染物排放汇总

技改项目投产后昌乐公司全厂污染物情况见表2.4-9。

表2.4-9  技改项目投产后昌乐新迈公司污染物排放情况汇总

| 种类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 | 已建工程拟排放量 | 技改项目替代量 | 技改项目完成后全厂排放总量 | 全厂污染物增加量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量（万m3/a） | 48.49 | 90.28 | 9.27 | 129.5 | -9.27 |
|  | COD（t/a） | 77.58 | 144.44 | 14.82 | 207.2 | -14.82 |
|  | NH3-N（t/a） | 3.88 | 7.22 | 0.74 | 10.36 | -0.74 |
|  | TP（t/a） | 1.45 | 2.7 | 0.27 | 3.89 | -0.27 |
|  | TN（t/a） | 14.55 | 27.08 | -2.78 | 38.85 | -2.78 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 0 | 6936 | 6936 | 0 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |
|  | NOX（t/a） | 0 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 1890.17 | 1890.17 | 0 | 0 |
|  | 重金属尘（t/a） | 0 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 |
|  | 二噁英 | 0 | 1.63×10-7 TEQ | 1.63×10-7 TEQ | 0 | 0 |
|  | H2S（t/a） | 0.1522 | 0 | 0 | 0.1522 | 0 |
|  | NH3（t/a） | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 |
| 固废 | 一般固废（t/a） | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
|  | 危险废物（t/a） | 0 | 0 | 1936.18 | / | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | / | 0 |

备注：本技改项目完成后无脱墨渣产生，则焚烧炉闲置，焚烧炉运行产生的废气、危险固废不再存在。

- 2.4 全厂“三本账”

本技改项目建成后，集团公司全厂“三本账”见表2.4-1。

表2.4-1   技改项目完成后集团公司全厂 “三本账”一览表

| 种类 | 污染物名称 | 现有工程全厂排放总量 | 已建项目 拟排放量 | 技改项目排放量 | 技改项目替代量 | 技改项目完成后全厂排放总量 | 全厂污染物增加量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量（万m3/a） | 345.27 | 90.28 | 0.24 | 0 | 435.79 | +0.24 |
|  | COD（t/a） | 552.43 | 144.44 | 0.38 | 0 | 697.26 | +0.38 |
|  | NH3-N（t/a） | 27.62 | 7.22 | 0.048 | 0 | 34.86 | +0.02 |
|  | TP（t/a） | 10.36 | 2.7 | 0.0072 | - | 13.07 | +0 |
|  | TN（t/a） | 103.58 | 27.08 | 0.072 | - | 130.73 | +0.06 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | / | 6936 | 0 | 6936 | 0 | +0 |
|  | SO2（t/a） | / | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | +0 |
|  | NOX（t/a） | / | 6.93 | 0 | 6.93 | 0 | +0 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | 0.69 | 0 | 0.69 | 0 | +0 |
|  | 重金属尘（t/a） | / | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | +0 |
|  | 二噁英 | / | 3.0×10-8TEQ | 0 | 3.0×10-8TEQ | 0 | +0 |
|  | H2S（t/a） | 0.1522 | - | 0 | - | 0.1522 | 0 |
|  | NH3（t/a） | 0.451 | - | 0 | - | 0.451 | 0 |

3 区域环境概况

- 3.1 自然环境概况

3.1.1 厂址地理位置

昌乐县地处山东半岛内陆，潍坊市中部，地理坐标北纬36º19'～36º46'，东经118º43'～119º10'，东与潍坊城区、坊子区交界，西临青州、临朐，南与安丘隔汶河相望，北与寿光接壤。昌乐东距青岛150km，西距济南市160km，北离渤海、莱州湾80km。昌乐交通条件便利。位于山东半岛蓝色经济区内，东距世界风筝都——潍坊25公里，距济南机场、青岛机场和青岛海港各一个半小时的车程，是进出山东半岛的枢纽。胶济铁路、胶济高铁客运专线、青银高速、309国道以及正在建设的潍日高速穿城而过，省道大沂路、胶王路纵贯南北，形成了外快内畅的综合交通体系。

本项目位于潍坊市昌乐县经济开发区寿阳山路607号（昌乐新迈纸业有限公司现有厂区内）。项目地理位置见图2.2-1。

3.1.2地形地貌

昌乐县境内多为丘陵，南高北低，西高东低。西部、南部平均海拔在170m左右，东部、北部平均海拔150m，鄌郚镇车罗顶为全县最高点，海拔381m，朱刘街道办事处北庄、郑王附近最低，海拔30m，全县山丘609km2，占总面积58%，主要分布在县境南部，平原410km2，占总面积的39.7%，主要分布在县境北部。涝洼15km2，占总面积的1.45%，主要分布在沿河谷地。项目所在区域朱刘街道办事处位于县城北部，地势平坦，属于平原。

3.1.3气候、气象

昌乐县区属暖温带大陆性气候，春季温暖而干燥，风大雨少；夏季湿热多雨；秋季秋高气爽；冬季寒冷少雨雪，具有明显的季节变化和季风气候的特点。年平均气温13.4℃，极端最高气温40.7℃，极端最低气温-17.2℃，年平均日照时间2216.6h，年平均相对湿度65%，年平均降水量621.4mm，全年主导风向为S，次主导风向为SSE，年平均风速3.4m/s。

3.1.4地表水系

昌乐县境内河流较多，多发源于西南部山区。主要有汶河、白浪河、丹河、于河、桂河五个水系。

汶河古称汶水，系潍河主要支流，源出临朐县沂山东麓百丈崖瀑布之桑泉。因桑泉水俗称汶水故名汶河。流经临朐、昌乐两县，从大盛镇西山北头村北入县境，从西南向东北流经昌乐78km，至东北角的夹河套村东北入潍河。汶河在市内有大盛河、鲤龙河、温泉河、凌河、小汶河、墨溪河6条支流，流域面积1076km2。此河季节性强，汛期最大洪峰5550m3/s。

白浪河是流经潍坊市城区的一条最为重要的河流，横穿昌潍大平原，白浪河的前身是潍坊老城的护城河，河水自南向北缓缓流过市中心，把潍城和奎文两区分隔开来，将潍县劈为东、西两半。流域面积1237km2，上游发源于潍坊市昌乐县打鼓山，流经潍坊市坊子区、潍城区、奎文区和寒亭区，最后经寒亭区央子镇流入渤海莱州湾。全长127km。

于河是白浪河的一条重要支流，为季节性河流，全长41km，发源于昌乐县五图镇，流经潍坊市潍城区，最后在潍坊市寒亭区韩家朱马汇入白浪河。

桂河，该河源于朱刘镇西南15km的五图镇内，向北流经朱刘、赵庙、王望，进寒亭区白浪河段入海。

丹河水系包括丹河干流和大丹河、小丹河、尧沟三条支流，总长83km，流域面积275.34km2，其中客水面积56.31km2。本项目排水最终入丹河。

昌乐县饮用水源地主要来自县城以南15km的高崖水库，总库容量1.36亿m3，兴利库容5788万m3。昌乐县地表水系具体见图3.1-1。本技改项目与昌乐县饮用水水源地位置关系见图3.1-2。

3.1.5 区域水文地质

昌乐县地质分区属于鲁西中南台隆、鲁中深段裂断，泰沂穹断束。沂山断块凸起，县境内控制性断裂为五井断裂，县内地层由老到新依次出露有太古泰山群，古生界寒武系、奥陶系、石灰系，中生界侏罗系、白垩系，新生界第三系及第四系不同时期的岩浆岩。太古界泰山群主要分布于县境南部、东南部。

昌乐县地下水含水层为岩溶裂隙含水层、第四纪裂隙水。第四系冲洪积地层区主要分布于昌乐盆地一带，含水层为孔隙含水层，含水层厚度在20-60m之间富水性强。

项目所在区域属于北部山前平原区，是山前平原北半部分，与山前平原隐付区自东向西，大致以王潍路—大小丹河汇合口—新尧河为界，覆盖厚度为30—50m，基岩是玄武岩，属于平原型地下水，丹河冲积扇不明显，河道地表径流与本区地下水，除在沿河两岸狭长地带，基本上没有水利联系，山前侧向补给也很微弱，地下水运动以垂直升降为主，流向从西南向东北，主要含水层亚沙土累计厚度10-20米，埋深15米左右，沙层累计厚度2-7米，埋深110米左右，单井出水量30-5m3/h，地下水水位30-40米左右。

厂区地下水类型为第四系孔隙潜水，地下水稳定水位12.3~12.5米，主要含水层为粉土，主要受大气降水补给，年均变化幅度1m。昌乐水文地质情况具体见图3.1-3。

3.1.6自然资源

昌乐自然资源丰富，已探明和开发的矿产资源有蓝宝石、油页岩、木鱼石、地热等近30种，开发潜力巨大。蓝宝石有矿面积450平方公里，储量数亿克拉，是目前世界上罕见的大型蓝宝石矿床之一；油页岩总储量10.5亿吨，含油量平均10%，最高达16.25%，发热量在2300－2500大卡之间，储量居全国首位；地热资源丰富，储量大，温度高；石灰石矿区集中，品位高，约有120亿立方米。水库星罗棋布，水源充足，有各类大中小水库104座，其中高崖水库是潍坊市第二大水库。昌乐是全国重要的农副产品生产加工基地。昌乐西瓜远销全国各地，享有“天上甘露美，昌乐西瓜甜”的美誉。

昌乐生态环境优良，森林覆盖率达到36%，有中国宝石城、首阳山国家森林公园、首阳山省级旅游度假区等旅游景区十几处，其中国家4A、3A级景区6处。

3.1.7地震

昌乐地处鲁东、鲁西两大断裂带交接部位西侧、华北平原沉降区南缘和诸城至惠民中间强地震带上。它东邻NNE向的沂沐大断裂带，是断层结构比较复杂、地壳活动较强烈的部位。国家地震局于1990年将昌乐划为基础烈度7度，是潜在的地震危险区。

- 3.2 环境功能区划

根据当地的环境功能区划和批复的执行标准，本技改项目所在区域中环境功能区划如下：

1、环境空气功能区划为《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准；

2、地表纳污河流功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准；

3、地下水功能区划为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

4、声环境为《声环境质量标准》GB3096-2008)中的2类标准；

5、土壤环境为《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二及标准。

- 3.3 环境质量现状调查与评价

3.3.1 环境空气现状调查与评价

本项目无废气排放，环境空气质量状况引用《山东世纪阳光纸业有限公司造纸项目环境影响后评价报告》中的监测数据来说明项目所在区域的环境质量状况。

（1）监测点位

具体监测点位布设见表3.3-1。

表3.3-1      环境空气质量监测点位

| 测点编号 | 名称 | 与厂址相对方位 | 相对厂界距离(m)* | 布点意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 孙富村 | N | 502 | 下风向 |
| 2# | 厂址 | —— | —— | 背景点 |
| 3# | 龙角村 | S | 104 | 下风向 |

（2）监测项目

根据工程特征，本次环境空气现状监测的监测项目如下：SO2、PM10、PM2..5、NO2、H2S、NH3、臭气浓度共8项。监测时同步进行风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等气象要素的观测。

（3）监测时间及频次

山东道邦检测科技有限公司自2018年3月5日至3月12日连续监测7天（11日有雨），其中NO2、SO2监测小时浓度、日均浓度；PM10、PM2..5监测日均浓度；臭气浓度、H2S、NH3测一次值。小时值要求连续采样60分钟，获取当地时间02，08，14，20时4小时质量浓度值，日均值要求连续采样24小时。

（4）采样分析方法

监测分析方法按照国家环保部颁发的《环境空气质量标准》(GB3095—2012)、《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》中有关规定执行，具体方法列于表3.3-2。

表3.3-2      环境空气监测分析方法表

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备及 型号 | 检出限 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 可见分光 光度计L2 | 小时：0.007 日均：0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法 | HJ 479-2009 | 可见分光 光度计L2 | 小时：0.005 日均：0.003 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子天平 AUW120D | 0.010 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 电子天平 AUW120D | 0.010 |
| 氨 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 533-2009 | 可见分光光度计L2 | 0.01 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 11742-1989 | 可见分光 光度计L2 | 0.005 |
| 臭气浓度 （无量纲） | 三点比较式 臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 聚酯无臭袋 | ------ |

（5）监测结果

监测期间气象条件记录见表3.3-3，监测结果见表3.3-4和3.3-9。

表3.3-3      采样时气象条件记录表

| 气 象条 件 日期时间 |  | 气温 (℃) | 气压 (KPa) | 风速 (m/s) | 主导 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.05 | 02:00 | 5.3 | 100.7 | 1.3 | 南 | 5 | 4 |
|  | 08:00 | 7.5 | 100.7 | 1.9 |  | 4 | 3 |
|  | 14:00 | 15.9 | 100.6 | 1.6 |  | 4 | 3 |
|  | 20:00 | 10.6 | 100.6 | 0.8 |  | 5 | 4 |
| 03.06 | 02:00 | 4.8 | 100.8 | 2.0 | 南 | 4 | 3 |
|  | 08:00 | 5.3 | 100.7 | 2.5 |  | 4 | 2 |
|  | 14:00 | 8.6 | 100.8 | 3.5 |  | 3 | 2 |
|  | 20:00 | 2.3 | 101.0 | 1.8 |  | 4 | 3 |
| 03.07 | 02:00 | 0.5 | 101.2 | 1.2 | 北 | 4 | 3 |
|  | 08:00 | 1.3 | 101.1 | 1.5 |  | 3 | 2 |
|  | 14:00 | 10.9 | 101.0 | 2.0 |  | 3 | 2 |
|  | 20:00 | 5.6 | 101.0 | 1.2 |  | 4 | 2 |
| 03.08 | 02:00 | 2.1 | 100.9 | 0.6 | 北 | 4 | 3 |
|  | 08:00 | 4.3 | 101.0 | 1.2 |  | 3 | 2 |
|  | 14:00 | 13.8 | 101.0 | 2.1 |  | 3 | 2 |
|  | 20:00 | 8.3 | 101.1 | 2.8 |  | 4 | 2 |
| 03.09 | 02:00 | 4.2 | 101.0 | 1.2 | 南 | 5 | 3 |
|  | 08:00 | 5.6 | 100.9 | 1.3 |  | 4 | 3 |
|  | 14:00 | 15.1 | 100.7 | 1.8 |  | 4 | 3 |
|  | 20:00 | 8.5 | 100.5 | 2.3 |  | 5 | 4 |
| 03.10 | 02:00 | 2.3 | 100.7 | 1.2 | 北 | 5 | 4 |
|  | 08:00 | 3.1 | 100.7 | 1.5 |  | 5 | 4 |
|  | 14:00 | 14.8 | 100.5 | 2.0 |  | 4 | 3 |
|  | 20:00 | 8.1 | 100.3 | 1.6 |  | 5 | 4 |
| 03.12 | 02:00 | 3.2 | 100.5 | 2.0 | 北 | 6 | 4 |
|  | 08:00 | 3.7 | 100.7 | 3.1 |  | 5 | 3 |
|  | 14:00 | 8.8 | 100.8 | 3.9 |  | 5 | 4 |
|  | 20:00 | 5.2 | 101.0 | 2.1 |  | 5 | 4 |

表3.3-4     SO2监测结果

| 检测日期 |  | SO2（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 02:00 | 12 | 10 | 11 |
|  | 08:00 | 23 | 25 | 21 |
|  | 14:00 | 11 | 13 | 10 |
|  | 20:00 | 13 | 16 | 12 |
|  | 日均值 | 14 | 15 | 12 |
| 03.06 | 02:00 | 21 | 25 | 23 |
|  | 08:00 | 29 | 33 | 32 |
|  | 14:00 | 9 | 11 | 11 |
|  | 20:00 | 8 | 10 | 9 |
|  | 日均值 | 15 | 17 | 16 |
| 03.07 | 02:00 | 11 | 12 | 10 |
|  | 08:00 | 22 | 24 | 25 |
|  | 14:00 | 14 | 17 | 16 |
|  | 20:00 | 15 | 16 | 13 |
|  | 日均值 | 17 | 18 | 15 |
| 03.08 | 02:00 | 15 | 19 | 17 |
|  | 08:00 | 27 | 31 | 29 |
|  | 14:00 | 14 | 15 | 11 |
|  | 20:00 | 11 | 12 | 14 |
|  | 日均值 | 14 | 19 | 13 |
| 03.09 | 02:00 | 8 | 10 | 10 |
|  | 08:00 | 11 | 14 | 12 |
|  | 14:00 | 9 | 10 | 10 |
|  | 20:00 | 11 | 7 | 12 |
|  | 日均值 | 9 | 10 | 11 |
| 03.10 | 02:00 | 13 | 15 | 15 |
|  | 08:00 | 11 | 16 | 13 |
|  | 14:00 | 14 | 16 | 11 |
|  | 20:00 | 13 | 15 | 12 |
|  | 日均值 | 10 | 9 | 10 |
| 03.12 | 02:00 | 9 | 11 | 11 |
|  | 08:00 | 11 | 13 | 10 |
|  | 14:00 | 9 | 9 | 8 |
|  | 20:00 | 19 | 20 | 14 |
|  | 日均值 | 11 | 10 | 10 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |

表3.3-5   NO2检测结果表

| 检测日期 |  | NO2（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 02:00 | 39 | 46 | 43 |
|  | 08:00 | 77 | 81 | 79 |
|  | 14:00 | 21 | 24 | 22 |
|  | 20:00 | 44 | 46 | 34 |
|  | 日均值 | 48 | 52 | 46 |
| 03.06 | 02:00 | 80 | 89 | 82 |
|  | 08:00 | 64 | 69 | 61 |
|  | 14:00 | 17 | 21 | 15 |
|  | 20:00 | 19 | 25 | 19 |
|  | 日均值 | 40 | 48 | 39 |
| 03.07 | 02:00 | 37 | 46 | 41 |
|  | 08:00 | 73 | 72 | 65 |
|  | 14:00 | 18 | 23 | 21 |
|  | 20:00 | 59 | 69 | 60 |
|  | 日均值 | 41 | 47 | 42 |
| 03.08 | 02:00 | 64 | 65 | 63 |
|  | 08:00 | 61 | 69 | 57 |
|  | 14:00 | 18 | 23 | 20 |
|  | 20:00 | 27 | 36 | 33 |
|  | 日均值 | 39 | 46 | 42 |
| 03.09 | 02:00 | 34 | 38 | 29 |
|  | 08:00 | 29 | 36 | 31 |
|  | 14:00 | 17 | 22 | 20 |
|  | 20:00 | 26 | 33 | 31 |
|  | 日均值 | 19 | 30 | 26 |
| 03.10 | 02:00 | 52 | 55 | 47 |
|  | 08:00 | 41 | 43 | 37 |
|  | 14:00 | 37 | 41 | 43 |
|  | 20:00 | 66 | 68 | 58 |
|  | 日均值 | 44 | 49 | 42 |
| 03.12 | 02:00 | 49 | 58 | 55 |
|  | 08:00 | 18 | 23 | 21 |
|  | 14:00 | 11 | 13 | 10 |
|  | 20:00 | 55 | 54 | 49 |
|  | 日均值 | 29 | 32 | 27 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |

表3.3-6   PM2.5 、PM10日均值检测结果表

| 检测项目 检测日期 | PM2.5（μg/m3） |  |  | PM10（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 121 | 123 | 124 | 183 | 187 | 188 |
| 03.06 | 130 | 131 | 133 | 218 | 214 | 217 |
| 03.07 | 68 | 68 | 66 | 102 | 104 | 104 |
| 03.08 | 73 | 70 | 74 | 121 | 123 | 119 |
| 03.09 | 54 | 51 | 54 | 85 | 81 | 84 |
| 03.10 | 114 | 112 | 113 | 160 | 159 | 159 |
| 03.12 | 67 | 68 | 67 | 101 | 99 | 98 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-7   氨检测结果表

| 检测日期 |  | 氨（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | 0.03 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.06 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.07 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | 0.02 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.08 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.09 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | 0.02 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.10 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 03.12 | 02:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 08:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
|  | 14:00 | <0.01 | 0.03 | <0.01 |
|  | 20:00 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |

表3.3-8   硫化氢检测结果表

| 检测日期 |  | 硫化氢（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.06 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.07 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.08 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.09 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.10 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 03.12 | 02:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 08:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 14:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
|  | 20:00 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |

表3.3-9 臭气浓度检测结果表

| 检测日期 |  | 臭气浓度（无量纲） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# |
| 03.05 | 02:00 | <10 | 13 | 12 |
|  | 08:00 | <10 | 11 | 11 |
|  | 14:00 | <10 | 13 | 12 |
|  | 20:00 | <10 | 11 | 11 |
| 03.06 | 02:00 | <10 | 12 | 11 |
|  | 08:00 | <10 | 11 | <10 |
|  | 14:00 | <10 | 13 | 12 |
|  | 20:00 | <10 | 12 | <10 |
| 03.07 | 02:00 | <10 | 12 | 11 |
|  | 08:00 | <10 | 11 | <10 |
|  | 14:00 | <10 | 12 | 12 |
|  | 20:00 | <10 | 11 | <10 |
| 03.08 | 02:00 | <10 | 13 | 13 |
|  | 08:00 | <10 | 12 | 12 |
|  | 14:00 | <10 | 13 | <10 |
|  | 20:00 | <10 | 11 | 12 |
| 03.09 | 02:00 | <10 | 13 | 11 |
|  | 08:00 | <10 | 12 | <10 |
|  | 14:00 | <10 | 11 | 12 |
|  | 20:00 | <10 | 13 | 11 |
| 03.10 | 02:00 | <10 | 13 | 12 |
|  | 08:00 | <10 | 11 | <10 |
|  | 14:00 | <10 | 11 | <10 |
|  | 20:00 | <10 | 11 | 11 |
| 03.12 | 02:00 | <10 | 13 | 11 |
|  | 08:00 | <10 | 12 | 12 |
|  | 14:00 | <10 | 12 | <10 |
|  | 20:00 | <10 | 11 | <10 |
| 1#：孙富村 2#：厂址 3#：龙角社区 |  |  |  |  |

（6）现状评价

① 评价标准

评价因子SO2、NO2、PM2.5及PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；H2S、NH3执行《工业企业设计卫生标准》(CJ36-79)中居住区标准。见表3.3-10。

表3.3-10   评价标准

| 污染物 | 项目 | 浓度限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日均值 | 0.15mg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级 |
|  | 1小时平均 | 0.50mg/m3 |  |
| PM10 | 日均值 | 0.15mg/m3 |  |
| PM2.5 | 日均值 | 0.075mg/m3 |  |
| NO2 | 日均值 | 0.08mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20mg/m3 |  |
| NH3 | 一次值 | 0.2 mg/m3 | 《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）中表1居住大气中有害物质的最高允许浓度 |
| H2S | 一次值 | 0.01mg/m3 |  |

② 评价方法

评价方法采用单因子指数法。

单因子指数Ii计算公式为：Ii=Ci/Si

式中，Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

Si—i污染物的评价标准，mg/m3。

Ii＞1为超标，否则为不超标。

③ 评价结果

环境空气现状评价结果统计见表3.3-11。

表3.3-11  环境空气现状评价结果统计一览表

| 监测点位 | 监测 项目 |  | 监测值范围 | 浓度指数范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | μg/m3 | 个数 | 指数范围 | 超标率(%) | 最大超标倍数 |
| 1#孙富村 | SO2 | 小时值 | 8~29 | 28 | 0.016～0.058 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 9~15 | 7 | 0.06～0.10 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时值 | 11~80 | 28 | 0.055～0.40 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 29~52 | 7 | 0.36～0.65 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 85~218 | 7 | 0.567～1.453 | 42.9 | 1.453 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 67~130 | 7 | 0.893～1.733 | 42.9 | 1.733 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 28 | / | 0 | / |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 28 | / | 0 | / |
| 2#厂址 | SO2 | 小时值 | 7~33 | 28 | 0.014～0.066 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 9~19 | 7 | 0.06～0.127 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时值 | 13~89 | 28 | 0.065～0.445 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 30~52 |  | 0.375～0.65 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 81~214 | / | 0.54～1.427 | 42.9 | 0.427 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 51~131 | 7 | 0.68～1.747 | 42.9 | 0.747 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 28 | / | 0 | / |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 28 | / | 0 | / |
| 3#龙角社区 | SO2 | 小时值 | 8~32 | 28 | 0.016～0.064 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 10~16 |  | 0.067～0.107 | 0 | / |
|  | NO2 | 小时值 | 10~82 |  | 0.05～0.41 | 0 | / |
|  |  | 日均值 | 26~46 | 28 | 0.325～0.575 | 0 | / |
|  | PM10 | 日均值 | 84~217 | / | 0.56～1.447 | 42.9 | 0.447 |
|  | PM2.5 | 日均值 | 54~133 | / | 0.72～1.773 | 42.9 | 0.773 |
|  | NH3 | 小时值 | 未检出 | 28 | / | / | / |
|  | H2S | 小时值 | 未检出 | 28 | / | / | / |

由上表可知可见，SO2、NO2各项指标均不超标，H2S、NH3均未检出，在三个监测点位颗粒物均出现超标现象。说明该区域主要污染物仍是颗粒物。

3.3.2 地表水环境质量现状监测与评价

本次环评未进行地表水监测，引用《山东世纪阳光纸业集团有限公司造纸项目环境影响后评价》中的监测数据，监测时间为2019年3月5日~6日进行的地表水监测数据。

（1）监测点位布设

厂区污水经污水处理站处理达标后排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂集中处理达标后排入丹河，监测断面设置情况见表3.3-12。

表3.3-12 地表水环境质量现状监测断面

| 序号 | 监测断面 | 设点意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理厂入丹河口上游100米 | 了解丹河上游水质 |
| 2# | 污水处理厂入丹河口下游500米 | 了解完全混合后水质 |
| 3＃ | 纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 | 了解丹河下游水质 |

（2）监测项目

根据工程排污特点及河流水质状况，监测项目选择：pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类，阴离子表面活性剂，监测同时测量河宽、流速、河深、水温和流量等水文参数。

（3）监测方法

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的方法进行，具体见表3.3-13。

表3.3-13  地表水环境质量验收监测分析方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备及 型号 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PH Pen 8692 | 0.01 |
| 化学需氧量（CODcr） | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 节能COD恒温加热器JHR-2 | 4 |
| 五日生化需氧量 (BOD5) | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 SXP-150A | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计L2 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 可见分光光度计L2 | 0.01 |
| 石油类 | 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计L5S | 0.01 |
| 阴离子表面 活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 可见分光光度计 L2 | 0.05 |

（4）监测结果及评价

地表水环境质量监测结果见表3.3-14。

表3.3-14（a）   地表水检测结果表

| 采样日期 检测项目 | 03.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上午 |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 水温（℃） | 15.3 | 17.6 | 16.9 |
| 状态描述 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 |
| pH值(无量纲) | 8.13 | 7.02 | 6.84 |
| 化学需氧量（CODcr）(mg/L) | 17 | 8 | 19 |
| 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 6.2 | 3.1 | 6.8 |
| 氨氮(mg/L) | 1.44 | 1.77 | 1.55 |
| 总磷(mg/L) | 0.35 | 0.21 | 0.30 |
| 石油类(mg/L) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| 1#：污水处理厂入丹河口上游100米 2#：污水处理厂入丹河口下游500米 3#：纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 |  |  |  |

表3.3-14（b）   地表水检测结果表

| 采样日期 检测项目 | 03.05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下午 |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 水温（℃） | 15.1 | 16.8 | 16.4 |
| 状态描述 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 |
| pH值(无量纲) | 8.11 | 7.12 | 6.97 |
| 化学需氧量（CODcr）(mg/L) | 18 | 8 | 19 |
| 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 6.0 | 3.1 | 6.4 |
| 氨氮(mg/L) | 1.39 | 1.91 | 1.60 |
| 总磷(mg/L) | 0.36 | 0.21 | 0.29 |
| 石油类(mg/L) | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| 1#：污水处理厂入丹河口上游100米 2#：污水处理厂入丹河口下游500米 3#：纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 |  |  |  |

表3.3-14（c）   地表水检测结果表

| 采样日期 检测项目 | 03.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上午 |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 水温（℃） | 15.6 | 17.8 | 16.8 |
| 状态描述 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 |
| pH值(无量纲) | 8.09 | 7.22 | 6.76 |
| 化学需氧量（CODcr）(mg/L) | 19 | 9 | 21 |
| 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 5.8 | 2.9 | 6.9 |
| 氨氮(mg/L) | 1.55 | 1.86 | 1.70 |
| 总磷(mg/L) | 0.33 | 022 | 0.32 |
| 石油类(mg/L) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| 1#：污水处理厂入丹河口上游100米 2#：污水处理厂入丹河口下游500米 3#：纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 |  |  |  |

表3.3-14（d）  地表水检测结果表

| 采样日期 检测项目 | 03.06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下午 |  |  |
|  | 1# | 2# | 3# |
| 水温（℃） | 14.9 | 16.2 | 16.1 |
| 状态描述 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 | 无色无味微浑浊 |
| pH值(无量纲) | 8.02 | 7.11 | 7.09 |
| 化学需氧量（CODcr）(mg/L) | 18 | 9 | 20 |
| 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 5.7 | 2.9 | 6.8 |
| 氨氮(mg/L) | 1.41 | 1.93 | 1.66 |
| 总磷(mg/L) | 0.36 | 0.21 | 0.31 |
| 石油类(mg/L) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| 1#：污水处理厂入丹河口上游100米 2#：污水处理厂入丹河口下游500米 3#：纪赵桥例行监测断面丹河入寿光边界处 |  |  |  |

①评价因子

选择pH值、BODcr、氨氮、石油类、总磷、阴离子表面活性剂、COD5为本次地面水现状评价的评价因子。

② 评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算模式如下：

i、评价标准为定值的单项水质参数i在j点的标准指数Sij，用下式计算：

式中：Cij——I污染物在j点的实测浓度，mg/L；

Csi——I污染物评价标准，mg/L。

ii、pH值标准指数SpHj的计算可用下式：

式中：

pHj——为j点的pH值；

pHsu——为评价标准中规定的pH值上限；

pHsd——为评价标准中规定的pH值下限。

③ 评价标准

评价标准采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅴ类标准，见表3.3-15。

表3.3-15 地表水评价标准(mg/L)

| 指标名称 | pH值 | CODcr | 氨氮 | BOD5 | 石油类 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6-9 | ≤40 | ≤2.0 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.3 |

④评价结果

各污染物的单项标准指数计算结果列于表3.3-16。

表3.3-16 地表水环境质量现状评价结果统计表

| 编号 | 项目 | 测值范围 | 单因子指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | pH值 | 8.02~8.13 | 0.51~0.565 |
|  | CODcr(mg/L) | 17~19 | 0.425~0.475 |
|  | BOD5(mg/L) | 5.7~6.2 | 0.57~0.62 |
|  | 氨氮（NH3-N）(mg/L) | 1.39~1.55 | 0.695~0.775 |
|  | 总磷(mg/L) | 0.33~0.36 | 0.825~0.90 |
|  | 石油类(mg/L) | 0.02~0.03 | 0.40~0.60 |
|  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.09~0.11 | 0.3~0.37 |
| 2# | pH值 | 7.02~7.22 | 0.01~0.11 |
|  | CODcr (mg/L) | 8~9 | 0.2~0.225 |
|  | BOD5(mg/L) | 2.9~3.1 | 0.29~0.31 |
|  | 氨氮（NH3-N）(mg/L) | 1.77~1.93 | 0.885~0.965 |
|  | 总磷(mg/L) | 0.21~0.22 | 0.525~0.55 |
|  | 石油类(mg/L) | 0.02~0.03 | 0.10~0.15 |
|  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.12~0.13 | 0.40~0.43 |
| 3# | pH值 | 6.76~6.97 | 0.03~0.24 |
|  | CODcr (mg/L) | 19~21 | 0.475~0.525 |
|  | BOD5(mg/L) | 6.4~6.9 | 0.64~0.69 |
|  | 氨氮（NH3-N）(mg/L) | 1.55~1.70 | 0.775~0.85 |
|  | 总磷 (mg/L) | 0.29~0.32 | 0.725~0.8 |
|  | 石油类(mg/L) | 0.02~0.03 | 0.10~0.15 |
|  | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.09~0.10 | 0.3~0.33 |

由上表中可知，监测期间监测因子均可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的Ⅴ类标准，说明丹河水质较好。

3.3.3 地下水环境现状调查与评价

2008年，企业对该项目厂址进行了地址勘探，完成了《昌乐世纪阳光30万吨涂布白面纸板工程制浆车间岩土工程勘查报告》，本技改项目水文地质情况参考该报告内容。

#### 3.3.3.1 区域及厂区地下水补给、径流、排泄

昌乐地下水总体由南向北径流，自山顶向坡麓径流，地下水埋深差别较大。主要补给来源为大气降水及上游径流，排泄于蒸发、开采及下游径流。

场区及周边地下水的补给、径流、排泄条件受水文气象、地形地貌、地质构造和地层岩性诸因素的共同制约，与区域地下水补径排一致。

#### 3.3.3.2 场区水文地质

厂区地处潍中冲积平原，地势开阔平坦，厂区无活动性断裂通过。据厂区钻井资料显示1~35m为土层，自上而下描述如下：

（1）素填土：浅褐色，稍湿，松散，主要由粉土、粉质粘土组成，含少量石块。层厚3.00-4.20m，平均值3.80m，分布广泛.

（2）粉土：黄褐色，湿，密实，含少量云母及铁质氧化条纹，水位以下摇振反应中，干强度和任性低，底部含有少量姜石。层厚12.20-13.50m，平均值12.40m，厂区普遍存在。

（3）粉质粘土：黄褐色，湿，硬塑，混有少量姜石及铁锰结核，干强度和任性中等，顶部含姜石较多，层厚度平均13.8m.

该区含水层为第四系孔隙潜水，地下水位年变幅2.0m左右，地下水补给源为大气降水。

#### 3.3.3.3 地下水现状监测

本项目地下水监测结果引用《昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术改造项目环境影响报告书》中的监测数据。

1、地下水现状监测布点

（1）监测布点

根据当地地下水流向及附近的水文地质状况，共布设6个地下水现状监测点，具体见表3.3-17和图3.3-1。

表3.3-17 地下水监测点位一览表

| 序号 | 名称 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 龙角村 | 区域地下水上游 |
| 2# | 殷家村 | 区域地下水下游 |
| 3# | 孙福村 | 区域地下水下游 |
| 4# | 后于留村 | 地下水水位 |
| 5# | 石家庄村 |  |
| 6# | 大北庄村 |  |

（2）监测项目

监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等共29项。

（3）监测时间和频率

监测1天，采样一次。

2、监测分析方法

监测分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）、《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）推荐方法进行。具体方法及方法来源见表3.3-18。

表3.3-18 地下水监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | 1.0 mg/L |
| 2 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 10 mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | 重量法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.05 mg/L |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾法 | GB/T 5750.7-2006 | 0.02 mg/L |
| 5 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.004 mg/L |
| 7 | 硝酸盐氮 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.007 mg/L |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.006 mg/L |
| 9 | 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.018 mg/L |
| 10 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.004 mg/L |
| 11 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.001 mg/L |
| 12 | 铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.0002 mg/L |
| 13 | 镉 | 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.004 mg/L |
| 14 | 锰 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.0003 mg/L |
| 15 | 砷 | 原子荧光分光光度法 | HJ 694-2014 | 0.01 mg/L |
| 16 | 铁 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.00005 mg/L |
| 17 | 汞 | 原子荧光分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.002 mg/L |
| 18 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.001 mg/L |
| 19 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.05 mg/L |
| 20 | K+ | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.12 mg/L |
| 21 | Na+ | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.02 mg/L |
| 22 | Ca2+ | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.03 mg/L |
| 23 | Mg2+ | 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 1 CFU/mL |
| 24 | 细菌总数 | 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2006 | 1CFU/100L |
| 25 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T 5750.12-2006 | 5 mg/L |
| 26 | 碳酸根、碳酸氢根 | 滴定法 | DI/T 0064.49-1993 | 1.0 mg/L |

3、监测结果

监测结果见表3.3-19。

表3.3-19 地下水监测结果   （pH无量纲）

| 监测项目 | 监测结果（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH | 7.42 | 7.54 | 7.47 |
| 总硬度 | 350 | 526 | 657 |
| 氨氮 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 溶解性总固体 | 610 | 993 | 1.01×103 |
| 六价铬 | 未检出 | 0.005 | 0.007 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 0.002 | 0.002 |
| 挥发性酚类 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 高锰酸钾指数 | 1.75 | 1.75 | 1.59 |
| 氟化物 | 0.438 | 0.944 | 0.817 |
| Cl- | 67.2 | 144 | 92.7 |
| SO42- | 38.2 | 52.1 | 76.3 |
| 硝酸盐氮 | 28 | 56.4 | 89.3 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 0.00016 | 0.00023 | 0.00014 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| 锰 | 未检出 | 0.005 | 未检出 |
| K+ | 0.61 | 0.92 | 0.66 |
| Na+ | 37.8 | 90.1 | 64.8 |
| Ca2+ | 74.2 | 97.6 | 123 |
| Mg2+ | 31.9 | 74.8 | 80.8 |
| 细菌总数 | 96 | 16000 | 9000 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 37000 | 2000 |
| CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| HCO3- | 223 | 328 | 341 |
| 水温 | 15.6 | 16.1 | 15.2 |

注：1、pH值为现场测定值，ND表示未检出。2、由于采样的水井为封口井，无法取得所有井位的井深和水位埋深等结果。

#### 3.3.3.4 现状评价

1、评价标准

本次地下水质量现状评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，具体标准值见表3.3-20。

表3.3-20    地下水质量现状评价执行标准    [单位：mg/l]

| 污染物名称 | 标准限值（mg/L） | 污染物名称 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5（无量纲） | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 总硬度 | ≤450 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 氯化物 | ≤250 |
| 耗氧量 | ≤3.0 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 氨氮 | ≤0.2 | 总大肠菌群 | ≤3.0个/L |
| 硝酸盐氮 | ≤20 | 细菌总数 | ≤100个/mL |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.0 | 汞 | ≤0.001 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 镉 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤0.05 | 铅 | ≤0.05 |
| 六价铬 | ≤0.05 | 铁 | ≤0.3 |
| 锰 | ≤0.1 |  |  |

注：pH值无量纲。

2、评价因子

评价因子选取pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氟化物、氨氮、Cl—、六价铬、N-NO3、N-NO2、硫酸盐、铁、锰、总大肠菌数、细菌总数共14项，挥发性酚类、氰化物、汞、砷、镉、CO32-未检出，不做评价。K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-只做本底不再评价。

3、评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。

（1）一般指标计算公式

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/l；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/l。

（2）pH值标准指数的计算公式

>7.0

式中：SpHj——pH单因子指数；

pHj——j断面pH值；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限。

4、评价结果

现状评价结果见表3.3-21。

表3.3-21 地下水质量现状评价结果

| 监测项目 | 单因子指数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# |
| pH值（无量纲） | 0.280 | 0.360 | 0.313 |
| 总硬度（以CaCO3计） | 0.778 | 1.169 | 1.460 |
| 溶解性总固体 | 0.610 | 0.993 | 1.010 |
| 氨氮 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
| 高锰酸盐指数 | 0.583 | 0.583 | 0.530 |
| 硝酸盐氮 | 1.400 | 2.820 | 4.465 |
| 亚硝酸盐氮 | 未检出 | 0.100 | 0.100 |
| Cl- | 0.269 | 0.576 | 0.371 |
| 氟化物 | 0.438 | 0.944 | 0.817 |
| SO42- | 0.153 | 0.208 | 0.305 |
| 六价铬 | 未检出 | 0.100 | 0.140 |
| 铅 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| 铁 | 0.067 | 0.400 | 0.100 |
| 锰 | 未检出 | 0.050 | 未检出 |
| 细菌总数 | 0.960 | 160 | 90 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 12333 | 666.6 |

由表3.3-21可见，除总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群数等指标外其它指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。总硬度在2#点和3#点位均出现不同程度的超标现象，最大超标倍数为0.46倍，出现在3#点孙福村；溶解性总固体在3#点位出现超标现象，最大超标倍数为0.01倍；硝酸盐氮在三个点位均超标，不能满足，最大超标为3.465倍，出现在3#点孙福村；细菌总数和总大肠菌群在2#和3#点位均超标，其中细菌总数最大超标倍数为159倍，总大肠菌群最大超标倍数为12332倍，均出现在2#点位殷家村。分析超标原因：根据现场调查，总硬度和溶解性总固体超标主要跟当地地质条件有关，硝酸盐氮超标主要是受当地农业施肥影响造成的，细菌总数、总大肠菌群数超标主要是由于殷家村和孙福村养殖场较多，卫生环境较差，废水、固废等均在养殖场周围堆存，且无任何防渗措施，采样点附近的地下水井已经被养殖废水和生活污水污染。

3.3.4  声环境现状监测与评价

#### 3.3.4.1 现状监测

本次噪声引用《山东世纪阳光纸业集团有限公司造纸项目环境影响后评价》中的监测数据。

1、监测布点

根据厂址周围环境状况，在厂界各布设1个监测点，以了解噪声环境现状情况。具体见表3.3-22及图3.3-1。

表3.3-22    噪声监测点设置情况

| 编号 | 监测位置 | 监测点布设意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 了解厂址声环境背景 |
| 2# | 南厂界 | 了解厂址声环境背景 |
| 3# | 西厂界 | 了解厂址声环境背景 |
| 4# | 北厂界 | 了解厂址声环境背景 |
| 5# | 龙角村 | 了解敏感点声环境背景 |

2、监测、分析方法和仪器

测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）和工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）中的有关规定进行。

3、监测时间与频率

于2019年3月5日监测1天，分别在昼间和夜间各监测一次。

4、监测项目

监测项目为等效连续A声级Leq (A)。

5、监测结果

噪声监测结果见表3.3-23。

表3.3-23    环境噪声现状监测结果           单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测时间 | 1# （东厂界） | 2# （南厂界） | 3# （西厂界） | 4# （北厂界） | 5# （龙角村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.05 | 昼间 | 54.4 | 58.8 | 57.9 | 51.6 | 55.0 |
|  | 夜间 | 47.1 | 48.2 | 49.2 | 46.5 | 44.1 |

#### 3.3.4.2  现状评价

1、评价标准

评价标准：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，均为昼间60B(A)，夜间50B(A)。

2、评价方法

评价方法采用超标值法，计算公式为：

P=Leq-Lb

式中：P——超标值，dB(A)；

Leq——测点等效A声级，dB(A)；

Lb——噪声评价标准，dB(A)。

3、评价结果

噪声现状评价结果见表3.3-24。

表3.3-24 噪声现状评价结果    单位：dB(A)

| 测点名称 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ld | Lb | P | Ln | Lb | P |
| 1#东厂界 | 54.4 | 60 | -5.6 | 47.1 | 50 | -2.9 |
| 2#南厂界 | 58.8 |  | -1.2 | 48.2 |  | -1.8 |
| 3#西厂界 | 57.9 |  | -2.1 | 49.2 |  | -0.8 |
| 4#北厂界 | 51.6 |  | -8.4 | 46.5 |  | -3.5 |
| 龙角村 | 55.0 |  | -5.0 | 44.1 |  | -5.9 |

由表3.3-24可见，所有测点昼间的噪声等效声级值范围为51.6-58.8dB(A)，夜间的等效声级值范围为46.5-49.2dB(A)，四个边界昼夜间噪声值均不超标，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准要求；敏感点龙角村可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 3.4  昌乐实康水业污水处理厂概况

昌乐县实康水业有限公司污水处理厂位于昌乐县城开发区西北角大丹河下游，设计日处理污水能力4万吨，其收水范围是以昌乐县大沂路和利民街为划分界限，济青高速以南、大沂路以西、利民街以北、宝通街以东的区域，主要是处理收水区域内的生活污水（约占70%）及工业废水（30%），工业废水需经各企业污水处理站预处理后达到昌乐县实康水业有限公司污水处理厂进水水质要求方可进入污水处理厂进行处理。该污水处理厂运营模式为TOT方式，一期工程于2004年3月8日开工建设，设计日处理污水2万吨，采用了卡罗塞尔2000氧化沟处理工艺，于2005年5月正式运行。2006年12月二期工程开工建设于2007年9月并投入运行，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的一级 B标准；于2013年，该污水处理厂进行提标改造，增加了厌氧、好氧部分，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的一级 A 标准。其处理工艺流程见图3.4-1。

粗格栅

提升泵房

细格栅

污泥浓缩池

泥饼外运

污泥回流井

配水井

初沉池

氧化沟

二沉池

回流污泥

脱水机房

催化反应池

絮凝反应池

V型砂滤池

鼓风机

反冲洗

反冲水回收池

清水池

剩余污泥

污水

曝气沉砂池

消毒池

达标排放

硫酸、硫酸亚铁、氢氧化钙

硫酸铝、PAM

表3.4-1   昌乐污水处理厂工艺流程

据2019年3月昌乐县环保局网站公示信息，该污水厂出水水质详见表3.4-1。

表3.4-1   昌乐污水处理厂2019年3月份统计数据

| 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 浓度 |
|  | (mg/l) | (mg/l) |
| 2019-01-01 | 25.9 | 0.138 |
| 2019-01-02 | 22.6 | 0.129 |
| 2019-01-03 | 26.9 | 0.424 |
| 2019-01-04 | 22.3 | 0.156 |
| 2019-03-05 | 21.5 | 0.134 |
| 2019-03-06 | 22.6 | 0.167 |
| 2019-03-07 | 22.9 | 0.443 |
| 2019-03-08 | 21.3 | 0.566 |
| 2019-03-09 | 26.5 | 0.522 |
| 2019-03-10 | 23.7 | 0.704 |

由上表可知，污水处理厂平均排放水质满足COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L的标准要求，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 中的一级 A 标准要求。

4 环境影响预测与评价

- 4.1施工期环境影响分析

本项目施工期主要是输浆管道（架空）的安装，不进行大量的土建施工，对环境影响较小，不再进行影响分析。

- 4.2营运期环境影响分析

4.2.1环境空气影响分析

本技改项目无新增废气排放，所产生废气是配套污水处理站产生的恶臭，本技改项目完成废水增加量很少，污水处理站产生的恶臭基本不会增加。不会对环境产生影响，而且本项目完成后由于脱墨渣不再进行焚烧，则无焚烧废气排放，减轻了焚烧废气对大气环境的影响。

4.2.2地表水环境影响分析

4.3.1项目废水排放情况

本技改项目不排放废水，技改完成后可减少废水排放量为272.4m3/d，由于本项目脱墨渣不脱水后直接进入世纪阳光纸业有限公司纱管纸回用，脱墨渣中的水分带入纱管纸生产线，根据浆水平衡则纱管纸中水回用减少279m3/d，则减少的部分外排污水处理厂，昌乐新迈公司的废水依托母公司世纪阳光纸业公司的污水处理站，则综合计算，则污水处理站排放增加6.6m3/d（2409 m3/d），技改完成后集团公司全厂废水排放量为435.31万m3/d。由污水管道排入排入山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂，污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准（COD≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L）后排入丹河，经计算，本项目技改完成后集团公司全厂外排丹河新增COD量0.096t/a，新增氨氮排放量0.096t/a，增加量较少，对受纳水体影响不大。

#### 4.3.2 项目废水排入区域污水处理厂的可行性分析

本项目投产后其排入污水处理厂的水质满足其污水处理厂的纳管要求，昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理规模为4万m3/d，目前规模为3.4万m3/d。技改工程完成后较技改前废水排放量增加6.6m3/d，增加量较少，因此昌乐县实康水业有限公司污水处理厂完全有能力接受技改项目新增废水量。增加量很少不会加重地表水环境污染。

4.2.3地下水环境影响评价

#### 4.2.3.1地下水环境影响等级判定

（1）项目类别判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和地下水环境敏感程度分级。

根据附录A，本项目属于造纸项目，属于Ⅱ类项目。

（2）项目评价等级判定

根据潍坊市水源地划分的有关文件，昌乐县地表水源地为高崖水库、南水北调北干渠及所经水库水源保护区；地下水源地为大丹河水源保护区，本项目位于昌乐经济技术开发区，与大丹河水源保护区最近处约3公里外，与地表水源地最近距离5公里以外，不位于昌乐集中式饮用水水源地准保护区及补给径流区（位于大丹河水源保护区下游），也无国家或地方政府设定的与地下水环境相关的如热水、矿泉水、温泉其它保护区。周围无分散式农村生活用水。地下水环境敏感程度为“不敏感”。评价工作等级分级见表4.2-1。

表4.2-1  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据各个因子综合评定，项目属于三级评价。

（3）评价范围

根据当地水文地质、地质条件及敏感保护目标的分布情况，确定本次地下水环境影响评价范围为以项目为中心，周边3km的同一水文地质单元。

#### 4.2.3.2 地下水环境影响评价

1、场区岩土勘察

根据《昌乐世纪阳光30万吨涂布白面值班工程制浆车间岩土工程勘察报告》可知厂区地处潍中冲积平原，地势开阔平坦，厂区无活动性断裂通过。据厂区钻井资料显示1~35m为土层，自上而下描述如下：

（1）素填土：浅褐色，稍湿，松散，主要由粉土、粉质粘土组成，含少量石块。层厚3.00-4.20m，平均值3.80m，分布广泛.

（2）粉土：黄褐色，湿，密实，含少量云母及铁质氧化条纹，水位以下摇振反应中等，干强度和任性低，底部含有少量姜石。层厚12.20-13.50m，平均值12.40m，厂区普遍存在。

（3）粉质粘土：黄褐色，湿，硬塑，混有少量姜石及铁锰结核，干强度和任性中等，顶部含姜石较多，层厚度平均13.8m.

该区含水层为第四系孔隙潜水，地下水位稳定在11.4m~13.0m，含水层为粉土潜水，年变幅1m左右，地下水补给源为大气降水。

由于工程所在地浅层地下水主要为第四系松散岩层孔隙水，其性质为潜水，上覆土层为耕植土和粉土，透水性强，地表污染水体较易下渗污染浅层地下水；深层水分布在110m以下，与浅层水之间有15m的玄武岩隔水层，与浅层水无密切联系，不易受到污染。

工程地质剖面图见图4.2-1，钻孔柱状图见图4.2-2。

图4.2-1  工程地质剖面图

图4.2-2  钻孔柱状图

2、场区包气带防污性能

通过岩土勘察报告可以看出，本次以（2）层粉土作为基础持力层，本项目污染隐患点为污水管网、焚烧系统废气治理，其中污水管网和焚烧废气治理设施基础埋深在1.5～2m左右，基础层下的第一层包气带岩性为粉质黏土-粉土，渗透系数在1.2×10-6~6.0×10-5，厚度大于8m，不易渗透，故判定本项目区包气带隔污性能为中。

3、地下水污染防治措施

本项目为脱墨渣技改项目，主要是将本公司脱墨制浆工序产生的脱墨渣不再进行螺旋压榨脱水直接采用架空管道输送至纱管纸回用。由于管道为架空管道不与地面直接接触正常工况下厂区不会对地下水造成影响，但是一旦发生事故或自然灾害，本项目会不可避免的对下水环境产生污染。本技改项目地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，在工程生产运行过程中建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法，并采取必要的监控制度，一旦发现地下水遭受污染，及时采取措施，防微杜渐，尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要控制措施包括源头控制措施和分区防渗措施。

1、源头控制措施

本项目使用先进、成熟、可靠的工艺技术，良好合格的防渗材料，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关规范要求，对技改工程的用水点和各生产装置及其所经过的管道要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其是在污水输送管道和危险废物暂存库周边，要进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

2、分区防渗措施

为了有效的防止厂区内及周边地下水环境污染，必须对厂区内建设场地地表进行硬化和必要的防渗处理。为了最大限度地降低本项目对地下水水质的影响，本项目必须采取完善、有效的防渗处理措施，杜绝污染物对地下水的污染。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法，必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判定本项目界区应采取的防渗措施。

表4.4-2   HJ610-2016地下水污染防渗分区表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属，持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据勘察报告及表4.4-2，本项目制浆车间不涉及重金属及持久性有机污染物，属于一般防渗区，污水管道等区域涉及重金属污染物，因此属于重点防渗区，厂区其他区域为简单防渗区。

企业应有针对性的采取防腐防渗措施，具体措施见表4.4-3，分区防渗布置见图4.4-3。

表4.4-3  防腐、防渗等预防措施一览表

| 序号 | 区域 | 措施 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网 | 采用细石砼地坪防渗方案（自下而上）： ①40mm细石砼； ②30mm灰土结合层一道； ③2mm高压聚乙稀薄膜防渗层； ④20mm C25素混凝土随打随抹光； ⑤环氧树脂防腐处理。 | 重点防渗区 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 2 | 制浆生产车间地面、制浆车间污水管网、一般固废堆放区 | （1）地面防渗方案自上而下： ①40mm厚细石砼；②水泥砂浆结合层已到；③100mm厚C15混凝土随打成随抹光；④50mm厚级配砂石垫层；⑤3:7水泥土夯实。 （2）污水管道:将底层黏土夯实，3:7水泥土夯实，表面以10cm水泥砂浆抹面，水泥侧面采用水泥砂浆抹面。 | 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 废纸堆放区 | 一般地面硬化 | 简单防渗区 一般地面硬化 |

4.4.2.4 地下水污染监控

本项目地下水环境监测主要依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区含水层系统和地下水径流系统特征，布置地下水监测点。

①监测井布置

为及时掌握项目区域地下水动态与水质变化趋势，应对项目区及周围地下水进行长期监测，做好监测预警工作，重点监测浅层地下水，孔深约10-20m。

根据依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），跟踪监测点数量要求为“三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个”，本项目厂址下游已设置1眼监测井作为厂址下游监控井，详见图4.4-3，满足跟踪监测要求。

②监测因子及频率

根据《地下水质量标准》相关要求和本项目特征污染因子，确定监测项目为：氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群等。监测目的含水层为浅层地下水，监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后可委托环境保护监测站监测。厂区内监测井应每月定期取样分析，上、下游应每季度定期取样监测分析，发现异常，应增大监测频率。一旦发生紧急污染物外泄情况，对场区范围内以及周边布设的监测井进行紧急抽水，所抽取的地下水统一存放在储水池内。并进行水质化验分析，分析频率开始可以为每小时一次，随分析结果可逐渐延长分析时间。同时及时通知有关管理部门和当地居民，做好应急防范工作，立即查找渗漏点，进行修补。

- 4.4.2.5 场区环境管理对策

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障生产、生活正常运行，依据《中华人民共和国环境保护法》的规定，特制定场区环境监测方案。

（1）指导思想

环境监测必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化公司整体环境保护系统应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件重点污染源为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司级环境保护系统防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

（2）组织领导机构

环境保护领导小组：

组长：1人；副组长：1人；监测人员：2人。

（3）基本原则

①必须依据环境保护法规和环境质量标准、污染物排放标准中国家、行业和地方的相关规定；

②必须遵循科学性、实用性的原则；

③优先污染物优先监测。优先污染物包括：毒性大、危害严重、影响范围广的污染物质；污染呈上升趋势，对环境具有潜在危险的污染物质；具有广泛代表性的污染因子。另外，优先监测的污染物一般应具有相对可靠的测试手段和分析方法，或者有可等效性采用的监测分析方法，能获得比较准确的测试数据；能对监测数据做出正确的解释和判断。

④全面规划、合理布局。环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

（3）应急响应措施

为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。

应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

综上可以看出，建设单位在采取严格按照标准对项目区重点防渗和一般防渗区按等级防渗的情况下，项目对地下水环境影响程度很小，范围有限。因此，从地下水环境的角度分析，该项目可行。

4.2.4 声环境影响评价

#### 4.2.4.1声环境影响评价

1、工程主要噪声源分析

根据工程分析，本技改工程新增噪声设备是2台（1用1备）提升泵，提升泵采取减震措施，本技改项目建成投产后已建的配套焚烧炉、螺旋压榨机等设备不再运行，闲置，项目投产后减少了噪声源，减轻对环境的影响，厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对环境影响不大。

4.2.5固体废物环境影响分析

本技改项目是对已建工程脱墨浆生产线产生的脱墨渣综合利用，不再进行焚烧处置，本技改项目投产后，其已建的焚烧炉闲置，则其焚烧脱墨渣产生的焚烧炉渣和飞灰，软化水器装置产生的废离子交换树脂，SCR脱销器产生的废脱硝催化剂以及废气净化装置产生的废活性炭等危险固废不再产生。本技改项目脱墨渣送往母公司纱管纸回用，从而减少纱管纸原料废纸的用量，由于其减少量较少，使纱管纸固废的变化量很小，不再对此定量分析。现有及在建项目产生的固废能综合利用的送往新迈纸业固废综合利用公司综合利用，危险固废委托处置，均得到了妥善处置，对环境影响不大。

- 4.3 环境风险评价

本项目是脱墨渣技改综合利用项目，是将已建工程产生的脱墨浆采用管道直接输送至纱管纸回用，不涉及有毒有害物质，风险概率较小，主要对现有工程风险源项及风险防范措施进行分析，并提出技改项目风险防控措施及对策。

4.3.1 集团公司现有风险管理情况回顾

为加强集团公司环境风险源的监控，有效降低事件发生概率，山东世纪阳光纸业集团有限公司编制了《山东世纪阳光纸业集团有限公司突发环境事故应急预案》，2017年7月昌乐新迈纸业有限公司又编制了《昌乐新迈纸业有限公司突发环境事故应急预案》，均在当地环保局进行了备案。集团公司成立了突发环境事件应急救援组织管理机构，建立了应急指挥系统。公司级应急指挥系统由总经理、分管生产副总经理及污控车间、环保、安全、设备、保卫、技术中心、动力车间、办公室部门领导组成，由环保部设立应急指挥办公室，日常工作由环保部负责。

发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，成立环境事故应急救援指挥部。总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在污控车间。公司级应急指挥系统见图4.3-1。

该系统规定了各级应急部门人员组成、职责，见公司“应急预案”。

应急指挥部

应急指挥办公室

总指挥

副总指挥

抢险救援队

物资保障和运输队

疏散隔离和安全保卫

通讯和电力保障队

环境监测队

医疗救护队

善后处理队

图4.3-1    公司级应急指挥系统图

#### 4.3.1.1 现有风险源

根据公司储存、使用危险化学品情况，综合分析，确定公司的风险目标如下：

环境风险源目标一：双氧水储罐区、液碱储罐区、盐酸储罐区、磷酸储罐区环境风险源目标二：生产车间、成品仓库、原料场

环境风险源目标三：污控车间

主要风险设施见表4.3-2。

表4.3-2  风险设施情况一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 规格 | 单位 | 最大储存量 | 围堰容积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水储罐 | 30m3×4 | 吨 | 100 | 35m3 |
| 2 | 液碱储罐 | 30m3×4 | 吨 | 100 | 35m3 |
| 3 | 盐酸储罐 | 15m3 | 吨 | 12 | 18m3 |
| 4 | 磷酸储罐 | 10m3 | 吨 | 8 | 16m3 |
| 5 | 白面牛卡纸成品库 | - | 吨 | 8850 m2 | - |
| 6 | 涂布白面牛卡纸成品库 | - | 吨 | 12000m2 | - |
| 7 | 纱管原纸成品库 | - | 吨 | 1500 m2 | - |
| 8 | 原料场 | - | 吨 | 516000 m2 | - |

现有危险化学品危害特性见表4.3-3。

表4.3-3   集团公司现有工程涉及主要化学品的危害特性汇总一览表

| 名称 | 危险化学品名录分类 | 风险因子 | 物理性质 |  |  | 危险性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 形态 | 熔点 | 沸点 |  |
| 氢氧化钠 | 碱性腐蚀品 82001 | 腐蚀刺激 | 白色不透明固体、易潮解 | 318.4℃ | 1390℃ | 吸入时由于腐蚀作用，会对鼻、喉和肺产生刺激；眼睛接触时产生极严重的腐蚀作用，造成严重的灼伤；皮肤接触可造成极严重的腐蚀作用；口服将会产生严重疼痛，口、喉和食道灼伤、呕吐、腹泻、虚脱，可能死亡。 |
| 盐酸 | 刺激性气体 | 刺激 | 无色有刺激性气味气体 | -144.8℃ | -84.9℃ | 氯化氢气体对呼吸系统有刺激作用，并能使牙齿患病。 |
| 磷酸 | 白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体 | 刺激 | 无色有刺激性气味气体 | 42.4℃ | 260℃ | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |
| 过氧化氢 | 氧化剂 51001 | 强氧化性 | 无色透明液体 | -2℃（无水） | 158℃（无水） | 本身不燃，能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸；吸入本品蒸汽或雾对呼吸道有强烈刺激性，眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。 |

#### 4.3.1.2 应急处置措施

1、储罐泄漏应急处置措施

（1）现场操作员发现储罐泄漏，立即向值班长、安全部、环保部和控制室报告，报告：储罐泄漏位置、泄漏量及现场是否有人员受伤。

（2）根据泄漏量及影响范围，通过对讲机或手机等通知现场人员远离泄漏区域，若有人员受伤，拨打电话通知值班护士救助；必要时拨打医疗急救电话。

（3）停止罐区卸料操作，关闭围堰出口阀门，保持泄漏的危险化学品收集在围堰内。

（4）启动危险化学品泄漏应急预案，组织人员开展事故应急处置工作。

（5）应及时疏散警戒区域内的人员至安全地带，严格控制无关人员进入事故现场；加强下风方向的警戒，防止碱雾对现场人员的侵害。

（6）若泄漏较少时，可以采用大量水冲洗，稀释排入应急事故池，装卸区设置有导排沟与事故池连接；若大量泄漏，利用围堰将化学品围堵，将其回收至空罐，对被化学品污染的工具、设备设施等用水进行清洗，防止二次污染，对受污染的地面用水、盐酸溶液等进行清洗，污水排入污水系统，减小泄漏的损害。

（7）救援人员必须着耐酸碱防化服，戴防化手套；不得有皮肤暴露，尤其是面部和四肢。

2、 车间、成品库、原料场火灾处置

（1）确认起火地点或位置；

（2）按报告程序报警；

（3）就地使用现场与附近灭火器扑救；

（4）转移周边成品或者原料以及重要资料或易燃、可燃物资，保持消防救援通道畅通；

（5）如有人在建筑物内时，须在安全的条件下组织搜救或通知消防人员搜救，遇有受伤，应及时抢救伤员；

（6）火势较小时，就地使用灭火器材灭火，组织人员集中周边移动灭火器协同扑救；

（7）火势较大时，组织人员操作启动就近启动消防水炮，敷设水带、泡沫枪，喷射水、泡沫扑救；

（8）检查并关闭事故成品仓库或原料场周边雨排水阀总阀，打开应急管网总阀门，将雨水管网切换到应急管网，将消防废水通过应急管网进入事故应急池，若火灾较大，需要的消防水较多应急池不足以满足消防废水需要时，将废水回收泵启动，将废水抽送到污控车间处理；

（9）遇火势无法控制，及时疏散撤离所有人员。

（10）火灾后废水进入污水处理站处理，原料场设置有导排沟，可排入污水站。车间或成品库火灾后废水可随车间或厂区排水系统排入厂区污水站处理。

3、污水应急处置

（1）发现后当班人员立即向领导小组组长汇报，并在事故处理过程中随时保持与领导小组的联系。

（2）领导小组接到报告后，应及时向直管公用事业局和当地环保部门汇报，并在事故处理过程中随时保持与直管公用事业局和当地环保部门的联系。

（3）当班人员排查造成事故的原因：

发现进水超出设计标准时：

a 、立即向领导汇报，通知各车间及技术中心，使其通过减产或减少污水排放量等相关措施来减少排水量。

b、立即对进水水质，工艺运行参数，出水水质数据进行分析，根据化验数据对相关工艺流程进行及时调整。

c、污水处理厂开启备用泵向事故池抽水，将微滤机开到最大处理能力。

d、值班人员一级待命，在污控车间主任的指挥下调节好各水池液位。

e、当水量减少时，把事故池的水再抽回集水池进行处理。

突发暴雨时：

a、根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管线进行疏通，确保畅通。

b、各岗位将各个设备间门窗关紧，防止雨水流入，影响设备运行。

c、 随时观察各个处理水池的水位并向领导汇报。

d 、外出巡视，必须两人一组，注意防滑。

当外排水质出现超标现象时：

a、停止外排，多余的水排向事故池。

b、通知化验员监测各处理单元进、出水质。

c、通知工艺员查找外排水超标的原因。

d、向技术中心汇报情况，让技术中心通知车间减少污水排放量。

e、增加向初沉池加药量，提高预处理效果减轻生化处理负荷。

f、根据化验员监测进曝气池水中氮、磷含量，调整好氮、磷的投加量。

g、根据监测曝气池中溶解氧含量确定表曝机的开机台数。

h、水质变好后，把事故池中的水抽回曝气池再处理。

#### 4.3.1.3 公司现有应急救援器材及防护用品配备

公司现有应急救援器材及防护用品配备见表4.3-4。

表4.3-4  公司现有应急救援器材及防护用品配备表

| 分类 | 名称 |  | 企业目前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护、预防物资及装备 | 急救柜 |  | 9个 | 技术中心1个，一二三分厂、新迈各1个，污控车间1个，备料车间1个，公司办1个 |
|  | 过滤式防毒面具 |  | 24个 | 安全部2个，一二三分厂、新迈各4个，污控车间2个 |
|  | 防护衣 |  | 24套 | 安全部2套，一二三分厂、新迈各4套，污控车间2套 |
|  | 防护胶靴 |  | 224双 | 安全部4套，一二三分厂、新迈各40套，污控车间20套 |
|  | 高筒胶靴 |  | 112双 | 安全部2套，一二三分厂、新迈各20套，污控车间10套 |
|  | 雨衣 |  | 224套 | 安全部4套，一二三分厂、新迈各40套，污控车间20套 |
|  | 防护手套 |  | 224双 | 安全部4双，一二三分厂、新迈各40双，污控车间20双 |
|  | 防毒口罩 |  | 224双 | 安全部4双，一二三分厂、新迈各40双，污控车间20双 |
|  | 防护眼罩 |  | 18个 | 五、六、七、八、九、十、新迈制浆、新迈抄纸车间各2个，污控车间2个 |
|  | 淋洗器 |  | 17个 | 五、六、七、八、九、十、新迈制浆、新迈抄纸车间各2个，污控车间1个 |
|  | 洗眼器 |  | 17个 | 五、六、七、八、九、十、新迈制浆、新迈抄纸车间各2个，污控车间1个 |
|  | 应急照明灯 |  | 17个 | 五、六、七、八、九、十、新迈制浆、新迈抄纸车间各2个，污控车间1个 |
|  | 事故池 |  | 2000m3 | 容积基本满足企业要求 |
|  | 鼓风机 |  | 17台 | 五、六、七、八、九、十、新迈制浆、新迈抄纸车间各2个，污控车间1个 |
| 现场抢救物资及设备 | 消防水池 |  | 8×8×3 | 一、二、三分厂、新迈各1个 |
|  | 消火栓 |  | 50型 | 一二三分厂、新迈各20套，污控车间10套 |
|  | 消防水带 |  | 50mm×25m | 保卫部 |
|  | 消防水枪 |  | 50型 | 保卫部 |
|  | 消防车 |  | 1辆 | 保卫部 |
|  | 灭火器 | MFZ8型 | 112 | 一二三分厂、新迈各20套，污控车间10套 |
|  | 消防铁锹 |  | 112把 | 一二三分厂、新迈各20套，污控车间10套 |
|  | 车辆 |  | 4辆 | 输送应急物资及受伤人员 |
|  | 医药箱 |  | 1个 | 医务室，建议各车间各备一个 |
|  | 5%硫代硫酸钠 |  | 1500g | 技术中心 |
|  | 硫代硫酸钠针剂 |  | 50支 | 技术中心 |
|  | 硫代硫酸钠注射水 |  | 50支 | 技术中心 |
|  | 亚甲蓝 |  | 4盒 | 技术中心 |
|  | 3%硼酸溶液 |  | 1000ml | 处理化学灼伤 |
|  | 警铃 |  | 1个 | 报警时使用 |
|  | 各种警示牌 |  | 80个 | 各危险处均有警示牌 |
|  | 警戒线 |  | 200米 | 生产办公室，保证最大可能事故发生时使用 |
|  | 疏散隔离旗帜 |  | 4面 | 应急疏散隔离时使用 |
|  | 水质监测装置及药品 |  | 1套 | 中心化验室 |

#### 4.3.1.4应急监测

(1)内部监测

公司根据突发环境事件发生时可能产生的污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。

发生突发环境事件时，公司应急指挥部应迅速组织监测人员根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害作出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

(2)外部监测资源

公司可利用的外部监测资源有昌乐县环境监测站、潍坊市环境监测站，当发生突发环境事件时，内部监测能力不足时，立即联系外部监测机构，开展监测工作，为应急处置提供决策服务。

(3)应急监测要求

发生突发环境事件时，公司应急指挥部应迅速组织监测人员根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害作出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

(4)应急监测方案

初步确定监测项目；选定监测分析方法；确定相应的监测仪器和采样设备；根据污染情况初步确定监测点位的布设、采样方式和频次；根据事故情况确定监测人员的防护装备；监测方案经突发环境事件应急处置小组审核后监测人员进入现场开展工作。进入现场后监测人员可根据实际情况对监测方案作适当修改。

①监测点位

根据废气污染事故严重程度和泄漏量大小，分别在距离事故源下风向100m、200m、500m不等距设置大气监测点。

发生物料泄漏事故、产生事故废水时，分别在离事故装置区最近管网窨井、污水调节池或事故蓄水池、污水处理站尾水排放口处，共设置若干个事故废水监测点。

②监测频次

大气环境污染事故发生后尽快进行监测，事故发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、8小时、24小时各监测一次。

水环境污染事故发生后尽快进行监测，事故发生后立即进行监测，事故后24小时后再监测一次。

③监测项目

水环境监测：pH、COD及其他特征因子。

④应急监测主要仪器及器材

应急监测主要仪器及器材见表4.3-5。

表4.3-5  应急监测主要仪器及器材

| 类别 | 名称 |
| --- | --- |
| 现场监测器材 | 多功能水质分析仪 |
|  | 气体快速测定仪 |
|  | 气体快速检测管 |
| 实验室仪器 | 分光光度计 |
|  | COD快速测定仪 |
| 个人防护器材 | 防毒面具 |
|  | 橡胶手套 |

⑤监测方法

主要污染物应急监测方法见表4.3-6。

表4.3-6 主要污染物应急监测方法

| 监测要素 | 监测项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | pH | 玻璃电极法 |
|  | COD | 重铬酸钾法 |

#### 4.3.1.5 其他

应急预案中规定了公司需定期对员工进行培训及演练，以确保一旦发生风险事故时能按照风险防范措施应对。

#### 4.3.1.6 现有环境风险防控措施

1、截流措施

厂区实施雨污分流，雨水管网并与事故水池相连，能通过雨水管网将消防废水和初期雨水收集于事故废水池；雨水总排口设置截止阀；连通应急事故池的雨水管线管道直径不小于300mm。

2、事故排水收集措施

企业在厂区北侧设置容积为2500m³的事故水池一座。项目排放的事故水自流至事故水池处理后泵入至山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理厂处理后排入实康水业。

现有环境风险控制措施与应急措施符合性情况见表4.3-7。

表4.3-7  现有环境风险防控和应急措施符合性一览表

| 项目 | 应急措施要求 | 现有环境风险防控措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范； 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 厂区地面做了硬化处理，厂区设有雨水管网；装置围堰与罐区外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，发生消防事故废水直接进入雨水管线，雨水管网管网与事故水池相连通； | 符合 |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量； 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 厂区北侧建有一座2500 m3事故应急池，设抽水设施。 | 符合 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 符合要求 | 符合 |
| 雨水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境；③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 厂区已铺设雨水管网，雨水管网与事故水池相连通并设置连通切换装置，雨水总排口设置截止阀。 | 符合 |
| 生产废水系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施；④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 厂区内建设有设计处理能力55000m³/天的污水处理系统，且生产废水总排口设置在线监测，能时时监控废水排放指标，废水达标排放。 | 符合 |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 不涉及有毒有害气体 | 符合 |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警系统。 | 不涉及有毒有害气体 | 符合 |

4.3.2  风险识别、评价等级的确定

由于本项目属于技改，制浆车间、废纸和原辅料及成品纸存储可能可能发生的风险事故主要有：制浆车间可能发生废水管道破裂造成废水外溢，废纸和成品纸存储可能发生火灾事故，制浆辅料中碱液的存储可能发生储罐破裂碱液外泄事故，以上产生的风险事故均已经纳入企业现有风险防范应急预案范畴，根据现有风险防范措施的分析可以看出，一旦发生上述风险事故，现有风险防范措施可以有效应对风险事故，因此本次环评不再对其进行分析，本节仅分析风输浆泵风险险事故和防治措施，以及产生的环境影响情况。

#### 4.3.2.1 生产设施风险识

本项目涉及的设备设施主要为输浆管道与提升泵，主要风险是输浆管道破裂脱墨渣泄漏进入污水处理站对污水处理站运行的影响或进入雨水管道进入地表水体对地表水产生的影响。

#### 4.3.2.2 物质风险辨识

本项目生产过程中不涉及有毒有害危险化学品，所涉及的物料为脱墨渣。

#### 4.3.2.3风险潜势初判

1、危险物质数量与临界量比值

计算所涉及每种物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区内的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

（1）Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ

（2）1≤Q时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目不涉及环境风险物质，则Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.3.2.4评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1要求确定，评价工作等级见表4.3-8。

表4.3-8  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

由上表可知，该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

4.3.3环境风险影响分析及防范措施

本项目仅涉及脱墨渣的管道输送，涉及的环境分析主要是输送管道破裂导致脱墨渣泄漏对水环境的影响。

1、风险分析

本项目依托现有污水处理设施处理废水，考虑本项目污水处理站污水处理设备损坏，污水处理站不能正常运行，本项目生产废水无法回用，如不加以治理直接排入城市污水处理厂，将加重污水处理厂运行负荷，严重还会影响污水处理厂处理效果，从而污染区域水环境，输送管道破裂脱墨渣外泄，由于脱墨渣的浓度较高10%，直接泄漏进入污水处理站，将加重污水处理站运行负荷，严重还会影响污水处理处理效果，使处理不达标的废水进入污水处理厂影响污水处理厂的处理效果，由于脱墨渣中含有重金属，可能对地表水产生影响。

2、防范措施

本项目突发污水处理站非正常运转状态时，立即停止造纸工艺全部设备的生产工作。事故水池采取严格的防渗措施，防渗系数可达到1.0×10-7cm/s，事故水池可满足事故废水收集要求，避免了事故废水直排污染周围水环境。事故后，再将事故水池水分批排入厂区污水站处理；输浆管道下方设置导流沟，直接通入事故池，一旦发现管道破裂应立即关闭阀门，脱墨浆线停止生产。项目输浆流量为13.0t/h，厂区设置有2500m3事故池，可满足项目需求。

4.3.4  应急预案

#### 4.3.4.1风险防范措施

（1）所有管道系统均必需按有关标准进行良好设计、制作及安装，必需由当地有关质检监部门进行验收并通过。

（2）处置线要有紧急停车安全连锁保护系统，车间内备有防火、防爆、防中毒等事故处理系统。污、雨水排口(市政管网接口)设置阀门，一旦发生事故立即关闭。

（3）制定完善的设备检查、保养制度，确保设施(包括自动监控系统的软件)始终处于正常运行状态；

（4）制定完善的操作管理计划，提供充足的人员训练，运营时严格遵照操作手册所规定的标准步骤进行操作，以避免风险事故的发生；做好年度防灾演习，树立安全第一的生产观念。

#### 4.3.4.2 三级防控措施

本项目在事故时有大量的脱墨渣产生，为防止此环节发生风险事故，项目应设立三级应急防控体系。

一级防控措施：（1）输浆管道下方区域设置导流槽。

二级防控措施：将事故废水通过防渗管沟导入事故水池内，再将事故水池水分批排入厂区污水站处理。

三级防控措施：（1）厂区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体；（2）作为终端防控措施，公司的2500m3事故水池，一方面作为污水处理站的事故贮池，另一方面风险事故情况下，二级防控措施不能满足使用要求时，将物料及消防水等引入该事故贮池，防止污染物进入地表水水体。（3）事故结束后，封堵的废水经厂内污水处理站处理后排入市政污水管网。

区域防控：昌乐县已建成“政府—部门—园区—企业”四级应急管理和污染事故联防联控体系，定期修订区域重大环境污染和生态破坏事故灾难应急预案，每年开展一次重点危化企业和饮用水源地事故污染处置应急演练。将本项目纳入园区体系即可。

4.3.4 本工程的应急管理

公司针对环境突发事件制订了全集团公司的《山东世纪阳光纸业集团有限公司突发环境事故应急预案》和《昌乐新迈纸业有限公司突发环境事故应急预案》，对发生事故时的应急救援、人员疏散、事故处理和应急培训等均做出明确要求。成立了由生产技术部、安全部及污控车间等单位组成的“应急救援组织机构”，并划分了救援应急责任分工。本项目为集团公司技改项目，其风险管理应纳入昌乐新迈纸业有限公司风险管理体系，进行风险源识别，建立组织机构，明确各部门及人员职责，组织本项目内人员培训及演练，提供应急物资储备等，建议公司定期修订应急预案时将本项目考虑在内，纳入统一风险管理。

另外根据本项目自身特点，应急预案中应增加以下内容：

（1）管线泄漏

抢险单位同时进行泄漏物质的定性和定量检测，确定危害程度和范围。

根据泄漏部位，确定堵漏措施。生产过程发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏。

泄漏物质的处置。处置区域发生漏，要用砂土等筑堤堵截，并及时关闭雨水阀，防止物料外流污染水体。

（2）应急监测

根据本环评报告要求，设置和地表水应急监测断面，结合企业环境监测制度，配备各应急监测项目的监测设备。企业应对污水处理设施入口、厂区总排污口每班进行一次监测。并应根据当地环保部门的要求，建设在线监控系统。

（3）应急报告

企业发现突发环境事件后，应当在1小时内向当地环保部门报告。发生较大突发环境事件，可越级上报。

（4）应急管理

企业应每月检查各风险防范措施，确保风险防范物资充足，风险防范设备正常。

（5）应急联动

本预案应为昌乐经济开发区的突发事件应急预案体系的一个分支，当环境风险事故较小时，按企业应急预案进行处置，如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向主管部门报警，接到报警后，适时启动昌乐开发区和昌乐县的突发事件应急预案。

4.3.5 环境应急监测方案

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

工程应急环境监测方案：

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、氨氮、铅、汞、铬、镉、镍、铜等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。企业应对生产车间排污口和厂区总排污口每班进行一次监测。并应根据当地环保部门的要求，建设在线监控系统。

测点布设：共布设2个断面，具体位置见表4.3-9。

表4.7-14 水质监测断面布设

| 断面 |  | 位 置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间排污口 | 污水处理设施排水入口 | pH、COD、氨氮、石油类、总铅、总汞、总铬、总镉、总砷、总镍、总铜等 |
| 2 | 厂区总排水口 | 污水处理设施排水排口 |  |

应急监测设备利用公司配备的监测设备。

通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、现有事故收集池收集、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。企业已设置较完善的风险防范措施，并制定了应急预案，可将该项目的风险控制在可接受范围之内。

5 环境保护措施及其经济技术论证

- 5.1 废水处理措施的经济技术论证

本技改项目无新增废水产生，并减少废水的产生量，由于该项目含水90%的脱墨渣直接回用母公司世纪阳光纸业公司纱管纸，使纱管纸的回用水量减少，排放量增加，产生量（进入污水处理站的废水量）不变，综合计算集团全厂污水处理站外排污水管道的废水量增加6.0m3/d。技改项目依托集团现有工程污水处理厂，采用预处理、厌氧、好氧相结合的工艺，根据现有集团污水处理厂长期在线运行数据可知，现有污水处理厂可稳定达到区域污水处理厂的接管标准。现有污水处理站出水满足区域污水处理厂接管标准，本技改项目完成后由于废水产生量减少（进入污水处理站的废水量减少），减少272.5 m3/d，根据污水处理站运行费用，吨处理费用约为2.3元/m3，则技改完成后运行费用减少约22.88万元/a。

- 5.2 废气治理措施技术经济论证

本技改项目无新增废气产生，进入配套污水处理站的废水量未增加，而且减少，因此本项目不新增恶臭，本项目技改完成后，已建的焚烧炉闲置，则焚烧废气不再产生，配套的废气处理设施以及运行费用不再有，从而节约运行费790万元/a。

- 5.3 噪声污染治理措施技术经济论证

针对新增噪声源的具体情况，主要采取以下降噪措施：

本项目新增噪声源为提升泵，主要进行基础减震处理，本项目技改完成后已建的焚烧炉不再运行，其噪声源不存在，本项目技改完成后厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB11348-2008）中2类功能区的要求。

- 5.4 固体废物处置措施经济技术论证

本技改项目无固废产生，技改完成后脱墨渣综合利用，不再有脱墨渣产生，则已建的焚烧炉不再运行，其焚烧炉运行（焚烧脱墨渣）产生的焚烧炉渣、焚烧飞灰以及废气处理措施中产生的废活性炭、废离交树脂、废脱硝催化剂等不再产生，可减少委托处置费约612.76万元/a。

综上所述，本项目技改完成后可有效降低其脱墨渣焚烧处置的投资及运行费用。

6 污染物总量控制分析

- 6.1 总量控制原则、对象

6.1.1 总量控制原则

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。“十二五”期间，国家将污染物总量控制指标作为约束性指标对各级政府进行考核，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

6.1.2 总量控制对象

国家和地方实施排放总量控制的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重金属污染物。

- 6.2 污染物排放总量控制分析

由工程分析可知，本项目无新增废气排放，废水排放量有所增加，因此排放涉及总量控制的污染物为废水污染物COD、氨氮。

技术改造项目建成后，昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡生产车间废水经过厂内污水处理站处理后排入城市污水管网的量为129.5万m3/a，COD排放量是207.2t/a、氨氮排放量是10.36t/a、TP排放量为3.89t/a，TN排放量为38.853t/a。经过山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理后，COD排放浓度是40mg/L、氨氮是2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，则技改工程排入外环境的COD为51.8t/a，氨氮为2.59t/a，TP为1.30t/a，TN为19.43t/a。

本技改项目建成后，集团公司废水排放量435.79万m3/a，排放废水污染物量CODCr为697.26t/a、氨氮为34.86t/a，TP为13.07t/a，TN为130.73t/a。经厂内污水处理站处理后废水排入昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入丹河。排入外环境的废水污染物浓度CODCr40mg/L、氨氮2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，排放量为COD为174.32t/a，氨氮为8.72t/a，TP为4.36t/a，TN为65.37t/a。本项目技改工程完成后，较现有工程排入外环境废水量增加0.24万m3/a，排入外环境的COD增加0.1t/a，氨氮增加0.01t/a，TP增加0t/a，TN增加0.04t/a，新增排放总量较少，不需申请总量。

7 环境经济损益分析

进行环境经济损益分析是环评工作的一项重要内容，其主要内容是衡量建设项目要投入的环保资金所能收到的环保效果以及可能带来的经济效益和社会效益，是衡量环保设施投资在环保方面是否合理的一个重要尺度。

- 7.1 经济效益分析

项目总投资80万元，主要是建设200m输浆管道，回用于纱管纸生产工序用浆，可节约废纸约11688.4t/a，则可节约原料费约268.7万元，具有很好的经济效益。

- 7.2 环保投资及效益分析

7.2.1 环保投资

环境保护投资是指与治理、预防污染有关的工程投资费用之和，它既包括治理污染保护环境的设施费用，也包括为治理污染服务的费用，其共同目的是为改善环境而投资的费用。

根据本项目建设内容，本技改项项目主要是噪声控制措施预计费用0.1万元，本项目总投资80万元，占工程总投资的0.13％，符合本项目建设性质。具体见表7.2-1。

7.2.2 环境效益分析

本技改项目是对在建产生的脱墨渣综合利用，本项目技改完成后不再产生脱墨渣，不再进行进行焚烧处置，本技改项目建成后已建的焚烧炉闲置，其对应焚烧炉运行产生的废气、固废不再存在。其可节省环保投资约1880万元。由于脱墨渣不再进行脱水压榨则进入污水处理站的废水量减少，其污水处理站运行费用可减少约22.88万元；废气运行费用减少约790万元，固废减少委托处置费约612.76万元。

综上，本技改项目完成后可减少环保投资约1800万元，节约运行费用约1425.64万元/a，具有较好的环境经济效益。

- 7.3 社会效益分析

本项目的建设不使企业获得较好的经济效益，促进企业发展。

综上所述，在实施必要的环保措施后，本项目对周围环境的影响可以减轻到最小程度，该项目的建设能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。

8 环境管理及监测计划

本项目位于集团东厂区，属于集团项目原地技术改造，厂区内新建设脱墨渣焚烧车间，因此，需依托现有环境管理机构，对废气治理措施进行监控，并将本项目环境管理纳入集团公司环境管理中。

- 8.1 集团现有环境管理制度回顾

昌乐新迈纸业有限公司现设有环保部负责全公司环境保护管理工作，由公司常务副总经理分管，内设环保副部长1名，环保管理员1名。下设污水处理站，站长1人，运行技术操作员18名，维修工4名，化验员4人。集团公司目前对现有污水处理厂进水、出水水质实行每天定时监测、水量全自动连续监测；对各车间废水排放实行不定时监测。昌乐县环境监测站每年还例行对现有污水处理厂排放废水进行监督监测。每半年公司委托昌乐县环境监测站对全厂废水、噪声进行系统监测。

集团公司执行了排污申报登记制度、排污收费制度、排污许可证制度等，已向国家环保部提交了造纸企业排污许可申请，环保部正在审核。集团公司制订了《环保设施运行管理制度》、《环境监测管理规定》、《环境污染突发事件应急预案》、《车间岗位环境管理制度》、《污水处理站工艺操作规程》、《化验室管理规定》等环境管理规章制度集团公司制定了应急预案，配备了应急物资，并定期培训和演练，较好地执行了环评制度，集团公司内项目均进行了验收，环境管理较好。

- 8.2 项目环境管理与监测

8.2.1 环保机构设置

本项目环境管理应纳入集团公司现有环境管理中，受集团公司领导。由现有环保部监督管理，由公司常务副总经理分管，下设环境监测室。设环保副部长1名，环保管理员1名。环保部负责全厂的环境管理和监测工作，制订《环保设施运行管理制度》、《环境监测管理规定》、《环境污染突发事件应急预案》、《车间岗位环境管理制度》、《化验室管理规定》等环境管理规章制度。

8.2.2主要职责

一、环保部长：负责厂内的日常环境管理工作，主要职责由以下几项内容组成：

1、协助领导贯彻执行环保法规和标准；

2、组织制定环境保护规划和年度计划，并组织实施；

3、负责环境管理、环保知识的宣传教育和新技术推广；

4、定期检查环保设施运转情况，发现问题及时解决；

5、掌握污染状况，建立污染源档案和环保统计；

6、按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划，并组织、协调完成监测任务；

7、制定环境监测管理制度和操作规程，组织和协调环境监测工作的正常运行。

8、将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

二、监测站长、监测人员主要负责以下内容：

1、负责厂区废水、废气例行监测，确保设施的正常运行，发现问题及时解决；

2、建立监测、分析数据统计档案和填报环境报表；

3、完成环境监测任务；

4、做好人员的技术交流和培训工作，提高监测技能。

污水处理站及技术人员（集团污水处理厂技术人员兼任）主要负责以下内容：

1、注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

2、负责各车间（工段）的主要污染物排放量统计工作，随地了解掌握生产拓污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测人员实施监测任务。

3、在非正常情况下，可直接向公司领导报告。

车间兼职环保员的主要职责和任务包括以下内容：

1、注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

2、负责车间内各工段的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测人员实施监测任务。

公司现有环保管理机构设置齐全、合理，环保管理制度完善，拟建工程投产后，新增环保机构设置，配备人员，明确职责增加车间兼职环保员外，环境管理仍依托公司现有环境管理机构，能够满足需要。

8.2.3 环境监测计划

#### 8.2.2.1环境监测的主要任务

公司环境监测以厂区污染源源强排放监测为重点，环境监测的主要任务是：

1、定期对废气处理装置的废气排放口进行监测；

2、定期对厂界噪声、主要噪声源进行监测；

3、对环保设施的运行情况进行监测，以便及时对设施的设计和处理效果进行比较；发现问题及时报告公司有关部门；

4、每天对危险废物进行统计；定期对危险废物和一般废物转移联单和台账进行检查，以便掌握固废转移和处置情况；发现问题及时改正；

5、当地发生污染事故是，进行应急监测，为采取处理措施提供第一手资料；

6、编制环境监测季报或年报，及时上报开发区、县环保主管部门。

#### 8.2.2.1监测方案

本项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需要建立健全各项监测制度，并保证其实施。由于本项目废水处理部分主要依托厂区内现有污水处理设施，本项目污染源监测计划见表8.2-1。

表8.2-1 本项目污染源监测计划一览表

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 频 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 厂界 | 臭气浓度、NH3、H2S、颗粒物 | 每半年一次 |
| 废水 | 污水处理站出口 | 流量、CODcr、氨氮、总氮 | 自动检测 |
|  |  | pH | 每日监测 |
|  |  | SS、色度 | 每日监测 |
|  |  | 总磷、五日生化需氧量 | 每周监测 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | Leq(A) | 每季度昼、夜各一次 |

8.2.2.2环境仪器、设备的配置

本项目无需配置仪器，依托现有。

8.2.3 排污口规范化及信息公示

集团公司已按《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）等规定对废气、废水、固废、噪声排放口进行规范化管理，设置了环保图形标志，废水排放口设置了生物指示池、在线监测系统、人工取样口、电子屏等。

9 项目建设合理性分析

- 9.1 产业政策的符合性

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本) （2013年修正）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，该项目的建设符合国家产业政策。该项目已在网上备案，备案号是2019-370725-22-03-008949。

- 9.2 规划符合性分析

9.2.1 《昌乐县城市总体规划》（2003-2020）

根据《山东省昌乐县城市总体规划（2003－2020年）》：昌乐县城市总体规划布局为“一轴、两带、六片区”的生态型组团城市空间结构。一轴：新昌路城市生长轴；两带：北部产业发展带、丹桂滨水景观带；六片区：老城商贸区、北部开发区、城南新区、东北部工业区、寿阳山旅游度假区、老城商贸区，这六片区是昌乐县城主要公共职能的空间载体。北部开发区：作为昌乐县城提升第二产业档次的工业区，主要布置技术含量高、污染少、经济效益和环境效益好的工业，同时适当布置部分综合生活区及文教设施。城南新区：作为县城向南部拓展的主要区域，丹河两岸环境优良，同时原南郝镇在新昌路西侧已积聚部分企业，因此顺应当前形式，城南新区作为生态新区进行开发，发展居住、无污染高科技产业。东北部工业区：作为原朱刘镇镇办工业园区，积极与潍坊开发区接轨，重点发展化工、机械等大型工业项目。

项目占地为《昌乐县城市总体发展规划》（2004-2020年）规划的工业用地，见图9.2-1。

9.2.2 《山东昌乐经济开发区总体规划》（2008-2020）符合性分析

山东昌乐经济开发区前身是昌乐外向型工业加工区，1992年12月山东省人民政府批准为省级开发区（[92]鲁府协字第11号），2002年2月更名为昌乐经济开发区（鲁政字[2002]45号），2005年12月8日更名为山东昌乐经济开发区并第一批通过了国家发改委（2005年74号）的审核，其主要发展方向为机械制造、造纸和塑料。

根据《山东昌乐经济开发区总体规划》（2008—2020），开发区规划范围北至济青高速公路南侧的石家庄路，南到309国道，西部为规划西外环，东部以山水路为界，总规划用地为23.0km2。规划的产业定位为：机械制造、造纸、塑料、医药、房子服装为主导产业，辅助发展工艺品、家具等产业。

总体布局：形成“中心区、生活区、工业区”的规划结构。

“中心区”：即行政中心周围地区。“生活区”：即分别位于开发区西部、中部和东部。“工业区”：即开发区的主体，分为2个一类工业组团、2个一、二类工业组团、2个二类工业组团、1个三类工业组团。

本项目为造纸企业，符合山东昌乐经济开发区产业主导定位，所选厂址为《山东昌乐经济开发区总体规划》（2008-2020）规划的集中居住区。《山东昌乐经济开发区总体规划》（2008-2020）开发区土地利用规划图见图9.2-2。

综上所述，本项目选址位于山东昌乐经济开发区内，属于造纸企业，符合山东昌乐经济开发区主导产业要求，其选址符合《山东昌乐经济开发区总体规划》（2008-2020）要求。

9.2.3 与《国家发展改革委、环保总局关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》（发改运行[2007]2775号）的符合性分析

根据《国家发展改革委、环保总局关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》（发改运行[2007]2775号），造纸行业主要淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下化学制浆生产线（适用GB3554-2001《造纸工业水污染物排放标准》）、排放不达标的（适用《环保总局关于修订〈造纸工业水污染物排放标准〉的公告》（环发[2003]152号））年产1万吨以下以废纸为原料的纸厂（东部、中部省份可根据本地实际适当提高淘汰落后制浆造纸产能的标准）。

由此可见，本工程无草浆、化学制浆生产线，采用脱墨渣造纸，符合该“发改运行[2007]2775号文”的要求。

9.2.4 与《造纸产业发展政策》的符合性分析

1、产业布局的相关内容

第十条“黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放”；

第十一条“重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地”。

本工程生产线采用废纸造浆造纸；工程废水经处理后部分回用于厂区生产车间，剩余排入昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理后达标排放。集团通过污水深度处理工程实现部分中水回用，节约了现有工程的新鲜用水量，做到了集团增产不增污；同时，项目所在地也不属于重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，因此，符合《造纸产业发展政策》中的产业布局要求。

2、纤维原料的相关内容

第十二条“充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构”；

第十五条“鼓励发展商品木浆项目”；

本工程年产55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序技术脱墨渣综合利用改造项目，将产生的脱墨浆输送至纱管纸回用，55万吨涂布白面牛卡纸制浆工序采用商品木浆、废纸造浆造纸；符合《造纸产业发展政策》中要求。

3、技术与装备

第二十三条“淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机”。

本工程先进的制浆设备，符合《造纸产业发展政策》中技术与装备的使用要求。

4、产品结构中相关内容

第二十六条“研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品，重点开发低定量纸及纸板、含机械浆的印刷书写纸、液体包装纸板、食品包装专用纸、低克重高强度的瓦楞原纸及纸板等产品，积极研发信息用纸、国防及通讯特种用纸、农业及医疗特种用纸等，增加造纸品种”；

第二十七条“适时修订《环境标志产品技术要求-再生纸制品》，鼓励造纸企业扩大利用废纸生产新闻纸、印刷书写用纸、办公用纸，包装纸板等再生纸产品”。

脱墨渣综合利用技改项目脱墨浆生产线采用废纸脱墨制浆年产55万吨涂布白面牛卡纸，符合《造纸产业发展政策》中产品结构的相关要求。

5、环境保护相关内容

第四十一条 大力推进清洁生产工艺技术，实行清洁生产审核制度。新建制浆造纸项目必须从源头防止和减少污染物产生，消除或减少厂外治理。现有企业要通过技术改造逐步实现清洁生产。要以水污染治理为重点，采用封闭循环用水、白水回用，中段废水处理及回收、废气焚烧回收热能、废渣燃料化处理等“厂内”环境保护技术与手段，加大废水、废气和废渣的综合治理力度。要采用先进成熟废水多级生化处理技术、烟气多电场静电除尘技术、废渣资源化处理技术，减少“三废”的排放。

本项目是脱墨渣用于纱管纸原料，其他固废全部妥善处置，符合《造纸产业发展政策》中环境保护的相关要求。

9.2.5 与《造纸工业发展“十二五”规划》符合性分析

《造纸工业发展“十二五”规划》（发改产业[2011]3101号）在优化产业布局，合理配置资源方面要求：“黄淮海地区：山东、河南、河北3 省造纸产量占全国造纸总产量29%左右，企业布局较密集。该区域是草浆主要产区，水资源紧缺，环境容量小，优质纤维资源短缺，产业发展支撑条件受到限制，属产业结构调整重点区域。“十二五”期间，要加大区域内产业结构调整力度，实施控制增量与优化存量并重，通过淘汰落后获得增量，强化环境监管，严格控制造纸工业的用水总量和主要污染物排放总量。要调整原料结构和企业布局，加快淘汰落后产能，适度发展化学机械木浆，增加商品木浆和废纸的利用。积极研发和应用秸秆的清洁生产技术，调整草浆结构。以现有优势产区布局为基础，细化造纸工业分区，形成差异化、特色化的新格局。要以重点骨干企业（集团）为依托，整合区内资源，带动区域造纸产业升级。该区域原则上不再布局新的制浆造纸企业。”

本项目为现有造纸集团的技改项目，不新增布点，不属于新布局的制浆造纸企业，符合《造纸工业发展“十二五”规划》。

- 9.3 从环境保护角度分析

1、地表水环境

本项目产生的废水排入自建污水处理厂进行处理，通过集团内现有工程废水深度处理，增加回用水量的方式，集团外排废水量减少，COD和氨氮外排量减少，有助于丹河流域水环境质量的改善。

2、地下水环境

由于项目区包气带厚度适中，厂区满足一般防渗区要求即可。采取防渗措施后，对地下水影响较小。

3、噪声影响

本项目投产运行后，各厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

4、固体废物影响

本项目投产运行后制浆生产线所产生的固体废物主要为一般工业固体废物和生活垃圾，均得到有效的回收利用或处置，对周围环境影响较小。

5、环境风险

本项目不存在重大危险源。集团公司环境风险应急预案已经当地环保局备案，具有完善的风险防范措施和应急计划。本项目将来纳入集团公司风险管理制度中。

综上所述，从地表水、地下水、声环境、环境风险等环境保护角度分析，工程选址是基本合理的。

- 9.5 从现有基础设施依托及管理优势等方面分析

1、本项目位于昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸车间，供水、供电、排水基础设施完善。

2、本项目环境管理依托集团公司现有环境管理，集团公司经过多年的发展，构建了以人为本、效率优先、科学管理、卓有成效的管理体制，公司建立了ISO14001、ISO9002体系，具有管理方面的优势。

从以上几方面分析，本项目符合产业政策，厂址符合经济开发区总体规划（修编后），项目建设符合《造纸产业发展政策》等相关规划要求，项目建厂条件较好并充分依托现有基础设施；工程投产后在严格落实报告书中提出的各项环境保护措施的前提下，对地表水环境、地下水环境、声环境影响较小，环境风险可控，具有较高的公众支持度；本项目选址是合理可行的。

10 评价结论及建议

- 10.1  评价结论

10.1.1  现有工程概况

山东世纪阳光纸业集团有限公司成立于2000年，2007年在香港联合证券交易所主板挂牌上市，现有总资产80亿元，造纸产能130万吨，拥有37项自主知识产权，荣获“国家级高新技术企业”称号。下设新迈纸业、阳光王子（寿光）特种纸、上海阳光概念包装、盛世热电、山东阳光概念包装、潍坊大环、申易物流等8个子公司，以独特的产品定位和差异化战略目标，确立了在中国纸业细分市场行业的领先地位，成为亚洲白面牛卡纸、轻涂白面牛卡纸、涂布白面牛卡纸及纸管原纸行业生产规模最大、装备能力最强、产品档次最高的生产基地，全球最先进的预印产品基地，进入中国民营企业500强、全国造纸15强。

昌乐新迈纸业有限公司成立于2009年，是由山东世纪阳光纸业集团有限公司和昌乐昌东废纸收购有限责任公司共同成立的有限责任公司，注册资本5亿元人民币，位于昌乐县经济开发区寿阳山路607号。公司占地面积约30万平方米，现有职工450余人，其中技术人员81人，主要经营范围：生产、销售机制纸及高级纸板、造纸助剂、造纸原料、造纸技术服务，进出口业务（不含分销业务）。主导产品为涂布牛卡白纸板、高档纱管原纸。其中牛卡白纸板主要用于食品、饮料、高档电器等包装箱的面层，可替代进口，适合高速精美印刷。

该公司年产30万吨涂布白面牛卡纸项目于2008年通过山东省环保局批复，文号是鲁环审[2008]51号，于2011年通过山东省环保厅的验收，批号是鲁环验[2011]137号。

为满足市场需求，2016年企业对现有造纸生产线进行改造，购置水力清渣机、四段粗筛、低真空脱水箱、废纸制浆（DIP）底浆线等设备55台套，改造在现有车间内改造，不新增建筑面积，主要设备不变，生产原料、工艺不变，主要将原设计定量为80-140g/m2，变化为125-235g/m2，使年产30万吨涂布白面牛卡纸项目生产能力提高至55万吨，增加产能25万吨，并且为了减少污染物排放和控制固废产生，配套建设沼气综合利用精致天然气工程和12万吨固废处理综合利用项目。《昌乐新迈纸业有限公司生产线提高产能技改项目环境影响报告书》已获得潍坊市环保局批复（乐环审字[2017]6号），并进行了自主验收。

本次评价主要为昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡纸项目制浆生产线产生的脱墨渣综合利用改造项目，项目位于东厂区昌乐新迈纸业有限公司厂区内，用地为原企业发展用地。

10.1.2  技改工程概况

本技改项目是对已建成未投产的脱墨制浆生产线产生的脱墨渣进行综合利用改造项目，由于脱墨渣采用焚烧方式处理脱墨渣，处理成本较高。根据核算，采用焚烧方式处理脱墨渣，分摊到每吨浆增加成本约164元，占制浆总成本的5%左右，将大大增加企业成本，而且焚烧过程中产生二次污染，其燃烧过程中废气治理投资费用与运行费用较高，产生的危废处置费用也较高，大大增加了企业的成本。目前国内企业实际采用焚烧方式脱墨渣的企业较少，大部分企业采用资源化方式处理脱墨渣。为降低厂区固体废物处理成本，提高集团内产生的固体废物综合利用率，公司决定对昌乐新迈脱墨浆生产线产生的脱墨渣进行资源化利用，拟对已建的项目进行脱墨渣综合利用改造项目，拟敷设200m的架空管道将未经螺旋压榨脱水前含水率为10%的脱墨浆310t/d（脱水后含水率为55%的脱墨渣为60t/d）直接回用于母公司山东世纪阳光纸业集团有限公司纱管纸生产线（本公司在公司山东世纪阳光纸业集团有限公司元内其生产车间紧邻纱管纸车间），掺入衬层浆用浆配抄纱管纸。

10.1.3  技改项目主要污染物排放情况

10.1.3.1  废水

本技改项目无新增废水产生，技改完成后由于不再对脱墨渣进行脱水，焚烧炉闲置，可减少废水产生272.4m3/d 。由于其将含水率为90%的310t/d浆渣通过管道输送至纱管纸浆塔，由于其带入水分，带入水量为279t/d，则纱管纸从污水处理站回用的量则减少279t/d，纱管纸生产线多排279t/d。昌乐新迈公司生产废水依托阳光纸业有限公司污水处理站处理，项目技改外成后整个集团公司废水外排量增加6.6 m3/d（2409m3/d），增加排放的COD量是0.38t/a，氨氮量是0.02t/a，总氮量是0.06t/a。

10.1.3.2  废气

本技改项目无新增废气排放，所产生废气是配套污水处理站产生的恶臭，本技改项目完成废水增加量很少，污水处理站产生的恶臭基本不会增加，本项目技改完成已建的焚烧炉闲置，无焚烧废气排放，减轻了对大气环境的影响。

10.1.3.3 固体废物

本技改项目无固废产生，技改完成后由于脱墨渣不再进行焚烧，再配套焚烧炉产生的焚烧炉渣、焚烧废气处理措施产生的固废等不再产生。

10.1.3.4  噪声

本项目新增2台提升泵一用一备，噪声源强约为75dB(A)对提升泵采用减震措施，对环境影响不大。

10.1.4  技改工程产业政策与当地规划的符合性

#### 10.1.4.1  符合国家产业政策要求

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2011年本) （2013年修正）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，该项目的建设符合国家产业政策，该项目已在网上备案，备案号是2019-370725-22-03-008949。

#### 10.1.4.2  本工程建设符合昌乐县城市发展总体规划

本项目选址位于山东昌乐经济开发区内，属于造纸企业，符合山东昌乐经济开发区主导产业要求，其选址符合《山东昌乐县城市总体规划》（2015-2030）（修编）和《山东昌乐经济开发区总体规划》（2015-2030）（修编）要求。

10.1.5  环境质量现状

#### 10.1.5.1  环境空气

由现状评价结果可以看出，现状监测期间SO2、NO21小时平均值、24小时平均值、1小时平均值均不超标，能过满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，各监测点PM10、PM2.5均出现超标现象； NH3、H2S均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。各监测点PM10、PM2.5均出现超标现象，主要是由于气候干燥遇风易起扬尘，以及区域道路运输扬尘共同作用造成的。

#### 10.1.5.2  地表水

从现状评价结果可以看出，各监测断面监测因子均不超标，可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准的要求。

#### 10.1.5.3  地下水

现状监测结果显示，除总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、细菌总数、总大肠菌群数等指标外其它指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。总硬度在2#点和3#点位均出现不同程度的超标现象，最大超标倍数为0.46倍，出现在3#点孙福村；溶解性总固体在3#点位出现超标现象，最大超标倍数为0.01倍；硝酸盐氮在三个点位均超标，不能满足，最大超标为3.465倍，出现在3#点孙福村；细菌总数和总大肠菌群在2#和3#点位均超标，其中细菌总数最大超标倍数为159倍，总大肠菌群最大超标倍数为12332倍，均出现在2#点位殷家村。分析超标原因：根据现场调查，总硬度和溶解性总固体超标主要跟当地地质条件有关，硝酸盐氮超标主要是受当地农业施肥影响造成的，细菌总数、总大肠菌群数超标主要是由于殷家村和孙福村养殖场较多，卫生环境较差，废水、固废等均在养殖场周围堆存，且无任何防渗措施，采样点附近的地下水井已经被养殖废水和生活污水污染。

10.1.5.4  声环境

现状监测结果显示，区域声环境质量不能满足《声环境质量标准》(GB3096-3008)2类区标准要求。项目位于开发区内，交通噪声对区域环境造成较大影响。

10.1.6  环境影响预测与评价

#### 10.1.6.1  环境空气影响分析

本技改项目无新增废气排放，所产生废气是配套污水处理站产生的恶臭，本技改项目完成废水增加量很少，污水处理站产生的恶臭基本不会增加。不会对环境产生影响。

10.1.6.2  地表水

技术改造项目建成后，集团公司废水排放量435.79万m3/a，排放废水污染物量CODCr为697.26t/a、氨氮为34.86t/a，TP为13.07t/a，TN为130.73t/a。经厂内污水处理站处理后废水排入昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入丹河。集团公司排入环境废水排入外环境的废水污染物浓度CODCr40mg/L、氨氮2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，经厂内污水处理站处理后废水排入昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入丹河。排入外环境的废水污染物浓度CODCr40mg/L、氨氮2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，排放量为COD为174.32t/a，氨氮为8.72t/a，TP为4.36t/a，TN为65.37t/a。本项目技改工程完成后，较现有工程排入外环境废水量增加0.24万m3/a，排入外环境的COD增加0.1t/a，氨氮增加0.01t/a，TP增加0t/a，TN增加0.04t/a，增加量很少，不会加重对地表水的影响。

10.1.6.3  地下水影响分析

经采取防治措施后，技改工程对地下水影响较小，建设单位应保证防治措施的具体落实。

10.1.6.4  噪声

技改工程投产后，通过采取减震措施后，项目投产后厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准。

10.1.7  固体废物环境影响分析

本技改项目是对已建工程脱墨浆生产线产生的脱墨渣综合利用，不再进行焚烧处置，本技改项目投产后，其已建的焚烧炉闲置，则其焚烧脱墨渣产生的焚烧炉渣和飞灰，软化水器装置产生的废离子交换树脂，SCR脱销器产生的废脱硝催化剂以及废气净化装置产生的废活性炭等危险固废不再产生。本技改项目脱墨渣送往母公司纱管纸回用，从而减少纱管纸原料废纸的用量，由于其减少量较少，使纱管纸固废的变化量很小，不再对此定量分析。现有及在建项目产生的固废能综合利用的送往新迈纸业固废综合利用公司综合利用，危险固废委托处置，均得到了妥善处置，对环境影响不大。

10.1.8  污染物总量控制分析

由工程分析可知，本项目排放涉及总量控制的污染物为废水污染物COD、氨氮，

技术改造项目建成后，昌乐新迈纸业有限公司年产55万吨涂布白面牛卡生产车间废水经过厂内污水处理站处理后排入城市污水管网的量为129.5万m3/a，COD排放量是207.2t/a、氨氮排放量是10.36t/a、TP排放量为3.89t/a，TN排放量为38.853t/a。经过山东昌乐实康水业有限公司污水处理厂处理后，COD排放浓度是40mg/L、氨氮是2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，则技改工程排入外环境的COD为51.8t/a，氨氮为2.59t/a，TP为1.30t/a，TN为19.43t/a。

本技改项目建成后，集团公司废水排放量435.79万m3/a，排放废水污染物量CODCr为697.26t/a、氨氮为34.86t/a，TP为13.07t/a，TN为130.73t/a。经厂内污水处理站处理后废水排入昌乐县实康水业有限公司污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入丹河。排入外环境的废水污染物浓度CODCr40mg/L、氨氮2mg/L、TP是1.0mg/L、TN是15mg/L，排放量为COD为174.32t/a，氨氮为8.72t/a，TP为4.36t/a，TN为65.37t/a。本项目技改工程完成后，较现有工程排入外环境废水量增加0.24万m3/a，排入外环境的COD增加0.1t/a，氨氮增加0.01t/a，TP增加0t/a，TN增加0.04t/a，新增排放总量较少，不需申请总量。

10.1.9 环境经济损益分析

技改项目是脱墨渣的综合利用，技改工程总投资80万元，项目总投资80万元，主要是建设200m输浆管道，回用于纱管纸生产工序用浆，可节约废纸约11688.4t/a，则可节约原料费约268.7万元，具有很好的经济效益；本技改项目是对在建产生的脱墨渣综合利用，本项目技改完成后不再产生脱墨渣，不再进行进行焚烧处置，本技改项目建成后已建的焚烧炉闲置，其对应焚烧炉运行产生的废气、固废不再存在。其可节省环保投资约1880万元。由于脱墨渣不再进行脱水压榨则进入污水处理站的废水量减少，其污水处理站运行费用可减少约22.88万元；废气运行费用减少约790万元，固废减少委托处置费约612.76万元。总共节约运行费用约1425.64万元/a，具有较好的环境经济效益。

#### 10.1.10  环境管理与监测计划

技改项目投产后，依托昌乐新迈纸业有限公司现有环境管理机构负责厂内日常环境管理事务，可满足满足企业环境监测和环境管理的要求。

10.1.11  综合结论

本技改工程符合国家产业政策，生产工艺符合清洁生产的要求，本项目技改完成后即可使脱墨渣资源化，又避免脱墨渣焚烧废气、固废的产生，具有较好的环境经济效益。；项目厂址符合修订后的《山东昌乐经济开发区总体规划》（2015-2030）和《昌乐县城市总体规划》（2015-2030）规划用地要求，建设外部条件较好，具有交通便利，基础设施较完善，所需水、用汽、电有保证等特点，选址基本合理，从环保角度来看技改工程是可行的。

10.2  建议

⑴ 加强现场操作管理，加强输浆管道设备保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

⑵ 本项目投产后，将本项目的建设和生产纳入企业建立的环境管理体系，重新识别环境因素，对评价出的重要环境因素制定相关程序或设置目标、指标加以控制和管理。

（3）企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各污染防治措施的落实及正常运行。