山东省

昌乐县

限制类可用作原料的

固体废物加工利用企业环境保护报告

单　位： 昌乐新迈纸业有限公司

报告人：韩陈晓

职　务：环保部部长

电话/传真：0536-6856082/0536-6856006

报告日期：2018年1月5日

昌乐新迈纸业有限公司成立于2008年1月，坐落于昌乐县经济开发区大沂路北侧，是山东世纪阳光纸业集团下属全资子公司。公司现有资产总额20亿元，占地面积为16公顷，员工500名。

公司设计年生产能力55万吨，于2009年4月动工，2010年10月顺利达产，成功开发出填补国内空白的涂布白面牛卡纸系列新产品，质量达到国际先进水平，进一步优化了产品结构，使阳光集团的生产规模、装备水平、产品档次实现了新的飞跃。。

公司设备全部为世界一流制浆造纸设备公司提供，引进了美国凯登、德国福伊特等公司制浆设备，选用了目前世界上单机产能最大、自动化程度最高的芬兰美卓公司造纸生产线并配套全自动包装输送线、全自动立体仓库和西班牙帕萨班高速切纸机、平板打包线。污水处理采用世界先进的荷兰帕克和德国福伊特工艺、设备，污水处理回用率达到95％，其余可实现达标排放。

公司在国内设有34个销售分公司，形成了东北、华北、华东、中原、西北、华南、西南7大区域，辐射全国的销售网络，与蒙牛、伊利、青岛啤酒、汇源、娃哈哈、康师傅、双汇、红牛、统一等著名品牌大型集团企业建立了长期的战略合作伙伴关系，产品覆盖境内各省、市、自治区，远销美、韩、日及东南亚、欧洲等20多个国家和地区。

昌乐新迈纸业有限公司总占地面积15万平方米，其中生产加工区面积10万平方米，本加工利用场地设施对所申请的进口废物的加工利用能力为每年55万吨。新迈纸业加工利用进口废物的主要设施和设备为：水里碎浆机、圆筒筛、杂志分离器、高浓碎浆机。加工利用的生产工艺为：备料（废纸）→选料→链板输送机→水力碎浆机→圆筒筛→杂质分离机→高浓除渣器→压力粗筛→压力精筛→重质除渣器→轻质除渣器→重力式圆网浓缩机、高速洗浆机→高位箱→斜螺旋浓缩机→螺旋挤浆机→热分散→盘磨→储浆池→提浆泵→抄前池→网前筛→流浆箱→网部→压榨部→烘干部→涂布→压光机→卷取→复卷→入库。

2017年我公司生产经营情况良好，2017年实现销售收入22亿元 ，上交利润1.4亿元，在报告期内全年进口数量约142277吨，2017年预计生产涂布白面牛卡纸62万吨。

昌乐新迈纸业有限公司在多年来发展建设中，公司始终以科学发展观为指导，牢固树立绿色环保发展理念，坚定不移地贯彻执行国家和地方的各项环保法规和节能减排工作的决策部署，治理措施和资金投入不断加大，治污技术、设施不断创新和完善，企业污染得到彻底治理，并制定了严格的环保管理制度和突发环境事故应急预案。其废水处理依托其母公司山东世纪阳光纸业集团有限公司代为处理，山东世纪阳光纸业集团有限公司污水处理厂总投资2亿元，由荷兰帕克环保技术有限公司承担设计和施工，设计日处理废水55000m3/天，其废水的主要处理工艺为：车间来水   集水池    微滤机    初沉池   调节预酸化池   IC厌氧塔   曝气池    二沉池   三沉池    深度处理系统，实际处理能力为40000m3/天，最终处理后的废水达到《污水排入城市下水道标准》CJ343-2010中的A等级经管网排入昌乐城市污水处理厂处理，废水回用率达到80%以上，排放水质的 COD浓度在100mg/L以下，氨氮8mg/l以下，低于国家和地方规定的排放标准。其中主要设施集水池2个、初沉池4个、调节预酸化池2个、厌氧反应器3台（￠12.5*24*2、￠9.5*24*1）、曝气池2个（12000*1、18000*1）、二沉池3个、三沉池2个、Limetrap气浮除钙1台、砂滤器2组（10*1000、6*1600）、回用水池4个。

进口废纸中夹杂的固废主要是废塑料，加工过程中产生的固废主要是制浆和污水处理过程中产生的浆渣和污泥。2017年昌乐新迈纸业有限公司废塑料全部集中漂洗后运送到公司年12万吨固废处理综合利用项目制成塑料颗粒外售，预计产生塑料颗粒6600吨，浆渣作为纤维原料回用于低档纱管纸使用，2017年废水处理过程中预计产生的绝干污泥37000吨，这部分污泥还有有机纤维成分，热值较高，全部运至昌乐盛世热电有限公司经过脱水压榨干化后掺入煤中焚烧，污泥储存场地按要求经过防渗处理。

加工设施的噪音主要为纸机的真空系统、空压机、磨浆机、热分散等设备，这些设备在项目建设时采取多项措施降低噪音，通过选用低噪音设备、对真空泵等噪音级较高的设备采取了减震、消音、隔音等处理措施，确保投产后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中3类标准，敏感点噪音满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

多年来通过热电厂蒸汽冷凝水回用、反冲洗水回用、处理后的城市污水回用以及采用各种节水、节能新设备、新工艺，节约有限的资源，现公司处理废水重复使用率在80%以上，清水消耗、综合能耗和绝干纤维消耗达到了国家清洁生产B级水平，实现了治水、节水、节能同时进行，不仅减少了污染源、节约了有限的资源，而且大大降低了制造成本，实现了企业效益和环保效益的双丰收。公司每月按时缴纳排污费，每年定时申报污染物排放情况，公司于2014年顺利通过山东省环境保护厅清洁生产审核验收。目前企业治污能力和技术水平居全国同行先进行列，被上级主管部门列为环保示范单位。

公司严格遵守国家和地方的环保法律法规，未出现环境违法现象。

我公司上次申请时间为2016年11月，由环境保护部固体废物和化学品管理技术中心审批数量18万吨，加工利用场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，以及环境管理制度或人员未发生变化。